МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

#### по выполнению курсового проекта

ПМ. 01«Участие в проектировании зданий и сооружений»

МДК.01.01	Проектирование зданий и сооружений

Раздел 1. Участие в проектировании  архитектурно-конструктивной части проекта зданий

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

пос. Электроизолятор, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание методических указаний по выполнению курсового проекта………………..6

- Общие положения………………………………………………………………………………9

- Исходные данные для выполнения курсового проекта……………………………………..9

- Состав курсового проекта……………………………………………………………………..10

- Общие требования к курсовому проекту…………………………………………………….10

- Эскизное проектирование здания…………………………………………………………….11

  - Проработка архитектурно-планировочного решения…………………………………..12

  - Выбор варианта конструктивной схемы здания, приведение ее к требованиям ЕМС.13

    - Конструктивный остов здания……………………………………………………13

    - Проектирование лестницы………………………………………………………13

  - Составление эскизов объемно-планировочного решения здания (планы этажей, разрез, фасад)…………………………………………………………………………………15

    - Составление эскиза плана этажей………………………………………………..15

    - Составление эскиза разреза……………………………………………………….16

    - Составление эскиза фасада………………………………………………………..16

- Обоснование выбора конструктивных элементов здания…………………………………..17

  - Фундаменты……………………………………………………………………………….17

  - Стены………………………………………………………………………………………19

    - Конструктивное решение утепления наружных стен…………………………...19

    - Исходные данные для теплотехнического расчета ограждающих конструкций…21

    - Конструкции наружных стен……………………………………………………..22

    - Конструкции внутренних стен и перегородок…………………………………..22

  - Междуэтажные и чердачные перекрытия……………………………………………….23

  - Полы……………………………………………………………………………………….23

  - Окна………………………………………………………………………………………..24

  - Двери………………………………………………………………………………………25

  - Лестницы…………………………………………………………………………………..25

  - Крыши……………………………………………………………………………………..25

    - Кровля и система водоотвода…………………………………………………….26

    - Стропила крыши…………………………………………………………………..26

  - Внутренняя отделка………………………………………………………………………26

  - Наружная отделка………………………………………………………………….26

  - Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения проектируемого жилого здания……..………………………………………………………….26

- Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей…………………………28

  - Краткие указания по оформлению чертежей…………………………………………...31

    - Планы этажей………………………………………………………………………31

    - Разрез……………………………………………………………………………….33

    - Фасад………………………………………………………………………………..34

    - Схема расположения элементов фундаментов………………………………….35

    - Схема расположения элементов перекрытия……………………………………35

    - План стропил……………………………………………………………………….36

    - План кровли………………………………………………………………………..37

    - Архитектурно-конструктивные узлы…………………………………………….37

8. Краткие указания по составлению и оформлению пояснительной записки……………….38

9. Рекомендуемая литература…………………………………………………………………….39

Приложение 1. Минимальные марки основных каменных материалов для наружных стен в зависимости от степени долговечности здания. Основные стандартные стеновые изделия…………………………………………………………………..41

Приложение 2. Санитарно-техническое оборудование в квартире. Основные внутренние габариты санитарных узлов жилых зданий. Минимально необходимые расстояния в санузле. Примерный набор кухонного оборудования.…………42

Приложение 3. Плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 13580-85)………..43

Приложение 4. Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78)………………………...44

Приложение 5. Балки железобетонные тавровые, армированные каркасом………………….45

Приложение 6. Балки деревянные для балочного перекрытия…………………………………45

Приложение 7. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные (серия 1.141-1)………46

Приложение 8. Плиты наката гипсобетонные или легкобетонные…………………………….47

Приложение 9. Легкобетонные двухпустотные камни-вкладыши для балочного перекрытия…47

Приложение 10. Перемычки железобетонные…………………………………………………...48

Приложение 11. Расположение железобетонных перемычек над проемами в кирпичных стенах……………………………………………………………………………….49

Приложение 12. Установка оконных коробок в проемах. Установка дверных коробок в проемах……………………………………………………………………………...50

Приложение 13. Габаритные размеры оконных и балконных дверных блоков и стеновых проемов, мм, в кирпичных стенах жилых зданий (по ГОСТ 23166-99)………..51

Приложение 14. Окна для жилых зданий………………………………………………………..52

Приложение 15. Габаритные размеры дверных проемов в стенах……………………………..53

Приложение 16. Двери жилых зданий деревянные……………………………………………...54

Приложение 17. Конструктивное решение наружной стены жилого здания с мансардой и утеплением со стороны помещений…………………………………………..55

Приложение 18. Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома

с утеплением внутри конструкции стены и перекрытием по деревянным балкам……………56

Приложение 19. Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением внутри конструкции стены и перекрытием по железобетонным балкам…………………………………………………………………………57

Приложение 20. Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением со стороны фасада по системе вентилированного фасада и перекрытиями по стальным балкам………………………………………………58

Приложение 21. Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением со стороны фасада и перекрытием по железобетонным балкам…59

Приложение 22. Деревянная лестница по косоурам…………………………………………….60

Приложение 23. Лестница с забежными ступенями. Винтовая лестница……………………..61

Приложение 24. Теплотехнический расчет стены и покрытия…………………………………62

Приложение 25. Конструкция лестниц по металлическим косоурам…........………………….64

Приложение 26. Варианты утепления наружных стен………………………………………….65

Приложение 27. Карта нормативных значений глубины промерзания грунта………………..66

Приложение 28. Элементы наслонных стропил…………………………………………………67

Приложение 29. Устройство крыши жилого дома с верандой. ………………………………..68

Приложение 30. Варианты устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах. Расположение труб на крыше в зависимости от расстояния до конька………………………………………………………….……………………..69

Приложение 31. Пример оформления плана 1-го этажа двухэтажного жилого дома………..70

Приложение 32. Пример оформления плана 2-го этажа двухэтажного жилого дома………..71

Приложение 33. Пример оформления продольного разреза……………………………………72

Приложение 34. Пример оформления поперечного разреза……………………………………73

Приложение 35. Пример оформления схемы расположения элементов фундаментов……….74

Приложение 36. Пример оформления схемы расположения элементов междуэтажного перекрытия…………………………………………………………………………..75

Приложение 37. Пример оформления плана стропил…………………………………………..76

Приложение 38. Пример оформления плана кровли……………………………………………77

Приложение 39. Пример оформления фасада…………………………………………………...78

Приложение 40. Пример оформления архитектурно-конструктивных узлов…………………79

Приложение 41. Оформление генерального плана участка строительства……………………80

Приложение 42. Расчет технико-экономических показателей здания…………………………91

Приложение 43. Задание на курсовой проект …………………………………..………………92

Приложение 44. Титульный лист для курсового проекта………………………………………94

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО

ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Введение

Методические указания разработаны в соответствии с программой курса “МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений”, изучаемой на специальности строительного направления, с целью формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК), практического усвоения материала по проектированию гражданских зданий. Выполнение проекта способствует усвоению, закреплению и углублению знаний и приобретению навыков в области безрасчетного проектирования конструктивных элементов жилых зданий.

В методических указаниях приведена методика и порядок выполнения всех этапов проекта; требования, предъявляемые к нему; указания по разработке объемно-планировочного и конструктивного решений здания; правила выполнения графической части проекта и составления пояснительной записки. Приложения к методическим указаниям содержат в достаточном объеме справочный материал для подбора конструктивных элементов, примеры выполнения чертежей.

Данное методическое пособие поможет обучающимся в работе над первым курсовым проектом, в приобретении навыков выполнения и оформления архитектурно-строительных чертежей, составлении и оформлении пояснительной записки. Эти навыки пригодятся обучающимся при выполнении курсовых проектов по другим дисциплинам, а также дипломного проекта.

Методическое пособие предназначено для очной и заочной форм обучения.

Цель и задачи освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

- разработки архитектурно-строительных чертежей;

- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;

уметь:

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

- определять глубину заложения фундамента;

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

- читать строительные и рабочие чертежи;

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;

знать:

- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;

- основные конструктивные системы и решения частей здания;

- основные строительные конструкции зданий;

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;

- принцип назначения глубины заложения фундамента;

- конструктивные решения фундаментов;

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;

- основные узлы сопряжений конструкций зданий;

- нормативно – техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;

- особенности выполнения строительных чертежей;

- графические обозначения материалов и элементов конструкций;

- требования нормативно – технической документации на оформление строительных чертежей;

- понятия о проектировании зданий и сооружений;

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно – строительных чертежей;

- задачи и стадийность инженерно – геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства;

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов;

- ориентацию зданий на местности;

- условные обозначения на генеральных планах;

- градостроительный регламент;

- технико-экономические показатели генеральных планов;

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и оснований;

- строительную классификацию грунтов;

- физические и механические свойства грунтов;

- классификацию свай, работу свай в грунте;

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Процесс изучения МДК направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с программой ФГОС СПО по специальности 080201 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций

ПК1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий

| ## ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ## ОК2. | Использовать современные средства поиска, анализ, интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ## ОК4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ## ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ## ОК7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережного производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Архитектурно-конструктивный проект малоэтажного жилого здания разрабатывается для основных конструктивных частей здания: фундаментов, стен, перекрытия и покрытия, лестниц. В наше время в достаточно больших объемах ведется индивидуальное жилищное строительство в сельской местности и городах. В таком строительстве используются традиционные конструкции из мелкоразмерных элементов, которые дают возможность использовать местные материалы, не требуют значительных расходов энергии. Поэтому, актуальным является изучение конструктивных решений домов из традиционных мелкоразмерных элементов, которые и сегодня в практике реального проектирования и строительства широко применяются в сочетании с индустриальными конструкциями.

Цель выполнения курсового проекта:

- закрепить знания, полученные при изучении теоретического курса МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений», раздел 1. Подбор строительных материалов и конструкций для конструктивных элементов зданий, раздел 2. Разработка архитектурно-строительных чертежей, раздел 4. Строительное черчение;

- способствовать развитию у обучающихся творческого инженерного мышления, необходимого для архитектурно-строительного проектирования;

- научить обучающихся решать под руководством преподавателя комплексные объемно-планировочные и конструктивные задачи при проектировании малоэтажных жилых зданий;

- развивать навыки и умение работать с современной нормативной и справочной литературой (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.).

В задачу обучающихся входит разработка курсового проекта на основании выданного задания, в котором указаны исходные данные для проектирования, схема здания, состав проекта.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект выполняется на основании задания, включающего  исходные данные для проектирования (Образец задания приведен в приложении 43).

Задание и исходные данные для проектирования

- Схема планировки здания №..................................................................................................

- Район строительства…............................................................................................................

- Рельеф строительной площадки: горизонтальный, с уклоном 1,0; 1,5; 2,0%.

- Основание: песок крупный, песок мелкий, супеси, суглинки, плотные глины.

- Глубина залегания основания (от поверхности земли), м: 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 3,0; 4,0.

- Уровень грунтовых вод ниже от поверхности земли на: 0,4; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 м.

- Фундаменты: монолитные бутовые, бутобетонные, бетонные; сборные из бетонных блоков и железобетонных плит, свайные, столбчатые.

- Наружные стены: кирпичные из кирпича глиняного обыкновенного, силикатного, из керамических камней; легкобетонных камней, естественного камня; с утеплителем снаружи, в толще кладки.

- Перегородки в жилых помещениях: из гипсобетонных плит, кирпича, легкобетонных камней, гипсокартонные.

- Перекрытие: по деревянным, железобетонным, стальным балкам; из железобетонных многопустотных плит.

- Балконы: железобетонные плитные, по железобетонным, стальным консольным балкам.

- Лестницы: деревянные, по железобетонным, стальным косоурам.

- Крыша: чердачная, плоская, с мансардой.

- Несущие элементы покрытия -  стропила из брусьев, досок, металлические.

- Кровля: из асбестоцементныхх волнистых, плоских листов; из черепицы ленточной, штампованной, битумной; из рулонных материалов; металлическая фальцевая, металлочерепица, «Ондулин».

- Пол в жилых помещениях: дощатый, паркетный, линолеумный, из ламината.

- Подвал под частью дома между осями....................................................................

- Отопление: печное, автономное от котла, центральное от районной котельной водяное.

- Категория комфорта жилища: І категория, ІІ категория.

3. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект включает графическую часть и пояснительную записку.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Исходные данные

II. Архитектурно-конструктивная часть

II.1. Генеральный план

II.2. Объемно-планировочное решение

II.3. Конструктивное решение

II.4. Отделочные и специальные работы

II.5. Инженерное оборудование

II.6. Теплотехнический расчет утеплителя

II.7 Расчет глубины заложения фундамента

III. Список литературы

2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Главный фасад М 1:100

2. Боковой фасад М 1:100

3. Планы 1-го и 2-го этажей М 1:100

4. План фундаментов и покрытия М 1:100

5. Поперечный разрез М 1:100

6. План кровли М 1:200

7. Генеральный план М 1:500

8. Узлы М 1:10, М 1:15, М 1:20

Объем пояснительной записки – 25-30 страниц формата А4.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Разрабатываемое архитектурно-конструктивное решение здания должно отвечать требованиям действующих строительных норм и правил и государственных стандартов.

Графическая часть проекта представляется на 1-ом листе формата А-1, оформленного в соответствии с ГОСТ, ЕСКД и СПДС. Примеры оформления чертежей приведены в приложении к методическому пособию. Лист должен иметь рамку и заполненный штамп в правом нижнем углу. Чертежи следует размещать равномерно, не допуская перегрузки листа графическим материалом и не оставляя незаполненных мест. Расстояние между отдельными чертежами на листе должно равняться 30...50 мм.

Все размеры должны быть проставлены в миллиметрах; сноски и пояснительные надписи следует наносить стандартным шрифтом высотой не менее 2,5 мм (3,5мм).

Методические рекомендации по выполнению графической части курсового проекта содержатся в разделе 7 настоящих методических указаний.

Пояснительная записка должна включать:

- характеристику здания;

- краткое описание конструктивного решения здания, т.е. его основных несущих и ограждающих элементов;

- сведения о наружной и внутренней отделке;

- спецификации основных сборных железобетонных конструкций;

- список литературы.

В пояснительной записке чётко, кратко, грамотно излагаются основные принципы проектирования здания, принятие решений, подтверждённых расчётами. Все записи и пояснения материалов проекта должны касаться только конкретных условий разрабатываемого проекта. Не допускается давать в пояснительной записке общие рассуждения, отвлечённые схемы, чертежи и т. п., которые увеличивали бы объём пояснительной записки. Не допускается переписывание текста учебников, разделов строительных норм и правил и методических указаний.

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, GOST B, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсового проекта 25-30 страниц. Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится в правом углу листа нижнего поля.

Методические рекомендации по составлению и оформлению пояснительной записки содержатся в разделе 8 настоящих методических указаний.

Вся работа по выполнению курсового проекта проводится в два основных этапа:

- эскизное проектирование здания;

- обоснование и разработка архитектурных и конструктивных решений здания;

- графическое оформление архитектурно-строительных чертежей и составление пояснительной записки.

5. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ

Эскизное проектирование проводится для выявления решения планировки помещений и выбора конструктивного решения с учётом всех факторов, определяющих эти решения. Работу над проектом следует начинать с внимательного изучения задания, методических указаний, учебной и нормативно-технической литературы.

До начала разработки чертежей следует определить:

- параметры, связанные с местом строительства: расчетную температуру внешнего воздуха, нормативное сопротивление теплопередаче для наружных стен, глубину промерзания грунта;

- глубину заложения фундаментов;

- наиболее рациональную для заданной схемы планировки конструктивную схему здания;

- конструкцию и толщину наружных стен в зависимости от материала (см. приложение 1) и результатов теплотехнического расчета (раздел 6.2.2).

После этого приступают к разработке эскизов чертежей, которые следует выполнять карандашом в указанном масштабе на плотной или миллиметровой бумаге любого формата. На этапе эскизного проектирования необходимо уточнить планировочное решение дома, определить размеры конструктивных элементов, а также увязать все размеры в соответствии с требованиями модульной системы. Выполняя эскизы, можно разрабатывать не весь чертеж, а оставлять не проработанными детально повторяющиеся элементы.

5.1. Проработка архитектурно-планировочного решения

Получив задание на курсовой проект, в первую очередь, следует ознакомиться с объемно-планировочным решением здания: состав помещений, их назначение; уяснить взаимное расположение помещений в плане и по высоте здания, определить объемно-планировочные параметры здания – высоту этажа и пролеты.

Архитектурно-планировочное решение здания разрабатывается в соответствии с требованиями  СНиП и СП. При этом планировочная схема является лишь основой для работы студента над проектом. В процессе проектирования можно изменить расположение помещений, конфигурацию наружных стен, расстояния между несущими и самонесущими стенами, размещение оконных и дверных проемов для того, чтобы запроектированное здание соответствовало требованиям действующих норм и эксплуатационным требованиям.

Минимальные размеры площади санузлов:

- совмещенный санузел (оборудованный ванной, умывальником, унитазом, местом для стиральной машины) – 3,8 м2;

- ванная комната (оборудованная ванной, умывальником, местом для стиральной машины) – 3,3 м2;

- туалет (уборная, оборудованная унитазом и умывальником) – 1,5 м2;

- туалет (уборная, оборудованная унитазом без умывальника) – 1,2 м2.

Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) над жилыми комнатами и кухнями. Эти помещения допускается размещать над кухней квартир, расположенных в двух уровнях.

Ширина подсобных помещений квартир должна быть не менее: кухни – 1,8 м; прихожей – 1,5 м; коридоров, ведущих в жилые комнаты, - 1,1 м.

Необходимо, чтобы жилые комнаты и кухня имели естественное освещение; отношение площади светопроема к площади пола помещения должно быть в пределах (1:5,5÷1:8). Допустимое отношение ширины и глубины помещения 1:2÷1:1,75; рекомендуемые 1:1,5÷1:1. Глубина жилых помещений должна быть не больше 6000 мм.

Высота жилых этажей от пола до пола в жилых зданиях должна быть не менее 2,8 м. Высота жилых помещений от пола до потолка – менее 2,5 м. В районах со среднемесячной температурой июля 210С и более высоту жилых этажей необходимо принимать не менее 3,0 м, а высоту жилых помещений – не менее 2,7 м. Высоту внутриквартирных коридоров, санузлов и других подсобных помещений допускается снижать до 2,1 м.

Высота стен мансарды до низа наклонной части потолка – не менее чем 1600 мм; высота помещений подвала – не менее 1900 мм. На чердаке необходимо устраивать сквозной проход высотой не менее чем 1600 мм

В одноквартирных, двухквартирных и сблокированных жилых зданиях высотой до трех этажей ширина марша внутренней лестницы должна быть не менее 0,9 м, а наибольший его уклон – 1:1,25.

На основе заданной планировочной схемы проектируемого здания приступают к уточнению необходимого перечня помещений и их площадей. Для определения размеров площадей учитываются нормали (габаритные размеры человека в различных положениях, размеры мебели и оборудования) с учётом санитарных норм площадей и объёмов здания, которые необходимы для нормальной деятельности человека.

Фактические площади и размеры после завершения разработки планировки здания используются для подсчёта технико-экономических показателей варианта планировки.

5.2. Выбор варианта конструктивной схемы здания, приведение её к требованиям ЕМС

5.2.1. Конструктивный остов здания.

Предварительно следует установить схему конструктивного остова, который образуют все капитальные стены здания (внутренние и наружные, продольные и поперечные). От выбора схемы конструктивного остова будет зависеть пролёт и шаг конструктивных элементов здания, положение разбивочных осей здания.

На основе схемы плана здания устанавливается план конструктивного остова с указанием несущих конструкций (стен). На нём проставляется ширина здания, увязанная с требованиями предельной глубины жилых помещений. Размеры шага и пролётов следует принимать кратными 6М, 3М – 6000мм, 3000мм. Это позволит широко использовать типовые конструкции перекрытий, (плиты, балки, панели и т.д.), размеры которых приведены в справочниках и каталогах, а так же в приложениях 5, 6, 7, 8, 9. При деревянных перекрытиях несущие стены располагаются на расстоянии 3,6÷6,5 м в соответствии с длиной древесины по сортаменту.

Начертите эскиз несущего остова в плане, положение каждой стены определите координационной осью, определите расстояние между соседними осями, присвоив им цифровые и буквенные обозначения.

Нулевая привязка

L0

L0

B0

a=200

b/2              b/2

На рис. 1 приведены конструктивные схемы здания с продольными (а) и поперечными (б) несущими стенами.

Нулевая привязка

а)								б)

b/2              b/2

200

200

L0

L0

Осевая привязка

Осевая привязка

Двустороння привязка

Рис. 1. Конструктивная схема с продольными (а) и поперечными (б) несущими стенами.

5.2.2. Проектирование лестницы.

Необходимо предварительно определить общие размеры лестничных клеток в плане. Размеры лестниц в плане должны быть увязаны с размерами по высоте, т.к. необходимо обеспечить удобные проходы под лестничными маршами.

Решение лестницы начинают с определения уклона маршей, размеров и количества ступеней в марше, ширины маршей и площадок. Размеры ступеней устанавливаются из условия, что размер подступенка, деленный на размер проступи, равен уклону, а подступенок плюс проступь равен 450 мм. При этом высота подступенка должна быть не более 200 мм, а ширина проступи не менее 250 мм. Уклон маршей (отношение вертикальной проекции марша к горизонтальной) основных лестниц для двухэтажных зданий – 1:2, но не более 1:1,5. для вспомогательных лестниц в подвал, на чердак и т.п. уклон допускается 1:1,5 и даже 1:1,25. Ширина марша должна быть не менее 1,05 м, а площадки не менее 1,2 м. Деревянные лестницы могут иметь ширину 900 мм и забежные ступени.

При проектировании входа в здание через лестничную клетку необходимо обеспечить минимальную высоту прохода под междуэтажной площадкой (2100 мм). Для этого в лестничной клетке от уровня пола 1-го этажа проектируют небольшой марш в 5-7 ступеней, ведущий вниз к выходу.

На первом этаже для устройства входа в здание (размещение наружной двери) следует обеспечить расстояние от пола у входа до пола промежуточной лестничной площадки таким образом, чтобы разместить по высоте наружную дверь входа в здание. При этом можно делать наружный вход в лестницу через дополнительное помещение (тамбур) непосредственно на площадку с отметкой 0.000.

Внутренние размеры помещения лестничной клетки в плане Bлк и Lлк назначают путём расчёта:

длина   –    Lлк  = bэп + lм + bпп;     ширина   –     Bлк = 2∙bм + (50÷300) мм;

где:

bм – ширина марша, установленная нормами;

bэп – ширина этажной площадки;

bпп – ширина промежуточной площадки; bэп, bпп – должны быть не менее bм и не менее 1200 мм;

lм – максимальная проекция марша (заложение). Она определяется в соответствии с принятым уклоном маршей.

Расчёт лестниц и выбор конструктивного остова сделан на примере лестницы двухэтажного жилого дома Н = 2800 мм, bм = 1050 мм, уклон i ≤1:1,5. Примем схему с одинаковым количеством ступеней в марше, высоту ступени hc = 156 мм и ширину проступи bc = 300мм.

i = 156/300 = 1/1,92 < 1,5

Тогда Bлк = 1050∙2 + 300 = 2400 мм.

bм              bм

bэп

Bлк

Lлк

bпп

lм

1 2   3  4  5  6  7  8

1  2  3  4  5  6  7  8

Hэт

hм

bм              bм

Рис. 2. Построение двухмаршевой лестницы жилого дома.

Определяем количество ступеней в марше nc:

hм = Hэт/2;  nc = hм/hст = 1400/156 = 9 ступеней,

где: hм – высота марша; Hэт – высота этажа.

Количество проступей равно nc – 1 = 9 – 1 = 8 шт.

Заложение lм = (n–1) bc  = 8∙300 = 2400 мм.

Принимая минимальную ширину площадки bпп = 1200 мм, получим наименьшую допустимую длину лестничной клетки   Lлк  = 2 х 1200 + 2400 = 4800 мм.

Выбрав размеры балок или плит перекрытия и увязав их и с необходимыми размерами лестницы, окончательно устанавливают ширину здания L и конструктивный остов здания, с учётом правил привязки разбивочных осей в соответствии с единой модульной системой (ЕМС).

5.3. Составление объёмно-планировочного решения здания

(планы этажей, разрез, фасад)

После выбора конструктивного остова и ширины здания, а также установления требуемых площадей и размеров помещений, на основе схемы планировки, приложенной к заданию, приступают к конкретному определению размеров комнат, кухни, прихожей, коридоров, размещению уборной и ванной. Здесь же определяются размеры по высоте здания, и всё это увязывается с разрезом и фасадом.

5.3.1. Составление эскиза плана этажей

Разработка плана ведётся карандашом на миллиметровой бумаге в масштабе 1:100. Миллиметровая сетка облегчает эскизирование. На плане должны быть нанесены основные оси, контуры стен, перегородок, санитарное оборудование (в условных обозначениях), размеры и площади помещений. Разработку последующих планов этажей окончательно выполнить с использованием графического комплекса AutoCAD.

Толщина наружных стен определяется с учетом материала стены, указанного в задании. Наружные стены имеют либо нулевую привязку, когда внутренняя грань самонесущей стены совмещается с координационной осью, либо двустороннюю, когда внутренняя грань несущей стены смещена внутрь здания (в сторону расположения перекрытий). Двусторонняя привязка должна обеспечить глубину опирания балок или плит перекрытия на несущие стены и назначается не менее 120 мм (см. рис. 1). Привязку внутренних несущих стен назначают, как правило, осевой, т.е. геометрическую ось стены совмещают с координационной осью. Толщину внутренних стен принимают 200÷390, при этом следует иметь в виду, что, если в стене предполагается устраивать вентиляционные каналы, ее толщина не может быть меньше 380 мм. Стену лестничной клетки принимают равной 380÷390 мм.

При назначении размеров помещений в плане следует учесть конструкцию и толщину перегородок межкомнатных 70÷120 мм, межквартирных 160÷250 мм.

Для установления размеров окон и увязки их по этажам определяются размеры оконных проёмов по условиям освещённости. Высоту окон принимают наибольшей возможной, имея в виду высоту этажа, расстояние от пола до подоконника 800–900 мм и от потолка до верха оконного проёма 200–300 мм. Размеры окон следует принимать в соответствии с ГОСТ 23166-99 (см. приложение. 13) и не более 2–3 типов.

Все расчёты желательно свести в таблицу 1.

Таблица 1. Определение площади окон

| Наименование помещений | Площадь пола Sп, м2 | Требуемая площадь окон Sо = (1/8÷1/5,5)Sп, м2 | Принятые в проекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размеры оконных проёмов по ГОСТ 23166-99 | Площадь окон, м2 |

Намечаются размеры дверных проёмов в соответствии с размерами мебели, нормалей человека, назначением помещения и действующими государственными стандартами на двери (ГОСТ  6629-88, серии 1.136.5-16).

Для стен из штучных материалов следует увязать размеры простенков по горизонтали с размерами штучных камней (кирпич, мелкие блоки) с учётом толщины швов (приложение 1).

Так, размеры кирпичных стен в плане должны быть такими, чтобы они складывались из размеров кирпича или его половины (250 или 120 мм) и швов в 10 мм. Например, (250 + 120 + 10) = 380 мм, (250 + 250 + 10) = 510 мм и т.д.

После решения всех вопросов по плану вычерчивается эскиз плана. Пример выполнения плана приведен в приложении 31.

5.3.2. Составление эскиза разреза

Одновременно с решением плана разрабатывается эскиз разреза, на котором принципиально решается размещение элементов здания по вертикали (пример выполнения разреза приведен в приложении 32). Разрез строится по лестнице. Количество ступеней и уклоны маршей принимаются по сделанному ранее расчёту. При необходимости делается уточнение в разбивке лестниц. Устанавливается конструкция лестниц (цельный марш, сборный по косоурам или тетивам и т.д.). На разрезе устанавливается принципиальная конструкция фундаментов (ленточные, столбчатые, сборные). При реальном проектировании в соответствии с требованиями ЕСКД подземная часть показывается на отдельном чертеже.

На эскизе разреза решается принципиально отмостка, цокольная часть стен, примыкание пола первого этажа к стенам.

Определяются отметки верха и низа оконных проёмов и увязываются с ЕМС и ранее принятыми размерами окон. По заданию на проектирование принимается конструкция карниза (деревянный, каменный или с железобетонными плитами), примыкание его к конструкции крыши. Решение карнизных узлов приведено в приложении 25.

Эскизное решение элементов стен (цоколь, окна, перемычки, карниз и др.) выполняется в соответствии с указанными в задании материалами (кирпич, мелкие блоки и т.д.). При этом размеры стен по высоте должны быть увязаны с размерами указанных в задании материалов с учётом толщины швов (10 мм для кирпича и 20 мм для блоков). Так по вертикали размеры кирпичной стены должны быть кратны (65 + 10) = 75 мм.

При разработке эскиза разреза студент должен использовать материал, изложенный в учебниках [1, 2, 3, 4, 13], а также в приложениях к данным методическим указаниям.

Разрез стены следует решать совместно с решением фасада.

На разреза показывается принципиальное решение конструкций перекрытия, толщина перекрытия вместе с полом так, чтобы высота помещения была не менее 2,5–2,7 м в жилых комнатах и 2,1 м в коридорах, выбираются конструкции пола в соответствии с заданием на проектирование. Решаются конструкция опирания элементов перекрытия на стены, козырьков над входами в здание и др.

Решается принципиально конструкция крыши, выбирается уклон кровли в зависимости от материала, указанного в задании.

Выбирается тип крыши (чердачная, количество скатов), стропил, способ отвода воды.

5.3.3. Составление эскиза фасада

Одновременно с эскизом плана и разреза решается эскиз фасада.

Фасад должен решаться с учётом приёмов архитектурной композиции. Пример оформления фасада приведен в приложении 38.

6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

Выбрав на основе эскизного проектирования принципиальное решение элементов и конструкций здания, приступают к обоснованию и уточнению размеров и разработке отдельных деталей конструкций.

6.1. Фундаменты

Материалы фундаментов и их конструктивное решение указывается в задании на проектирование. Фундаменты следует запроектировать под все несущие и самонесущие стены сооружения, а также под отдельные вентиляционные и печные трубы.

Глубина заложения фундаментов принимается в зависимости от типа грунта, глубины залегания основания, теплового режима подполья, наличия подвала, глубины сезонного промерзания грунта и наличия грунтовых вод [1, 3, 8]. Глубина сезонного промерзания грунта зависит от климатических условий и вида грунта. Нормативная глубина сезонного промерзания dfn для глинистого грунта приведена в [6, прил. 1, рис.3].  Чтобы получить значения для пылеватых глин и суглинков, супесей, песков мелких и пылеватых, эти глубины следует принимать с коэффициентом 1,2 (глинистые грунты промерзают при температуре -1оС; супеси, пески и пылеватые – при -0,2оС; остальные же грунты – при 0оС). В непучинистых грунтах (крупнообломочных, песках гравелистых, крупных и средней крупности) глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания.

Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:

- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;

- глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;

- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);

- гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;

- глубины сезонного промерзания.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, следует определять по формуле:

где:

Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (СП 131), таблица 3 (5), средняя месячная температура воздуха, стр. 38.;

d0 - величина, принимаемая равной по  СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» или СП 22, м, для:

суглинков и глин - 0,23;

супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28;

песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30;

крупнообломочных грунтов - 0,34.

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта df, м, определяется по формуле:

где:

dfn - нормативная глубина промерзания грунта;

kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых сооружений - по табл.1. стр. 7., СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» или СП 22 или табл.2 МУ; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений - kh=1,1.

Таблица 2. Коэффициент влияния теплового режима здания

| Особенности сооружения | Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, ОС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| на лагах по грунту | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| по утепленному цокольному перекрытию | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| С подвалом или техническим подпольем | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

Глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунтов

Нз.ф.= df + (0,1 до 0,2)

где: 0,1-0,2 – величина песчаной подготовки

Заключение. Окончательная глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания назначается:

а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по табл. 2. стр. 8., СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» или СП 22;

б) для внутренних фундаментов - независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов при наличии подвала или технического подполья допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, конструктивно с учетом высоты подвала, конструкций фундамента, песчаной подготовки.

Минимальная глубина заложения фундамента под наружные стены должна быть не менее 0,7 м от уровня земли.

Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, ее назначают не менее 0,5м от уровня земли или пола подвала.

Ширину подошвы фундаментов в реальном проектировании рассчитывают.

Для сборных железобетонных фундаментов ширину подошвы можно назначить по табл. 3.

Таблицу 3. Размеры подошвы ленточных сборных фундаментов

| № | Тип фундамента |  | Размеры | подошвы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2-3 этажа | 5 этажей | 9 этажей |
| Ленточный сборный железобетонный фундамент |  |  |  |  |  |
| 1. | Под наружные стены | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| 2. | Под самонесущие стены | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
| 3. | Под внутренние стены | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,8 |

В курсовом проекте ее можно принять 600÷1000 мм (кратной 100 мм). Ширину бутовых фундаментов по обрезу принимают не менее чем на 100 мм больше толщины стены. Ширина цокольной части бутобетонных и бетонных монолитных фундаментов может быть одинаковой или меньшей толщины стены. Цоколь дома проектируется высотой 450÷1000 мм.

От внешних атмосферных влияний фундаменты следует защитить асфальтовой или бетонной отмосткой. В случае заложения подошвы фундаментов ниже уровня грунтовых вод необходимо устройство специальной гидроизоляции.

Переход от одной глубины залегания фундаментов к другой выполняют уступами. Соотношение высоты уступа к его длине принимают равным ½, при этом высота принимается не более 500мм, длина не более 1000мм, для фундаментов из сборных блоков соответственно 600 и 1200мм.

На основе данных задания и решения фундамента при разработке эскиза приводится схема расположения элементов фундамента здания. На ней показываются отметки подошвы, места их изменения, вызванные глубиной заложения фундаментов под наружные и внутренние стены. Приводятся характерные сечения фундаментов с показом положения уровня грунтовых вод, гидроизоляции, конструкции отмостки.

Для крупноблочных фундаментов в записке приводится спецификация элементов фундаментов (фундаментных плит-подушек) (табл.4.).

Таблица 4. Спецификация сборных железобетонных элементов.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед.кг | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фундаментные плиты |  |  |  |
| ФЛ1 | ГОСТ 13580-85 | ФЛ 20.12-1 |  | 1950 |  |
|  |  | Фундаментные блоки |  |  |  |
| ФБС1 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 24.6.6 |  | 1960 |  |

При проработке этого раздела следует руководствоваться учебной литературой [1, 2, 3, 4], и приложениями 3, 4.

6.2. Стены

Наиболее распространённым материалом для возведения стен малоэтажных жилых зданий является кирпич и мелкоразмерные блоки. В последнее время в связи с ужесточением требований к теплозащите наружных ограждений стали применять сочетание этих материалов с эффективными утеплителями (пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, минераловатные плиты, пенобетон). Варианты утепления наружных стен приведены в приложении 26.

6.2.1. Конструктивные решения утепления наружных стен

Многослойные конструкции наружных стен предусматривают возможность размещения утеплителя в двух вариантах: внутри конструкции стены (приложения 18, 19) и с наружной стороны стены – по фасаду (приложения 20, 21). Размещение утеплителя с внутренней стороны возможно в исключительных случаях, например, при реконструкции исторических зданий и невозможности устройства утеплителя с внешней стороны фасада (приложение 17). Использование теплоизоляционного материала с внутренней стороны наружных стен требует дополнительного расчета по влажностному режиму помещений и устройства пароизоляции во избежание конденсации влаги в слое теплоизоляции.

Конструктивно утепление стен с внутренней стороны осуществляется при использовании деревянного каркаса из брусков 60х50 мм с шагом 500…600 мм, между которыми укладывают утеплитель и паробарьер (пароизоляционная пленка d=0,2 мм и облицовка из гипсокартонных плит, досок, пластика, приложение 17). Под бруски деревянного каркаса укладывают полосы гидроизоляции шириной 100 мм. Однако, использование паробарьера из п/э пленки ухудшает микроклимат в помещениях, создается парниковый эффект. Поэтому следует устраивать вентиляционный зазор шириной 40…60 мм между плитами утеплителя и стеной, а для воздухообмена оставлять щели: в уровне пола – разрывы в плинтусах, а в уровне потолка – вентиляционные отверстия. При утеплении наружных стен зданий со стороны помещений рекомендуется использовать утепляющие материалы с низким коэффициентом паропроницания – пенополистирол, пенополиуретан (μ = 0,05 мг/м час Па), которые могут эксплуатироваться без полиэтиленовой пленки паробарьера.

Более рациональной является конструкция трехслойных наружных стен облегченной кладки (приложения 18, 19). Конструктивные решения таких стен состоят из двух верст (внутренней и наружной) из кирпича, в пространство между ними укладывают плитный эффективный водоотталкивающий утеплитель. Для отвода конденсата в уровне цоколя по всему периметру наружных стен через 1000 мм устраивают каналы (приложение 18). Для этого закладывают полиэтиленовые трубки диаметром 10 мм или в нижнем ряду кирпичной кладки оставляют щели (кладку выполняют без вертикальных швов). Взаимную статическую работу каменных слоев обеспечивают гибкие или жесткие связи. Использование жестких связей ухудшает теплотехнические свойства наружных стен – уменьшается сопротивление теплопередаче.

Наиболее рациональным утеплением наружных стен является размещение утеплителя со стороны фасада (приложение 20, 21).

По конструктивно-технологическим особенностям варианты утепления наружных стен со стороны фасадов разделяют на два вида:

- вентилируемые конструкции утепления наружных стен – системы вентилируемых фасадов (приложение 20);

- невентилируемые конструкции утепления наружных стен – способ штукатурки по слою теплоизоляции «термошуба» (приложение 21).

В обоих случаях как теплоизоляционный материал используют плиты эффективного утеплителя из минеральных волокон или на основе полимеров, которые плотно крепят к стене механическим способом или нанесением клеящего связующего на теплоизоляционные плиты.

Основой конструктивного решения вентилируемого фасада является дополнительный металлический или деревянный каркас, закрепленный анкерами к наружной стене, на который навешивают разнообразный облицовочный материал: каменный, керамический, стальной, алюминиевый, виниловый и т.д.

Невентилируемый фасад системы «термошуба» состоит из жесткого утеплителя, закрепленного на стене, на который наносят тонкий слой строительного раствора, армированного стальной сеткой или стекой из стекловолокна и защищенного декоративной штукатуркой от атмосферного влияния. В качестве утеплителя используют каменную вату, пенополистирольные плиты.

В задании на курсовой проект указывается конструкция наружных стен с вариантами расположения утеплителя (снаружи, изнутри, в толще кладки). Их толщина принимается по результатам теплотехнического расчета, а также из конструктивных соображений.

6.2.2. Исходные данные для теплотехнического расчёта ограждающих конструкций

Основными данными для расчета является район строительства с температурными характеристиками, зона влажности, материал стен и др. Ограждающие конструкции зданий по своим теплотехническим качествам должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностный режим и ограничивать теплопотери зданий в отопительный период года. Для этого сопротивление теплопередаче ограждения должно быть не менее нормативного значения. Величина нормативного сопротивления теплопередаче выбирается в зависимости от температурной зоны, в которой находится заданный район строительства [7].

Толщина защитных и несущих слоёв ограждения принимается конструктивно:

- наружный слой облицовки кирпичом – 120 мм;

- несущий слой кирпичной кладки – 250, 380 мм; кладки из мелких блоков – 190;

- внутренний и наружный штукатурный слой – 15–20 мм.

Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчётом.

В пояснительной записке необходимо привести расчётную схему ограждения с указанием слоёв (рис. 3), а также сведения о конструкции, её составе, толщине слоёв, теплотехнических характеристиках материалов слоёв ограждения (табл. 5).

Рис. 3. Пример расчётной конструкции стены: 1, 4 – штукатурный слой (δ 1, δ 4); 2 – утеплитель (δ 2 = х); 3 – несущий слой кирпичной кладки (δ 3)

Таблица 5. Характеристики элементов стен

| № слоя | Наименование материала слоя | Толщина слоя δ, м | Плотность γ, кг/м3 | Теплопроводность λр, Вт/(мо К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теплопроводность материалов принимается по [7, прил.Л, табл. Л.1] в зависимости от плотности материала и условий эксплуатации ограждающих конструкций.

Полученная в результате расчёта толщина утеплителя согласовывается со стандартной толщиной утепляющих материалов, выпускаемых промышленностью строительных материалов. Пример расчета приведен в приложении 24.

6.2.3. Конструкции наружных стен

В нижней части стены на 30...150 мм ниже уровня пола первого этажа или под плитой перекрытия обязательно следует предусмотреть горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев изола (гидроизола) на битумной мастике. Горизонтальная гидроизоляция должна быть выше уровня отмостки на 200-300мм.

Оконные проемы выполняют с устройством четвертей с трех сторон (кроме стен из керамических и бетонных блоков), размеры четвертей в плане – 65х120 мм. Проемы, как правило, перекрывают сборными железобетонными брусковыми и балочными перемычками. В самонесущих стенах применяют  брусковые перемычки сечением 120х65 и 120х140 мм, а в стенах, на которые опираются перекрытия, - брусковые в сочетании с балочными сечением 120х220 и 120х290 мм (приложение 10, 11). Допускается перекрытие с применение прокатного металла – как правило, уголок.

Завершающую часть внешних стен – карниз – выполняют путем постепенного напуска кирпича, но вынос карниза должен быть не более половины толщины стены и не более 300мм. Кроме того, карнизы можно выполнять с применением специальных железобетонных плит или подшивных коробов из древесины с последующей покраской или облицовкой сайдингом.

В малоэтажном строительстве следует использовать специальные блоки окон и балконных дверей по ГОСТ 23166-99 (приложение 13, 14), внутренние двери  по ГОСТ  6629-88 (приложение 15, 16).

В малоэтажных домах можно проектировать балконы из железобетонных плит, защемленных в кладке стены, или из плит, опирающихся на консоли, а также из монолитного железобетона.

В курсовом проекте разрабатываются и даются основные узлы стены:

а) цокольная часть с указанием по защите от атмосферных воздействий (облицовка, штукатурка и т.д.), гидроизоляция;

б) конструкция карниза.

Все сведения о стенах из штучных материалов можно найти в литературе в разделе “Стены”[1, 2, 3].

6.2.4. Конструкции внутренних стен и перегородок

Несущие внутренние стены, а также стены лестничных клеток проектируют из сплошной кирпичной кладки толщиной 380 мм или мелких блоков толщиной 390 мм; в таких стенах можно разместить вентиляционные каналы (рис. 4). Самонесущие внутренние стены следует принимать из сплошной кладки толщиной 250 мм.

Рис. 4. Размещение вентиляционных каналов во внутренних стенах.

Толщина межкомнатных внутриквартирных перегородок из кирпича – 120 или 65 мм, а из гипсовых плит – 80 мм; из ГСП, ГКЛ, ГВЛ – 70 – 75мм  однослойные, межквартирные перегородки общей толщиной 200 мм выполняют из двух слоев гипсобетонных плит с воздушным зазором 40 мм. Перегородки из ГСП, ГКЛ, ГВЛ  листов (сухая штукатурка) устраивают по деревянному или металлическому каркасу с заполнением полостей минеральной ватой. В санузлах перегородки проектируют только из влагостойких материалов – кирпича или асбестоцементных листов по металлическому каркасу или из влагостойкого гипсокартона.

В пояснительной записке следует описать заданную конструкцию перегородок между различными помещениями – межквартирные, межкомнатные и другие.

Варианты устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах см. приложение 30.

Узлы сопряжения и крепления перегородок со стенами, полом и потолком см. [1, 2, 3].

6.3. Междуэтажные и чердачные перекрытия

Система опирания перекрытий выбирается в соответствии с избранной конструктивной схемой дома: на продольные стены, на поперечные стены или в одних помещениях на продольные, в других – на поперечные стены (смешанная конструктивная схема). Выбирая конструктивную схему, следует стремиться к тому, чтобы пролеты перекрытий не превышали 6000 мм.

В случае устройства перекрытий по деревянным балкам их располагают с шагом 600 или 800 мм, сечение балок принимают условно в пределах 100÷120х180÷240 в зависимости от нагрузок и величины пролета в соответствии с рекомендациями [3, табл. 26, 13, приложение 6]; балки должны опираться на стену на глубину 120÷180 мм.

Железобетонные балки располагают с шагом 800 или 1000 мм, ширина их по низу равняется 160 мм при высоте 220...300 мм (приложение 5).

Глубина опирания таких балок на стены – не менее 180 мм.

Стальные балки выбирают из проката двутаврового сечения (двутавр № 22 или № 23). Примеры конструктивного решения перекрытий по стальным балкам приведены в [3].

В малоэтажном строительстве используют также железобетонные многопустотные плиты – настилы (см. приложение 7), которые монтируют с помощью легких кранов.

Для обеспечения звукоизоляции воздушного и ударного шумов конструкцию перекрытия следует проектировать с «плавающими» полами.

Пример выполнения схемы расположения элементов перекрытия по железобетонным балкам приведён в приложении 35.

К схеме расположения элементов перекрытия в реальном проектировании разрабатывается  спецификация элементов перекрытия, которую также следует составить и привести в пояснительной записке к курсовому проекту.

Таблица 6. Спецификация к схеме расположения элементов перекрытия

Поз.                  Обозначение                                   Наименование                     Кол.  Масса	   Приме-

ед., кг   чание

1                 Серия 1.141-1                     Плита перекрытия ПК51.15                 6

2                 Серия ИИ-03-02                       Балка ж/б БТ 40                             4

6.4. Полы

Полы в помещениях принимаются в зависимости от их назначения и заданного материала. Полы жилых помещений первого этажа домов из малоразмерных элементов выполняют по лагам, которые опираются на кирпичные столбики, а в санузлах – из керамических плиток, уложенных на бетонное основание.

Полы междуэтажных перекрытий в жилых помещениях проектируют дощатые по деревянным лагам, а в санузлах – из керамических плиток поверх железобетонных плит с обязательным устройством гидроизоляции. С учетом многообразия современных конструкций покрытия полов, необходимо применить не более 3-х вариантов покрытия пола – наиболее выгодных для применения в жилых и подсобных помещениях.

Выбранные типы полов всех этажей заносятся в экспликацию полов (табл. 7).

Таблица 7. Экспликация полов

| Номер помещения | Тип пола | Схема пола | Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,5 | 1 |  | 1. Покрытие – керамическая плитка – 7 мм 2. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150– 40 м 3. Утеплитель POLPAN – 40 мм 4. Стяжка – цементно-песчаный раствор М150 – 20 мм 5 . Плиты перекрытия железобетонные – 220 мм |  |

6.5. Окна

Отношение площади световых проёмов всех комнат и кухонь квартир жилых зданий к площади пола этих помещений должно быть не менее 1:8 и не превышать 1:5,5. Окна могут иметь одинарное, двойное и тройное остекление. Для принятых по условиям освещённости окон следует выбрать их конструкцию (приложение 14), составить спецификацию элементов оконного заполнения с указанием позиции, наименования, ее марки и основных размеров и  привести ее в пояснительной записке (табл. 8).

Узлы оконной коробки, разрезы примыканий оконной коробки к стене, к подоконнику, к перемычке, конструкцию переплетов см. [1, 2, 3].

Таблица 8. Спецификации элементов заполнения проемов

|  |  |  | Кол. по фасадам |  |  |  |  | Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | 1-10 | 10-1 | Л-А | А-Л | Всего | ед., кг | Примеч.* |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ОГД 18.122 | 10 |  | 9 |  | 19 |  | 1200 |
| 2 | 1.436.316 | ОТД 18.182 | 10 |  |  |  | 10 |  | 1800 |
| 3 |  | ОГД 18.182 | 10 | 13 | 9 | 13 | 45 |  |  |
| 4 |  | ОГД 24.182 |  | 15 | 9 | 14 | 38 |  | 2400 |
| 5 |  | ОГД 24.122 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Жалюзийные решетки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3453-1-КЖ.И5 | РШ1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2400 |
| 7 |  | РШ2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5000 |
|  |  | Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГОСТ 14624-84 | ДВГ2115 | 4 | 2 |  |  | 6 |  | 2070 |
| 9 |  | ДВГ2415 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | ГОСТ 6629-88 | ДУ2410 | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 2370 |
| 11 | ГОСТ 24584-81 | ДАО2410ВЛ | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 12 | ТУ 36-1965-16 | Ворота 3,6Х3,6 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3600 |

6.6. Двери

Входные двери жилых домов проектируют деревянными, металлическими, пластиковыми, одно- и двухпольными с одинаковыми или разными по ширине полотнами. Размеры дверей по ширине принимаются в зависимости от условий эвакуации, переноса вещей и мебели, а также назначения помещений. Минимальная ширина дверного проёма на путях эвакуации должна быть не менее 0,8 м, ширина дверных проёмов в кухню, уборную, ванную – не менее 0,7 м. Высота дверных проёмов в жилых комнатах, кухнях, уборных должна быть не менее 2,07 м. Входные двери в здание, жилые комнаты, квартиры должны делаться с притвором. Входы в здания должны оборудоваться тамбуром глубиной не менее 1,2 м, при этом двери должны открываться наружу. Двери входа в квартиры открываются во внутрь, двери из ванных, совмещённых санузлов открываются наружу.

Для выбранных типов дверей (приложение 16) следует составить спецификацию элементов дверного заполнения (табл. 8).

6.7. Лестницы

На основе произведённого в разделе 5.2 эскизного расчёта лестницы разрабатывают конструкцию лестницы в соответствии с заданием.

В домах из традиционных конструкций лестницы проектируют по деревянным, железобетонным или металлическим косоурам или в виде лестничных маршей (ЛМ) разнообразных конструкций. Ступени выполняются из отдельных железобетонных элементов (по железобетонным или по стальным косоурам) или из досок (по деревянным косоурам или тетивам). Этажные и междуэтажные площадки могут быть в виде готовых лестничных площадок или плит перекрытия, по которым устраивается пол.

Толщина стен лестничной клетки в кирпичных домах должна быть не менее 380 мм Ширина этажной площадки принимается не менее 1200 мм, ширина лестничных маршей – не менее 900 мм, на первом этаже устраивается тамбур. На разрезе при построении лестниц обязательно следует выполнять разбивку по сетке (рис. 1). Примеры планировочных и конструктивных решений лестниц приведены в приложениях 22, 23.

6.8. Крыши

Уклон крыши принимается в зависимости от материала, указанного в задании. Уклон скатных крыш следует принимать согласно таблице 9.

Таблица 9. Уклон скатных крыш

| Материал кровли | Уклон крыши h:L | Уклон крыши, град |
| --- | --- | --- |
| Асбестоцементные волнистые листы, Ондулин | 1:3 | Не менее 12о |
| Металлическая кровля: фальцевая профнастил металлочерепица | Не менее 1:12 Не менее 1:7 Не менее 1:4 | Не менее 14о (при меньших уклонах требуется сплошное основание) |
| Черепица: керамическая цементно-песчаная | 1:1–1:2 | 30-45о 10-65о (оптимально 22о) |
| Рулонные материалы двухслойные, наклеенные на мастике | 1:7 | 8–9о |
| Битумная черепица | Не менее 1:9 | Не менее 10о |

Конструктивное решение крыши принимается в зависимости от его формы, материалов несущих элементов (стропил) и кровли [3, 13]. В том случае, если здание имеет сложный план в виде сочетания простых геометрических фигур, в крыше при этом появляются дополнительные рёбра и разжелобки, которые могут быть построены в плане крыши, исходя из следующих геометрических положений:

1) при одинаковых уклонах скатов все ребра и разжелобки в плане направлены по биссектрисам углов, образованных пересекающимися карнизными линиями;

2) линия конька крыши проходит через точку пересечения рёбер и разжелобков.

Принятые в эскизной части проекта уклон, форма и принципиальная конструкция крыши в этой части записки уточняются и разрабатываются детально. Для стропильных кровель разрабатывается конструкция стропил. Намечаются слуховые окна из расчёта не менее одного в пределах отсека чердака, ограниченного стенами. Если на крышу выходят дымовые или вентиляционные трубы, то высота их принимается в зависимости от расстояния до конька крыши (приложение 30).

6.8.1. Кровля и система водоотвода

Кровля устраивается по обрешетке в виде отдельных брусков, расстояние между которыми выбирается в зависимости от материала кровли, либо в виде сплошного дощатого настила. На отдельных участках крыши – возле карнизов, конька, в ендовах разреженная обрешетка замещается на сплошной настил из досок.

В пояснительной записке необходимо описать конструкции элементов кровли, обосновать необходимую систему водоотвода и ограждения карниза перилами или парапетом. Водоотвод с кровель проектируется, как правило, организованным. Допускается неорганизованный водосток в 1, 2-этажных зданиях при условиях устройства козырьков над входами.

6.8.2. Стропила крыши

На листе графической части следует привести план стропил с указанием элементов стропильной конструкции (стропильные ноги, мауэрлат, стойки и т.д.). Проектируя стропильные системы, особенное внимание следует обратить на обеспечение их пространственной жесткости, для чего используют раскосы. Для возможности осмотра состояния конструкции крыши в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть проходы по чердаку высотой не менее 1,9м в коньковой части и у карнизов не менее 0,4 м.

6.9. Внутренняя отделка

В пояснительной записке необходимо дать описание отделки внутренних поверхностей стен, потолков, перегородок, полов. Обосновывается целесообразность применения различных способов отделки в зависимости от назначений помещений. Указываются рекомендуемые тона покраски, облицовки поверхностей декоративными и изолирующими материалами. Причём всё это решается для конкретных помещений проектируемого здания с учетом требований СанПиНа. При выборе отделочных материалов необходимо учитывать их экологичность и современность.

6.10. Наружная отделка

В качестве отделочного материала для фасадов зданий рекомендуется использовать облицовку из лицевого кирпича, бетонных камней и штукатурку. Устройство козырьков над входами, балконы, цветочницы, художественная ковка также могут использоваться для оживления плоскостей фасадов. Описание отделки фасада необходимо делать конкретно для проектируемого здания с детальным описание применяемых технологий, материалов и др. Также необходимо привести краткую характеристику отмостки с ее устройством.

6.11. Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения

проектируемого жилого здания

В курсовом проекте следует выполнить и привести в пояснительной записке подсчет основных технико-экономических показателей для жилого здания:

- площадь застройки (Sз),

- жилая площадь (Sжил),

- площадь квартиры (Sкв),

- общая площадь квартиры (Sоб),

- общий строительный объем (Vстр), в том числе выше отметки ±0.000 (Vнадз.части) и ниже отметки ±0.000(Vподз. части).

Площадь помещений жилых зданий определяют по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). При определении площади мансардного помещения учитывают площадь этого помещения с высотой наклонного потолка не менее 1,5 м при наклоне 30о к горизонту; 1,1 м при 45о; 0,5 м при 60о и более. Площадь помещения с меньшей высотой учитывают в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30о; 0,8 м при наклоне от 45о до 60о; не ограничивается при наклоне 60о и более.

Sз – площадь застройки здания, определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенном на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки.

Sжил – жилая площадь квартирных домов, определяется как сумма площадей жилых комнат без учета встроенных шкафов.

Sкв  - площадь квартиры, определяется как сумма площадей всех помещений квартиры за исключением лоджий, балконов, террас, холодных кладовых и наружных тамбуров .

Sобщ – общая площадь квартир, определяется как сумма площадей всех помещений квартиры (за исключением входных тамбуров в одноквартирных домах), встроенных шкафов и летних помещений, подсчитанных со следующими понижающими коэффициентами:

- для балконов и террас – 0,3;

- лоджий – 0,5;

- остекленных балконов – 0,8;

- веранд, застекленных лоджий и холодных кладовых – 1,0.

Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.

Vстр – строительный объём здания, определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0.000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Vнадз.части – строительный объём надземной части, равный произведению площади горизонтального сечения на уровне первого этажа, выше цоколя, на полную высоту здания от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости чердачного утеплителя.

Vподз. части – строительный объём подземной части здания как произведение площади сечения на уровне первого этажа выше цоколя на высоту от чистого пола первого этажа до пола подвала и цокольного этажа. При отсутствии подвала объём подземной части не учитывается.

Подсчитанные технико-экономические показатели сводятся в общую таблицу 10.

Таблица 10. Технико-экономические показатели проектируемого здания

| Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь застройки | Sз | м2 |  |
| Площадь жилая | Sжил | м2 |  |
| Площадь квартиры | Sкв | м2 |  |
| Общая площадь квартиры | Sобщ | м2 |  |
| Строительный объём | Vстр | м3 |  |
| Стр. объем надземной части | Vнадз.части | м3 |  |
| Стр. объем подземной части | Vподз. части | м3 |  |

7. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Чертежи рекомендуется выполнять на стадии рабочего проекта, т. е. с проработкой принципиальных архитектурно-строительных решений здания, а также деталей здания. При оформлении чертежей необходимо строго придерживаться стандартов единой системы конструкторской документации ЕСКД и СПДС.

При выполнении курсовых проектов графические материалы должны располагаться по тематике чертежей на отдельных листах:

- архитектурно-строительные решения (чертежи марки АС): фасад, планы этажей, разрезы, детали, план кровли.

- конструктивные решения (чертежи марки КЖ, КМ, КД): планы фундаментов, перекрытия, покрытия.

Графическое оформление чертежей и пояснительной записки должно выполняться согласно требований ГОСТ 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93. Графическая часть курсового проекта разрабатывается на 2-х листах формата А-I (594*841 мм).

На листах обязательна контурная рамка размером 5*5*5*20мм и основная надпись (рис. 5, 6, 7).

Рис. 5. Основная надпись графической части проекта

Рис. 6. Для пояснительной записки (первый лист)

Рис. 7. Для пояснительной записки (последующие листы)

В графе 1 – указывается название учебного заведения (аббревиатура), код специальности или код направления, год обучения;

в графе 2 – наименование комплекса, в состав которого входит проектируемый объект (наименование предприятия или микрорайона);

в графе 3 – наименование проектируемого объекта (здания или сооружения);

в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с наименованиями изображений на чертеже.

Наименование спецификаций и других таблиц в графе не указывают;

в графе 6 – условное обозначение стадии проектирования. Для студенческой проектной документации (КП – курсовой проект, ДП – дипломный проект, ДР – дипломная работа, КР – курсовая работа, ВКР – выпускная квалификационная работа);

в графе 7 – порядковый номер листа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;

в графе 8 – общее число листов документа;

в графе 9 – название кафедры;

в графе 10 – характер работы (должность – зав. кафедры, руководитель, консультант, дипломник, разработал, нормоконтроль);

в графах 11-13 – фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10 и дату подписания;

графы 14-19 – для студенческой проектной документации не заполняются.

Примерные схематические планы размещения чертежей к данному проекту на листах формата А1 приведены ниже на рис. 8.

Рис. 8. Схематические планы размещения чертежей к проекту на листах формата А1

7.1. Краткие указания по оформлению чертежей

Чертежи к проекту выполняются на основе эскизной разработки всех разделов проекта, схем и узлов по мере разработки конструктивных частей здания.

Разработка всех входящих в состав проекта чертежей производится во взаимной проекционной и габаритной увязке объемно-планировочных и конструктивных элементов здания с последовательным уточнением в проекциях каждой проектируемой конструкции.

Работа над чертежом начинается с разработки плана размещения отдельных чертежей на листе (компоновка листа) с учётом общего перечня необходимых видов и требуемых масштабов.

Элементы здания, попавшие в сечение, обводятся толстыми (основными) линиями, проекции элементов здания, не попавшие в сечение, линиями средней толщины, осевые и размерные линии – тонкими, проекции невидимых элементов – средней толщины штриховой линией. При оформлении проекта следует обращать внимание на соразмерность главных и второстепенных надписей (подписей). Они выполняются простым архитектурным или чертежным шрифтом.

7.1.1. Планы этажей

План этажа является основой построения здания, он отражает функциональную и конструктивную схемы и поэтому должен выполняться с особой тщательностью. План разрабатывается для первого и второго этажей. В случае выполнения проекта односекционного жилого дома следует разрабатывать планы обоих этажей. Если проектируется двух- или многосекционный дом, планы первого и второго этажей следует совместить на одном чертеже, разделив осью симметрии чертежи: на левой секции разработать план первого этажа, на правой – второго.

Планы этажей показываются как проекции горизонтальных сечений здания. На плане следует показать все, что попадает в горизонтальную плоскость сечения, а также то, что расположено под ней. Условно считают, что эта плоскость размещена на высоте 1000 мм от уровня пола.

План разрабатывают на основе заданной планировочной схемы в такой последовательности:

- определяют конструктивную схему дома;

- наносят координатные оси несущих и самонесущих стен. В процессе определения координатных осей необходимо придерживаться требований модульной системы. Поперечные оси выносят в нижнюю часть чертежа и помечают цифрами; в случае наличия несквозных поперечных стен оси можно вынести и в верхнюю часть чертежа. Продольные оси выносят в левую сторону чертежа и помечают буквами, начиная от нижней. Оси присваивают только несущим конструкциям (стенам, столбам и т.д.), имеющим фундаменты;

- выполняют привязку толщины внешних и внутренних стен к координатным осям. Оси внешних стен располагают на расстоянии 120-200 мм от внутренней поверхности стены; внутренних стен – в середине толщины стены;

- вычерчивают лестничную клетку (указания по проектированию лестницы см. раздел 5.2). Лестницы наносятся с разбивкой площадок и ступеней и показом стрелкой направления подъёма. План лестницы отражает ее вид при различных уровнях горизонтальных сечений: по подвалу, по цокольному этажу, первому этажу (под междуэтажной площадкой). На планах лестницы ставят размеры лестничной клетки в осях, ширину площадок и заложения маршей, ширину маршей и зазора между ними, привязки стен к разбивочным осям. При выполнении планов лестницы необходимо показать все элементы, попадающие в горизонтальное сечение, а также марши и площадки ниже сечения. В марше, попадающем в сечение, показывается полностью нижняя ступень, а у всех остальных ступеней часть «отсекается» диагональной линией, проходящей от нижнего угла марша к противоположному верхнему.

- определяют размеры внутренних помещений. Во время разработки планировки квартир иногда необходимо корректировать расстояние между координатными осями, которые были заданы на схеме плана. Рекомендуемая планировка санузлов и размеры санитарно-технического оборудования приведены в приложении 2. Глубина встроенных шкафов должна быть не менее чем 600 мм.

- наносят оконные и дверные проемы в стенах – проемы с наружными четвертями для окон и с четвертями со стороны, противоположной открыванию, для дверей. Проёмы во внутренних стенах делают без четвертей. В местах расположения дверных проемов показывается направление открывания дверей, располагая дверное полотно под углом 30о к плоскости стены. Ширину входных дверей рекомендуется принимать: в квартиру – 900, 1000 мм; в жилые комнаты и кухню – 800 мм; в ванную комнату и туалет – 700 мм, входных в дом – 1300 мм. Номинальную ширину оконных проемов выбирают в зависимости от площади помещения и высоты окна; ширину балконных дверей – 750 мм. Для кирпичных стен и перегородок подсчитываются и указываются размеры простенков таким образом, чтобы они были кратны ½ кирпича с учетом шва (130 мм) – 510, 640, 770, 900, 1030 мм. В каждой жилой комнате и кухне должно быть минимум одно окно или окно и балконные двери. На плане указываются типы заполнения дверных проемов в кружках диаметром 5 мм; указываются номера позиций окон (ОК1, ОК2…) и балконных дверей (ДБ1, ДБ2…).

- указывается расположение печей, дымовых и вентиляционных каналов. Вентиляционные каналы размещают во внутренних стенах, которые прилегают к помещениям, в которых предусмотрена вентиляция. В двухэтажных жилых домах необходимо предусматривать по одному каналу на каждое помещение кухни, ванной комнаты и туалета на каждом этаже. Вентиляционные каналы принимают размером 140х140 мм, дымоход 140х270 мм (см. приложение 30);

- в квартирах следует запроектировать и указать на чертежах следующее техническое оборудование (см. приложение 2): на кухне – холодильник 600х600,  газовую плиту 600х600 мм и мойку для посуды 600х600, в ванной комнате – ванну 1700х700 мм и умывальник 700х500 мм, в туалете – унитаз с бачком 670х360 мм (в туалете, удаленном от ванной комнаты, необходимо установить дополнительный умывальник), размеры оборудования допускается корректировать с учетом современных приборов и оборудования;

- наносят внутренние размерные линии не менее чем в двух местах по всей длине здания, а в поперечном направлении – в местах расположения разных помещений. В габаритах плана показывается: привязка внутренних стен и перегородок к разбивочным осям; толщина стен и перегородок; размеры проемов во внутренних стенах, кирпичных, бетонных и железобетонных перегородках; привязка проемов к контуру стены и к перегородке или разбивочной оси;

- наносят внешние размерные линии с четырех (или трех) сторон плана и проставляют на трех параллельных линиях. На первой размерной линии, располагаемой на 15 мм от стен или выступающей части здания, показывают размеры проемов и простенков, а также размеры выступающих и западающих элементов стен (если они есть) с привязкой их к осям. На второй размерной линии, которая размещается на расстоянии 7...8 мм от первой, показывают расстояния между осями. Третья размерная линия показывает размер здания между крайними разбивочными осями. Линейные размеры указываются в миллиметрах. Размеры наносятся в виде замкнутой цепочки, по концам размерных линий делают засечки 2–3 мм. Расстояние от размерной линии до кружка марки разбивочной оси – 4 мм, диаметр кружка – 8 мм;

- в каждом помещении в нижнем правом углу указывается площадь комнаты с точностью до 0,01 м2 (площади ванных комнат и туалетов которые повторяются, можно показать лишь в одной квартире), цифру при этом наносят над чертой без указания измерения. Площади помещений подсчитывают по внутренним размерам помещений. В прихожей каждой квартиры приводится жилая и общая площадь квартиры. Если на чертеже плана приводится экспликация помещений, то площадь помещения указывается в таблице экспликации;

- выполняют маркировку окон и дверей, показывают линии поперечного и продольного разрезов. Линии сечений представляют собой разомкнутые штрихи со стрелками. Направление стрелок принимать снизу вверх или слева направо. При необходимости можно выбрать другое направление. Линии, обозначающие положение секущей плоскости, не должны проходить внутрь контура плана или подходить к нему вплотную. В зависимости от положения размерных линий и от загруженности чертежа их можно располагать или у контура плана, или за крайней размерной линией;

- если на чертеже плана имеются участки с полами на разных отметках, эти отметки должны быть указаны;

- после завершения разработки планов несущие и самонесущие стены обводят линиями толщиной 0,7...0,8 мм, перегородки – линиями толщиной 0,6...0,7 мм. Надписи выполняют стандартным шрифтом.

Пример оформления плана см. приложение 31.

7.1.2. Разрез

Разрез служит  для выявления объемного и конструктивного решения здания, взаимного расположения отдельных конструкций, помещений и т.д.

Для выполнения разреза положение секущей плоскости выбирается с таким расчётом, чтобы она разрезала наиболее важные конструкции здания и позволяла выявить характерные особенности проектируемого объекта. В курсовом проекте поперечный разрез строят по назначенной на плане линии разреза, которая обязательно проходит по оконным проемам, дверному проему во внутренней стене и лестнице так, чтобы на проекции были видны оба лестничных марша и подвал, если он есть (линию разреза можно назначать ломаной).

Разрезом устанавливаются следующие данные:

- конструкция и профиль фундаментов наружных и внутренних опор и глубин заложения (столбчатые фундаменты следует разрезать не по столбам, а по фундаментной балке);

- конструкция подвальной и цокольной частей, отмостка;

- конструкция сопряжения стен и перекрытий, вариант конструкции утепления стен;

- конструкции заполнения проёмов, перемычки;

-архитектурно-конструктивное решение карниза;

- детали конструкций перекрытий (подвального, междуэтажного, чердачного);

- конструкция стропильной системы;

- конструкция лестницы;

- выноска элементов конструкции перекрытий, кровли, отмостки.

Чертеж разреза  разрабатывают в такой последовательности:

- наносят поперечные разбивочные оси сооружения и привязывают к ним толщины стен;

- наносят линии уровня пола первого и второго этажей и условного уровня верха чердачного перекрытия, исходя из принятой высоты этажа; пола подвала, подошвы фундамента, поверхности земли. Наносят вспомогательные линии, которые обозначают высоту цоколя, верх и низ оконных и дверных проемов, верх карниза или парапета, уровень верха вентиляционной шахты или дымовой трубы, высоту конька крыши;

- вычерчивают лестницу, начиная с нанесения ширины междуэтажной площадки и длины лестничного марша. Нижний марш, который ведет от уровня пола в тамбуре до уровня пола первого этажа, предусматривается в пять или шесть ступенек, чтобы обеспечить возможность устройства проема для дверей под междуэтажной площадкой.

- наносят толщины перекрытий и разрабатывают конструкции подвального, междуэтажного и чердачного перекрытий, а также пола по грунту на первом этаже и в подвале;

- вычерчивают внутренние стены и перегородки, попавшие в разрез, намечают оконные и дверные проемы, причем расстояние от уровня чистого пола до низа оконного проема рекомендуется принимать 800-900 мм;

- вычерчивают фундаменты несущих и самонесущих стен дома, попавшие в плоскость разреза с указанием горизонтальной и вертикальной гидроизоляции;

- разрабатывают конструкцию несущей части крыши – стропил и кровли. Уклон крыши определяют в зависимости от заданного материала кровли. Конструирование стропил выполняется в соответствии с рекомендациями [3, 13], см. также приложение 28;

- во время вычерчивания на разрезе крыши необходимо показать вентиляционные и печные трубы, которые проходят через покрытие. Уровень верха трубы относительно  конька крыши  принимается в соответствии с приложением 30.  Для всех несущих элементов крыши следует выполнить выноски, которые дают названия элементов и размеры их поперечного сечения;

- наносят размерные линии, подсчитывают и проставляют размеры и отметки. На разрезе проставляются размеры проёмов, конструкции перекрытия в виде цепочки по всей высоте здания, расположенной внутри помещения. Проставляются размеры фундаментов, толщина стен, расстояние от их граней до разбивочных осей, даются размерные линии между разбивочными осями. Необходимо показывать отметки уровней верха и низа всех перекрытий, оконных и дверных и проемов, подошвы фундамента, цоколя, уровней лестничных площадок, карниза, конька, верха труб;

- выполняют флажки надписей с указанием состава всех перекрытий и полов, объяснительные надписи;  |

Конструктивные элементы здания, выполненные из материала, являющегося основным для данного сооружения, не заштриховываются. В этом случае только участки стен, отличающиеся материалом, выделяются условной штриховкой. Например, в здании из кирпича заштриховываются железобетонные перемычки или рядовая кирпичная кладка в стенах из легкобетонных блоков.

Высотные отметки указывают с тремя десятичными знаками. Относительную отметку пола 1-го этажа обозначают «0.000», отметки ниже нулевой – обозначают со знаком «-» (например, -0.150), отметки выше нулевой – со знаком «+» (например, +3.000).

Пример оформления разреза см. приложение 32, 33.

7.1.3. Фасад

Работу над чертежом фасада можно начинать только после разработки планов этажей и разрезов.

На фасадах изображаются все видимые элементы наружного объёма здания - цоколь, поле стены со всеми проёмами, карниз и т.д. Показываются наружные лестницы и крыльца, деформационные швы, пандусы, парапетные плиты и жалюзийные решетки, трубы наружных водостоков и др.

Оконные и дверные проёмы вычерчиваются с рисунком переплётов окон, дверных полотен. Номер типа оконного проема проставляется внизу контура оконного проема, если он не указан на плане этажа. Маркировка типов проемов производится порядковой нумерацией в зависимости от количества и вида входящих в его заполнение оконных изделий, а также характера открывания переплетов.

При вычерчивании фасадов сначала по данным плана и разреза наносят линии, ограничивающие общий контур, затем контур окон и дверей, а потом уже приступают к прорисовке элементов (пояски, козырьки и т.д.). Штриховкой или цветом выделяются участки стен и элементов, выполняемые из другого материала, по возможности необходимо выполнить теневое решение фасада здания.

Чертежи фасадов дают общее представление о здании, поэтому особое внимание должно быть уделено их графике. Видимые контуры на чертежах фасадов обводят тонкими линиями. Контуры здания и проемов имеют толщину 0,3-0,4 мм, контуры оконных переплетов, членения стен, контуры поясков, карнизов и других архитектурных элементов стен обводят линиями в 2 раза тоньше контуров здания и проемов.

На чертеже фасада показывают отметки земли, цоколя, низа и верха оконных и дверных проёмов, карниза и верха крыши. На фасадах должны быть вынесены и замаркированы в кружках разбивочные оси – угловые, а также в местах перепада высот здания. Для обозначения фасада рекомендуется проставлять оси без указания размеров. Фасады именуются по крайним разбивочным осям, например, «Фасад 1-4», «Фасад А-Г».

Пример оформления фасада см. приложение 38.

7.1.4. Схема расположения элементов фундаментов

Ширина подошвы ленточных фундаментов принимается в зависимости от нагрузки и несущей способности основания. В курсовом проекте ширину подошвы монолитных фундаментов под внешние стены можно принять 600÷800 мм, а под внутренние – 700÷1000 мм, сборных – по таблице 3, п. 6.1 МУ.

Чертеж схемы расположения элементов фундаментов выполняют в такой последовательности:

- наносят координатные оси; привязывают принятую ширину подошвы фундаментов и цоколя к осям;

- наносят пунктиром уступы в местах перепада глубины заложения фундаментов; если есть подвал – показывают лестницу в подвал;

- наносят размерные линии и размеры. На схеме расположения элементов фундаментов показываются размеры между разбивочными осями стен, ширина по подошве и обрезу фундамента и уступы. К разбивочным осям привязываются фундаменты отдельно стоящих столбов, печей. В случае наличия выступов или технологических проемов указывают их размеры.

- глубина заложения фундамента показывается отметкой. Если глубина заложения меняется, указывается расстояние от уступа до разбивочной оси. В местах изменения отметок подошвы даётся пунктирная линия, а рядом показываются отметки подошвы.

Чертеж сопровождают примечаниями, в которых приводят сведения о материале фундамента, о составе и марке раствора, о типе гидроизоляции, особенностях возведения фундамента.

Для более полного выявления конструкции фундаментов в местах, требующих пояснения, дают 2-3 поперечных сечения. Сечения фундаментов выполняют в масштабе 1:20, 1:25. чтобы показать имеющиеся в фундаменте отверстия и уступы, а также расположение и марки фундаментных блоков, выполняют развертку фундаментов.

Пример схемы расположения элементов фундаментов см. в приложении 34.

7.1.5. Схема расположения элементов перекрытий

Проектирование перекрытий выполняется согласно плану проекта, по которому устанавливается размер, тип плит перекрытия и серия, по проекту устанавливаем конструктивную схему, определяем на какие стороны опираются плиты перекрытия и устанавливаем требуемые размеры плит перекрытия.

Если применяются многопустотные плиты. То определяется их требуемая длина, которая соответствует расстоянию между координационными осями несущих стен.

Если конструктивная схема с опиранием плит перекрытий по контуру, то плиты применяются размером на комнату и размер плит соответствует размерам между координационными осями.

В соответствии с планом этажа, определяется требуемая длина балконных плит и плит лоджий. Плиты лоджий опираются на стены торцами, а балконные плиты защемляется продольной стороной в стене.

В каталоге для каждой длины плит ширина может приниматься - 1,0; 1,2; 1,5; и 1.8 м.

Для междуэтажных перекрытий следует принять плиты с расчетной нагрузкой 800 кгс/м , чердачных перекрытий - 400 кгс/м .

После выбора конструкций все данные заносят в спецификацию.

Чертежи выполняют в такой последовательности:

- наносят координатные оси сооружения;

- наносят контуры несущих стен, колонн, прогонов – главных балок и их привязку с вентиляционными и дымовыми каналами;

- выполняют раскладку между гранями несущих стен элементов перекрытия (балок, щитов, плит наката, ж/б плит перекрытий), указываются места анкеровки плит к несущим стенам, монолитные участки. Анкеровка  плит проводится за монтажные петли стержнями диаметром 10мм из арматуры А240 (А-I). Шаг балок должен быть кратным 100 мм. Если перекрытия пересекают каналы или отверстия, их также показывают на плане. Плиты настилов раскладываются впритык к стенам. Особенное внимание следует обратить на то, чтобы балки не опирались на места прохождения вентиляционных и дымовых каналов.

Элементы, относящиеся к конструкции перекрытия, обводят линией толщиной 0,4-0,6 мм, а контуры остальных элементов – линией толщиной В/2.

Сборные элементы перекрытия на чертеже маркируют условными марками (балки маркой - Б, плиты - П), руководствуясь каталогом индустриальных изделий (приложения 5, 6, 7, 8, 9).

На чертеже проставляются размеры между разбивочными осями несущих стен, между осями балок, плит перекрытия с привязкой этих размеров к осям стен. Указываются размеры отдельных элементов конструкции перекрытия (ширина заделки по месту и т.п.), отверстий, каналов, противопожарных разделок и т.д.

Схемы расположения элементов перекрытия дополняются примечаниями, в которых указывают особенности конструкции перекрытия.

Для перекрытий по деревянным балкам, необходимо назначить сечение балки и ее шаг исходя из перекрываемого пролета - таблица 11. При этом шаг балок рационально назначать с учетом стандартных размеров теплозвукоизоляционных плит – 600мм, 1000мм, 1200мм.

Таблица 11. Подбор деревянных балок перекрытия

| Нагрузки, кг/пог.м | Сечение балок при длине пролета, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| 150 200 250 350 | 5x14 5x16 6x16 7x16 | 5x16 5x18 6x18 7x18 | 6x18 7x18 7x20 8x20 | 8x18 7x20 10x20 10x22 | 8x20 10x20 12x20 12x22 | 10x20 12x22 14x22 16x22 | 10x22 14x22 16x22 20x22 |

Пример выполнения схемы расположения элементов междуэтажного перекрытия см. приложение 35.

7.1.6. Схема расположения элементов стропильной системы (план стропил)

На плане стропил следует показать несущие элементы крыши, пролёты и шаг их постановки. Разработку чертежа начинают с нанесения контуров капитальных стен, столбов, дымовых и вентиляционных каналов, после чего вычерчивают элементы стропил: мауэрлаты, верхний прогон, стропильные ноги, стойки. Стропила изображаются с показом врубок и конструкций слуховых окон.

На плане стропил указывают размеры между осями стропил, расстояния до печных и вентиляционных труб, привязку стропил к разбивочным осям.

На плане стропил толстой линией выделяют элементы стропил: стропильные ноги, ригели, подкосы, прогоны, стойки и т.п. контуры стен показывают тонкой линией, а контуры крыши – штриховкой. На плане стропил следует нанести выноски с указанием названий конструктивных элементов стропил и их сечений (см. таблицу в приложении 28).

Помимо плана можно выполнить продольные и поперечные разрезы стропил. На этих чертежах обозначают марки элементов стропил, дают ссылки на конструктивные детали, наносят в необходимых местах высотные отметки.

Пример выполнения плана стропил см. приложение 36.

7.1.7. План кровли

План кровли можно совмещать с планом стропил.

На плане кровли наносятся координационные оси, расстояния между ними и между крайними осями. Тонкими штриховыми линиями наносится наружная грань наружных стен, соблюдая привязку к осям.

Показывается линии обрезов кровли (скатов), соблюдая величину вылета (свеса) карниза. На плане кровли показывают скаты и линии их пересечения: линии накосных ребер (под углом 45о), ендов, линия конька крыши.

Изображаются слуховые окна, желоба, водосточные трубы, дымовые трубы и вентиляционные устройства в проекционной связи с планами этажей, перила ограждения кровли. При устройстве кровли с парапетом показывают контур парапета.

На плане кровли указывают уклоны скатов (в процентах или отношением катетов). Направление скатов (уклон) показывается стрелкой.

Пример выполнения плана кровли см. приложение 37.

7.1.8. Архитектурно-конструктивные узлы

Работу над узлами и деталями выполняют после проработки основных чертежей здания. Обозначение узлов и деталей нужно показать на чертежах планов и разрезов. Узлы обозначаются на разрезе или плане кружком с выноской, на которой проставляется номер узла, а в знаменателе – номер листа, на котором узел вычерчен. Над изображением узла располагают окружность (рис. 8.): в числителе проставляется номер узла, а в знаменателе номер листа, на котором расположен разрез или план.

Компонуя на листе узлы, следует учесть, что некоторые из них составляют как бы единое целое и не могут быть расположены в разных частях листа. Например: верхняя и нижняя часть окна, верх и низ лестничного марша и т.п. детали, попавшие в разрез, обводят линией толщиной 0,6 мм и дают условное обозначение материала. Узлы разрабатываются в масштабе, обеспечивающем их чёткое и подробное изображение. На чертежах узлов и деталей необходимо проставить ось, основные размеры элементов и выполнить объясняющие надписи. Для разработки могут даваться детали стропил, стен, перекрытий, лестниц.

Рис. 8. Обозначение узлов

8. КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.

Пояснительная записка представляет собой текстовую часть курсового проекта. Основные требования по объему и содержанию записки см. разделы 3, 4.

Приступив к работе над проектом, обучающийся должен работать над пояснительной запиской параллельно с разработкой проекта на стадии эскизной проработки, подбором конструкций и окончательным выполнением графической части. В отдельную тетрадь заносятся сведения о применяемых конструкциях с эскизами и геометрическими размерами, описываются и обосновываются конструктивные и объемно-планировочные решения. Работая над проектом, следует записывать, какими пользуетесь учебниками, пособиями, каталогами, СНиПами, СП и др., для составления списка использованной литературы.

В окончательном варианте материал систематизируется и оформляется с учетом требований методических указаний.

Пояснительная записка брошюруется в следующей последовательности:

- титульный лист;

- бланк-задание на курсовой проект;

- схема объемно-планировочного решения здания или паспорт типового проекта, которые являются исходным материалов для проектирования;

- заглавный (первый) лист, на котором приводится содержание пояснительной записки;

- последующие листы записки, оформленные рамкой и основной надписью (Рис. 6-7), на которых пишут текст, выполняют таблицы и эскизы конструктивных элементов;

- список использованной литературы.

9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Печатные издания

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основная литература:

1.Алексеев, С. И. Проектирование и расчет оснований и фундаментов: учебное пособие для СПО / С. И. Алексеев. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 220 c. — ISBN 978-5-4488-0903-3, 978-5-4497-0742-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98511.html

2.Плешивцев, А. А. Проектирование и строительство зданий и сооружений: учебное пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 364 c. — ISBN 978-5-4488-0507-3, 978-5-4497-0324-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89245.html

3. Букша, В. В. Расчет и проектирование оснований и фундаментов промышленных зданий: учебное пособие для СПО / В. В. Букша, Л. Н. Аверьянова, Н. Ф. Пыхтеева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0403-8, 978-5-7996-2879-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87860.html

4. Строительные материалы: учебное пособие для СПО / О. А. Чернушкин, А. М. Усачев, С. М. Усачев, С. В. Черкасов. — Саратов: Профобразование, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4488-0378-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87277.html

5. Геращенко, В. Н. Строительные машины и оборудование: лабораторный практикум для СПО / В. Н. Геращенко, А. Н. Щиенко. — Саратов: Профобразование, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-4488-0379-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87278.html

6.Плешивцев, А. А. Проектирование и строительство зданий и сооружений: учебное пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 364 c. — ISBN 978-5-4488-0507-3, 978-5-4497-0324-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89245.html

7. Плешивцев, А. А. Проектирование и строительство зданий и сооружений: учебное пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 364 c. — ISBN 978-5-4488-0507-3, 978-5-4497-0324-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89245.html

Дополнительная литература:

1.Прохорский Г. В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное пособие / Г.В. Прохорский. — Москва: КноРус, 2020. — 261 с. — (Среднее профессиональное образование). — URL: https://www.book.ru/book/934329

2.Федоров В.С. Строительные конструкции: учебник / В.С. Федоров, Я.И. Швидко, В.Е. Левитский. — Москва :КноРус, 2021. — 332 с. — URL: https://www.book.ru/book/940986

3. Гончаров А. А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений: учебник / А. А. Гончаров. — Москва: КноРус, 2021. — 270 с. — (Среднее профессиональное образование). — URL: https://www.book.ru/book/936235

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций

2.1 Структура расчетно-пояснительной записки

Введение (необходимо обосновать актуальность и практическую значимость темы, сформулировать цели и задачи, круг рассматриваемых проблем). Пояснительная записка 1-2 страниц.

Основная часть:

Расчет и проектирование несущей конструкции (задание для проектирования;  определение нагрузок и усилий; предварительное назначение размеров сечения конструктивного элемента; подбор площади сечения продольной арматуры;  расчет наклонного сечения на поперечную силу; расчет на монтажные нагрузки). Пояснительная записка 10-20 страниц.

Завершающая часть:

Заключение (технико-экономические обоснования проекта). Пояснительная записка – 1 стр.

Список источников (учебники, пособия, интернет-ресурсы).

Приложения (чертежи конструкции, спецификации, узлы, таблицы и т.д.).

2.2 Структура графической части

## Расчет и проектирование несущей конструкции: Объем графической части - 1 листа формата А 1 (фрагменты: фасада, плана фундамента, плана этажа, плана кровли, разреза здания; схема армирования конструкции; узлы; спецификации)

2.3 Состав курсового проекта

Курсовой проект содержит графическую часть и расчетно-пояснительную записку.

В графической части следует выполнить следующие элементы чертежей:

- фрагмент плана первого этажа (М 1:50 или 1:100);

- фрагмент фасада (М 1:50 или 1:100);

- фрагмент поперечного разреза в (М 1:50 или 1:100);

- фрагменты схем расположения элементов фундаментов, перекрытия (М 1:50 или 1:100),

- два или три конструктивных узла в (М 1:5; 1:10; 1:20);

- общий вид плиты перекрытия, покрытия, лестничного марша, лестничной площадки, брусковой перемычки, ленточного фундамента, каменной стены со всеми основными размерами (М1:40; 1:50);

- расчетные схемы конструкций с действующими нагрузками;

- сечения со всеми размерами (М 1:10, 1:20, 1:50);

- детали узлов конструкций (М 1:5, 1:10, 1:20);

- арматурные, закладные и соединительные изделия (М 1:10, 1:20, 1:50);

- таблицы спецификации и ведомость расхода стали на элемент.

Чертежи выполняются на одном листе формата А1. Оформление чертежей выполняется в соответствии с действующими требованиями стандартов ЕСКД и СПДС и стандартом техникума.

В расчетно-пояснительной записке следует выполнить:

- установление расчетной схемы, с сопровождением рисунками и чертежами;

- определение нагрузок и усилий, с сопровождением необходимыми чертежами и схемами грузовых площадей;

- предварительное назначение размеров сечения конструкции;

- расчет и подбор площади сечения продольной арматуры  с обязательной расшифровкой обозначений, входящих в расчетные формулы и единицы измерения;

- расчет наклонного сечения на поперечную силу с обязательной расшифровкой обозначений, входящих в расчетные формулы и единицы измерения;

- расчет на монтажные нагрузки с обязательной расшифровкой обозначений, входящих в расчетные формулы и единицы измерения;

Пояснительная записка выполняется 10-20 страниц.

2.4 Общие требования к курсовому проекту

По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему курсовой проект должен быть не менее 20 - 25 страниц печатного текста и один лист чертежа формата А1.

Расчеты в пояснительной записки выполнены в соответствии со СП (сводом правил), действующих на данное время. Чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТов, СПДС и ЕСКД. Чертежи и расчетно-пояснительная записка должны быть строго увязаны между собой. Они должны быть подписаны студентами с указанием даты сдачи проекта на проверку.

# 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1 Исходные данные для выполнения курсового проекта

Курсовой проект выполняется на основании задания, включающего  исходные данные для проектирования (образец задания приведен в приложении 2). Темой курсового проекта является: «Расчет и конструирование несущего элемента гражданского здания» (приложение 1).

Задание на проектирование включает следующие:

- Произвести расчет и конструирование сборного элемента железобетонных лестниц – лестничного марша;

- Произвести расчет и конструирование сборного элемента железобетонных лестниц – площадочной плиты;

- Произвести расчет и конструирование сборной железобетонной плиты перекрытия высотой 220мм с круглыми пустотами;

- Произвести расчет и конструирование сборной железобетонной плиты покрытия высотой 220мм с круглыми пустотами;

- Произвести расчет и конструирование сборного элемента железобетонного ленточного фундамента под несущую стену;

- Произвести расчет и конструирование сборной железобетонной брусковой перемычки;

- Произвести расчет и конструирование простенка 1-го этажа несущих наружных стен

- Конструкция: панель перекрытия с круглыми пустотами; панель покрытия с круглыми пустотами; лестничный марш; лестничная площадка; ленточный фундамент; брусковая перемычка.

- Тип здания:   Гражданское здание – жилой дом, бескаркасная система (согласно задания на КП по разделу 1 Участие в проектировании  архитектурно-конструктивной части проекта зданий);

- Географический пункт строительства: город согласно задания на КП по разделу 1 Участие в проектировании  архитектурно-конструктивной части проекта зданий);

- Район строительства принимается по карте районирования строительства СП;

- Район снегового покрытия по карте веса снегового покрова по СП;

- Грунт основания: согласно задания на КП по разделу 1 Участие в проектировании  архитектурно-конструктивной части проекта зданий);

- Количество этажей: согласно задания на КП по разделу 1 Участие в проектировании  архитектурно-конструктивной части проекта зданий);

- Высота этажа: H, м согласно задания на КП по разделу 1 Участие в проектировании  архитектурно-конструктивной части проекта зданий);

- Конструктивные элементы:

  - Фундаменты: монолитные бутовые, бутобетонные, бетонные; сборные из бетонных блоков и железобетонных плит, свайные, столбчатые.

  - Стены наружные (несущая часть): кирпичные из кирпича глиняного обыкновенного, силикатного, из керамических камней; легкобетонных камней, естественного камня; с утеплителем снаружи, в толще кладки.

  - Стены внутренние: кирпичные из кирпича глиняного обыкновенного, силикатного, из керамических камней; легкобетонных камней, естественного камня; с утеплителем снаружи, в толще кладки;

  - Перегородки: из гипсобетонных плит, кирпича, легкобетонных камней, гипсокартонные;

  - Перекрытия и покрытие: железобетонные многопустотные  t = 220 мм;

  - Конструкция пола: керамическая плитка, дощатый, паркетный, линолеумный, ламинат;

  - Конструкция крыши: чердачная, плоская, с мансардой;

  - Кровля: из асбестоцементныхх волнистых, плоских листов; из черепицы ленточной, штампованной, битумной; из рулонных материалов; металлическая фальцевая, металлочерепица, «Ондулин».

## 3.2 Составление плана подготовки курсового проекта

При  выполнении курсовой работы рекомендуется придерживаться следующего порядка:

- введение;

- определение нагрузок и усилий;

- предварительное назначение размеров сечения конструкции;

- расчет и подбор площади сечения продольной рабочей арматуры;

- расчет наклонного сечения на поперечную силу;

- расчет на монтажные нагрузки;

- технико-экономические обоснования проекта;

- оформление пояснительной записки;

- выполнение графической части проекта.

## 3.3 Разработка содержания курсового проекта

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов: расчетная часть, графическая часть.

## 3.4 Составление списка источников и литературы

В список источников и литературы включаются источники, изученные в процессе подготовки работы.

Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 4).

Список используемой литературы включает в себя:

- нормативную литературу;

- научную литературу;

- техническую литературу

- практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке.

Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе «Список литературы» порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки.

# 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

## 4.1 Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть представлена с применением программы Microsoft Word на бумаге формата А4. Шрифт Times New Roman, GOST B, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсового проекта  20-25 страниц. Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится в рамке на листе нижнего поля.

Обязательные элементы курсового проекта (содержание, список используемой литературы) печатаются по середине строки заглавными буквами. Курсовой проект имеет титульный лист (приложение 3).

Весь текст пояснительной записки должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы.

При делении работы на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами с точкой и записывают в середине. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Нумерация страниц основного текста  и приложений, входящих в состав  работы, должна быть сквозная.

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, эскизы с соответствующими ссылками и комментариями.

В проекте должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая терминология,  то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В окончательном варианте текстовый материал систематизируется и оформляется с учетом требований методических указаний.

Пояснительная записка брошюруется в следующей последовательности:

- титульный лист (приложение 3);

- бланк-задание на курсовой проект (приложение 2);

- заглавный (первый) лист, на котором приводится содержание пояснительной записки;

- последующие листы записки, оформленные рамкой и основной надписью (Рис. 1-2), на которых пишут текст, выполняют таблицы и эскизы конструктивных элементов;

- список источников и использованной литературы.

Рис. 1. Для пояснительной записки (первый лист)

Рис. 2. Для пояснительной записки (последующие листы)

## 4.2 Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:

- f – коэффициент надежности по нагрузке;

- R – расчетное сопротивление сжатию кладки;

- Qb – поперечное усилие, воспринимаемое бетоном.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (где, следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки.

Для основных формул, на которые делаются ссылки, вводят сквозную нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита. Номера формул пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ( >, <, , ). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

## 4.3 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой.

# Пример:

# Сбор нагрузки на 1м2междуэтажного перекрытия

# Таблица 1

| # Наименование # нагрузки | # Подсчет # нагрузки | # Нормативная # нагрузка, кН/м2 | # γf | # Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Постоянная |  |  |  |  |
| - Линолеум # σ = 0,5 см , γ = 16 кН/м³ | # 0,005×16= 0,08 | # 0,08 | # 1,2 | # 0,10 |
| - Мастика q = 0,03 кПа | # 0,03 | # 0,03 | # 1,3 | # 0.04 |
| - Цементная стяжка # σ = 2, 5 см , γ = 18 кН/м³ | # 0,025×18=0,45 | # 0.45 | # 1,3 | # 0,59 |
| - Шлакобетон # σ = 5 см , γ = 16 кН/м³ | # 0, 05×16=0,80 | # 0,80 | # 1,3 | # 1,04 |
| # Итого постоянная |  | # 1,36 |  | # 1,77 |
| # Временная |  |  |  |  |
| # Равномерно-распределенная | # СП 20.13330.2011, # Табл.7 | # 1,5 | # 1.3 | # 1,95 |
| # Всего |  | # 2,86 |  | # 3,74 |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: в таблице 1.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 1. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них.

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют  курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы.

## 4.4 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в пояснительной записке, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и эскизы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.

## 4.5 Оформление приложений

В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий основной текст.

Приложениями являются:

- чертежи проектируемых элементов (конструкций);

- узлы проектируемых элементов.

Приложения оформляют как продолжение основного на последующих ее листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием наверху страницы слова  Приложение  и номера.

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0.

Выполненный курсовой проект сдается её руководителю на проверку за 3-5 дней до начала защиты.

Перед сдачей студенты должны проверить соблюдение всех необходимых требований по её содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или курсовой проект может быть возвращен для доработки или повторного выполнения.

Основными недостатками, которые служат основанием для возврата студентам курсового проекта на доработку, являются:

- отсутствие какой – либо составной части работы;

- неправильное оформление работы, небрежность, наличие множества  непринятых слов, грамматические и стилистические ошибки, не точности в чертежах, отсутствие узлов, не правильное расположение чертежей на графической части;

- использование устаревшего материала литературы

# 5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых указаний, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена квалификационного по профессиональному модулю. Защита курсового проекта является открытой.

Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

- выступление студента по теме и результатам работы (5-7 мин),

- ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели профессионального модуля или профессионального цикла.

Также в состав комиссии могут входить: заведующий отделением; методист, мастера производственного обучения.  На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей, родители.

При подготовке к защите необходимо:

- внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

- подготовить тезисы защиты курсового проекта;

- подготовить доклад защиты курсового проекта.

При процедуре защиты необходимо:

- обоснованно и доказательно раскрыть сущность темы  курсового проекта;

- обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

Окончательная оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

При «неудовлетворительной» оценке по курсовому проекту, студент не допускается к экзамену квалификационном по профессиональному модулю.

По решению комиссии может быть предоставлено право доработки работы в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

- Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением.

- Обоснованность выбора материала для конструктивного элемента, правильность расчетов.

- Аргументированность выводов, предложений и рекомендаций.

- Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

- Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 5-7 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. Рекомендуемая структура доклада приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № | Структура доклада | Время |
| --- | --- | --- |
| 1. | Представление темы работы. | До 2 минут |
| 2. | Актуальность темы. |  |
| 3. | Цель работы. |  |
| 4. | Постановка задач, результаты их решения и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсового проекта). | До 5 минут |

# Приложения

Приложение 1. Тема и тематика курсового проекта

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.01 Участие в проектировании зданий

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций

для студентов группы ____________ очной формы обучения

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

на 20_____ – 20_____ ученый год

«Расчет и конструирование несущего элемента гражданского здания»

| № п./п. | Тематика К.П. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет и конструирование сборного элемента железобетонных лестниц – лестничного марша |  |
| 2 | Расчет и конструирование сборного элемента железобетонных лестниц – площадочной плиты |  |
| 3 | Расчет и конструирование сборной железобетонной плиты перекрытия высотой 220мм с круглыми пустотами |  |
| 4 | Расчет и конструирование сборной железобетонной плиты покрытия высотой 220мм с круглыми пустотами |  |
| 5 | Расчет и конструирование сборного элемента железобетонного ленточного фундамента несущей стены |  |
| 6 | Расчет и конструирование сборной железобетонной брусковой перемычки |  |
| 7 | Расчет и конструирование простенка 1-го этажа несущих наружных стен |  |

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии (ЦК) профессионального учебного цикла по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Протокол № _____  от  «______» __________________ 202____ г.

Председатель ЦК:     _________________________       ___________________

Ф.И.О.                                                                  (подпись)

Приложение 2. Задание на проектирование курсового проекта

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по ПМ.01 Участие в проектировании зданий

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций

| Студенту(ке): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы: |  | Курс: | III |  |
| Специальности: | 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |  |  |  |
|  | (среднее профессиональное образование базовой подготовки) |  |  |  |

Тема курсового проекта:

«Расчет и конструирование несущего элемента гражданского здания»

| Задание: | Произвести расчет и конструирование сборного элемента ______________________________________________________ |
| --- | --- |

Исходные данные:

- Конструкция:      ____________________________________________ ;

- Тип здания:   Гражданское здание – жилой дом, бескаркасная система

- Географический пункт строительства:  г. ________________________;

Район строительства  _______; Район снегового покрытия _______

- Грунт основания: согласно вариантам и МУ по КП

- Количество этажей: –  _______;      Высота этажа: H = _________ м;

- Конструктивные элементы:

  - Фундаменты: ленточные сборные

  - Стены наружные (несущая часть): ______________  t = _______ мм

  - Стены внутренние: согласно принятым решениям по КП

  - Перегородки: согласно вариантам и МУ по КП

  - Перекрытия и покрытие: железобетонные многопустотные  t = 220 мм

  - Конструкция пола:  согласно принятым решениям по КП

  - Конструкция крыши:  согласно вариантам и МУ по КП

  - Кровля: согласно вариантам и МУ по КП

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:

I. Состав расчетно-пояснительной записки

Введение (необходимо обосновать актуальность и практическую значимость темы, сформулировать цели и задачи, круг рассматриваемых проблем). Пояснительная записка 1-2 страниц.

Основная часть:

Расчет и проектирование несущей конструкции (задание для проектирования;  Определение нагрузок и усилий; предварительное назначение размеров сечения конструкции; расчет и подбор площади сечения продольной рабочей арматуры;  расчет наклонного сечения на поперечную силу; расчет на монтажные нагрузки). Пояснительная записка 10-20 страниц.

Завершающая часть:

Заключение (технико-экономические обоснования проекта). Пояснительная записка – 1 стр.

Список источников (учебники, пособия, интернет-ресурсы).

Приложения (чертежи конструкции, спецификации, узлы, таблицы и т.д.).

II. Состав графической части

## Расчет и проектирование несущей конструкции: Объем графической части - 1 листа формата А 1 (фрагменты: фасада, плана фундамента, плана этажа, плана кровли, разреза здания; схема армирования конструкции; узлы; спецификации)

III. Примерный баланс времени при выполнении Курсового проекта

(распределение времени по этапам выполнения в днях):

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение темы, выдача задания на проектирование | январь |
| 2. | Консультации по вступительной части (по введению) | январь |
| 3. | Консультации по выполнению расчет и проектирование несущей конструкции | январь-апрель |
| 5. | Консультации по выполнению и оформлению завершающей части | апрель |
| 6. | Нормоконтроль: пояснительной записки и графической часть – руководитель проекта | январь-апрель |
| 7. | Оформление отзыва - руководитель курсового проекта | май |
| 8. | Предварительное прослушивание курсовых проектов | май |
| 9. | Доработка курсовых проектов с учетом замечаний, оформление КП | май |
| 11. | Предоставление курсового проекта руководителю | май |
| 12. | Защита курсового проекта | май |

ФИО и должность руководителя и консультанта КП: ________________________________ преподаватель высшей категории Колледжа ФГБОУ ВО «ГГУ».

Дата выдачи задания на  КП «_____» ______________ 202___ г.  ______________________

подпись

Срок выполнения Курсового проекта с «____» _ _______ _ по «____» ___________202__ г.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии (ЦК):

профессионального учебного цикла по специальности СЭЗС

наименование

Протокол №___ от « __ »  ________  202__г. Председатель ЦК ___________________________

Ф.И.О.                 подпись

Ознакомлен студент (ка) «_____» ______________202___г.  __________________________

подпись

Приложение 3. Форма титульного листа курсового проекта

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

# К У Р С О В О Й  П Р ОЕ К Т

по ПМ01. Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК01.01 Проектирование зданий

Раздел 2 Проектирование строительных конструкций

Тема:

«Расчет и конструирование несущего элемента гражданского здания»

Расчет и конструирование_______________________________________________________

Руководитель

__________________/_______________/

«_____»____________________20____ г.

Студент ________________________

Группы  ________________________

«_____»____________________20____ г.

пос. Электроизолятор
20____ г.

Приложение 4. Требования по оформлению списка источников и литературы

## Требования по оформлению списка источников и литературы

Пример оформления списка источников и литературы

Список источников и  литературы

- Долгун А.И., Меленцова Т.Б. Строительные конструкции: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2018.

- Сербин Е.П. Строительные конструкции. Практикум: Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018.

- Бондаренко В.М., Римшин В.И. Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций, учебное пособие. Издание второе, дополненное – М.: «Высшая школа», 2007.

- СП 20.13330.2014. Нагрузки и воздействия (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). Минрегион России. Москва 2014.

- СП 22.13330.2014. Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*). Минрегион России. Москва 2014.

- СП 52-101-2012. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. Госстрой России. Москва 2012.

- СП 52-102-2012. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Госстрой России. Москва 2012.

- СП  50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. Госстрой России. Москва 2005.

- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов. Госстрой России. Москва 2004.

- СП 53-102-2014. Общие правила проектирования стальных конструкций. Госстрой России. Москва 2014.

- ГОСТ 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов.

- ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

- Интернет-ресурсы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Минимальные марки основных каменных материалов для наружных стен в зависимости от степени долговечности здания

| Наименование материалов | Минимальные марки материалов, кг/см2, при степени долговечности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1. Легкобетонные крупные блоки и камни: – сплошные из шлакобетона – пустотелые из шлакобетона | 75 50 | 50 35 | 35 35 |
| 2. Кирпич глиняный: – пластического прессования – полусухого прессования – пустотелый пластического прессования – то же полусухого прессования | 75 100 50 75 | 50 75 50 50–75 | 50 75 50 50 |
| 3. Растворы для кладок: – кирпично-бетонных, с вертикальными поперечными стенками с засыпкой – из крупных легкобетонных и кирпичных блоков | 10 25 | 10 25 | 4 25 |

Основные стандартные стеновые изделия

190

390

188

190

(240)

390 (490)

288

(188)

120

65

250

одинарный

120

88

250

модульный

120

85

250

одинарный полусухого прессования

Кирпич глиняный обыкновенный

120

65

250

120

88

250

120

65

250

одинарный с 19 пустотами

одинарный с 28 пустотами

модульный с 18

пустотами

Керамические камни

120

198

250

с 18 пустотами

укрупненный

с 38 пустотами

Бетонные камни

90

390 (290)

188

120

390 (290)

188

30    24   24   24   30

30   30

190

120

целый с щелевидными пустотами

поперечное сечение

продольная половина

Естественные камни

сплошной бетонный камень

138

250

250

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 13580-85)

Плиты шириной 600 мм                  Плиты шириной 800-3200 мм

L

b

Риска

30          50

50

b

L

Риска

При b = 800÷ 2400

При b = 2800÷3200

При b = 800÷ 2400   30

При b = 2800÷3200  50

50

30      а

90

h

90

h

Таблица 1

| Марка плиты | Основные размеры плиты, мм |  |  |  |  | Бетон, м3 | Маccа плиты, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b |  | l | h | a |  |  |
| ФЛ6.24-1 ФЛ6.12-4 | 600 |  | 2380 1180 | 300 | - | 0,37 0,18 | 0,93 0,45 |
| ФЛ8.24-1 (ФЛ8.24-2; ФЛ8.24-3, ФЛ8.24-4) | 800 |  | 2380 | 300 | 150 | 0,46 | 1,15 |
| ФЛ8.12-1 (ФЛ8.12-2; ФЛ8.12-3; ФЛ8.12-4) | 800 |  | 1180 | 300 | 150 | 0,22 | 0,55 |
| ФЛ10.30-1 (ФЛ10.30-2; ФЛ10.30-3; ФЛ10.30-4) | 1000 |  | 2980 | 300 | 250 | 0,69 | 1,75 |
| ФЛ10.24-1 (ФЛ10.24-2; ФЛ10.24-3; ФЛ10.24-4) | 1000 |  | 2380 | 300 | 250 | 0,55 | 1,38 |
| ФЛ10.12-1 (ФЛ10.12-2; ФЛ10.12-3; ФЛ10.12-4) | 1000 |  | 1180 | 300 | 250 | 0,26 | 0,65 |
| ФЛ10.8-1 (ФЛ10.8-2; ФЛ10.8-3; ФЛ10.8-4) | 1000 |  | 780 | 300 | 250 | 0,17 | 0,42 |
| ФЛ12.30-1 (ФЛ12.30-2; ФЛ12.30-3; ФЛ12.30-4) | 1200 |  | 2980 | 300 | 350 | 0,82 | 2,05 |
| ФЛ12.24-1 (ФЛ12.24-2; ФЛ12.24-3; ФЛ12.24-4) | 1200 |  | 2380 | 300 | 350 | 0,65 | 1,63 |
| ФЛ12.12-1 (ФЛ12.12-2; ФЛ12.12-3; ФЛ12.12-4) | 1200 | 1180 |  | 300 | 350 | 0,31 | 0,78 |
| ФЛ12.8-1 (ФЛ12.8-2; ФЛ12.8-3; ФЛ12.8-4) | 1200 | 780 |  | 300 | 350 | 0,2 | 0,5 |
| ФЛ14.30-1 (ФЛ14.30-2; ФЛ14.30-3; ФЛ14.30-4) | 1400 | 2980 |  | 300 | 400 | 0,96 | 2,4 |
| ФЛ14.24-1 (ФЛ14.24-2; ФЛ14.24-3; ФЛ14.24-4) | 1400 | 2380 |  | 300 | 400 | 0,76 | 1,90 |
| ФЛ14.12-1 (ФЛ14.12-2; ФЛ14.12-3; ФЛ14.12-4) | 1400 | 1180 |  | 300 | 400 | 0,36 | 0,91 |
| ФЛ14.8-1 (ФЛ14.8-2; ФЛ14.8-3; ФЛ14.8-4) | 1400 | 780 |  | 300 | 400 | 0,23 | 0,58 |
| ФЛ16.30-1 (ФЛ16.30-2; ФЛ16.30-3; ФЛ16.30-4) | 1600 | 2980 |  | 300 | 500 | 1,09 | 2,71 |
| ФЛ16.24-1 (ФЛ16.24-2; ФЛ16.24-3; ФЛ16.24-4) | 1600 | 2380 |  | 300 | 500 | 0,86 | 2,15 |
| ФЛ16.12-1 (ФЛ16.12-2; ФЛ16.12-3; ФЛ16.12-4) | 1600 | 1180 |  | 300 | 500 | 0,41 | 1,03 |
| ФЛ16.8-1 (ФЛ16.8-2; ФЛ16.8-3; ФЛ16.8-4) | 1600 | 780 |  | 300 | 500 | 0,26 | 0,65 |
| ФЛ20.30-1 (ФЛ20.30-2; ФЛ20.30-3; ФЛ20.30-4) | 2000 | 2980 |  | 500 | 700 | 2,04 | 5,10 |
| ФЛ20.24-1 (ФЛ20.24-2; ФЛ20.24-3; ФЛ20.24-4) | 2000 | 2380 |  | 500 | 700 | 1,62 | 4,05 |
| ФЛ20.12-1 (ФЛ20.12-2; ФЛ20.12-3; ФЛ20.12-4) | 2000 | 1180 |  | 500 | 700 | 0,78 | 1,95 |
| ФЛ20.8-1 (ФЛ20.8-2; ФЛ20.8-3; ФЛ20.8-4) | 2000 | 780 |  | 500 | 700 | 0,50 | 1,25 |
| ФЛ24.30-1 (ФЛ24.30-2; ФЛ24.30-3; ФЛ24.30-4) | 2400 | 2980 |  | 500 | 900 | 2,39 | 5,98 |
| ФЛ24.24-1 (ФЛ24.24-2; ФЛ24.24-3; ФЛ24.24-4) | 2400 | 2380 |  | 500 | 900 | 1,90 | 4,75 |
| ФЛ24.12-1 (ФЛ24.12-2; ФЛ24.12-3; ФЛ24.12-4) | 2400 | 1180 |  | 500 | 900 | 0,91 | 2,30 |
| ФЛ24.8-1 (ФЛ24.8-2; ФЛ24.8-3; ФЛ24.8-4) | 2400 | 780 |  | 500 | 900 | 0,58 | 1,45 |
| ФЛ28.24-1 (ФЛ28.24-2; ФЛ28.24-3; ФЛ28.24-4) | 2800 | 2380 |  | 500 | 1000 | 2,36 | 5,90 |
| ФЛ28.12-1 (ФЛ28.12-2; ФЛ28.12-3; ФЛ28.12-4) | 2800 | 1180 |  | 500 | 1000 | 1,13 | 2,82 |
| ФЛ28.8-1 (ФЛ28.8-2; ФЛ28.8-3; ФЛ28.8-4) | 2800 | 780 |  | 500 | 1000 | 0,72 | 1,80 |
| ФЛ32.12-1 (ФЛ32.12-2; ФЛ32.12-3) | 3200 | 1180 |  | 500 | 1200 | 1,29 | 3,23 |
| ФЛ32.8-1 (ФЛ32.8-2; ФЛ32.8-3) | 3200 | 780 |  | 500 | 1200 | 0,82 | 2,05 |

*Плиты следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009 -78. Марка плиты  состоит  из  буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение наименования конструкции (ФЛ), ее ширину и длину в дециметрах (значение длины округляют  до  целого числа).

Во второй группе указывают группу плиты по несущей способности.

Пример условного обозначения (марки) плиты шириной 1600 мм, длиной 2380 мм, второй группы по несущей способности, на среднее давление на основание 0,25 МПа (2,5 кгс/кв.см), при толщине стены 160 мм: ФЛ16.24-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78)

А. Блоки шириной 300 мм		Б. Блоки шириной 400, 500 и 600 мм

580

100  30

50    120  50

40    40

480           100

А

П2а

П1

300

1

1

1 - 1

А

50    80

П1, П2а

L

Б

2 -2

100    30

100

Б

П2а, П3

П1, П, П4

h

80   160   80    При b = 400

100 220   100  При b = 500

120 280   120  При b = 600

40

40

b

50  80

20  60 60 20

b/2

2

2

L

П1-П4

Типы и конструкция блоков

Блоки подразделяются на три типа: ФБС - сплошные; ФБВ - сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев; ФБП - пустотные (с открытыми вниз пустотами).

Форма и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 2.

Таблица 2

| Тип блока | Основные размеры блока, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина l | Ширина b | Высота h |
| ФБС | 2380 | 300; 400; 500; 600 | 580 |
|  | 1180 | 400; 500; 600 |  |
|  |  | 400; 500; 600 | 280 |
|  | 880 | 300; 400; 500; 600 | 580 |
| ФБВ | 880 | 400; 500; 600 |  |
| ФБП | 2380 | 400; 500; 600 | 580 |

Структура условного обозначения (марок) блоков следующая:

Х     Х.    Х.    Х - Х     Х

Тип блока (ФБС, ФБВ, ФБП)

Размеры блок а в дм:

длина (округленно)

ширина

высота (округленно)

Вид бетона:

тяжелый - Т;

на пористых заполнителях (керамзитoбетон) - П;

плотный силикатный - С

Обозначение настоящего стандарта

Пример условного обозначения блока типа ФБС, длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из тяжелого бетона: ФБС 24.4.6 -Т ГОСТ 13579-78.

То же, типа ФБВ, длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетона): ФБВ 9.4.6 -П ГОСТ 13579-78.

То же, типа ФБП, длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона: ФБП 24.5.6 -С ГОСТ 13579-78.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Балки железобетонные тавровые, армированные каркасом

| Вид конструкции и эскиз | Марка | Размеры, мм |  |  | Вес, т | Расчётная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | h |  |  |
| Серия ИИ-03-02 |  |  |  |  |  |  |
| h 70 B L | БТ-40 | 3980 | 160 | 220 | 0,220 | 3750 |
|  | БТ-48 | 4780 | 160 | 260 | 0,282 | 3750 |
|  | БТ-60 | 5980 | 160 | 300 | 0,410 | 4500 |
|  | БТ-64 | 6380 | 160 | 300 | 0,438 | 4500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Балки деревянные для балочного перекрытия

| Вид конструкции и эскиз | Марки балок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БО1 | БО2 | БО3 | БО4 | БО5 | БО6 |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |
|  | 80 х 180 | 80 х 200 | 80 х 220 | 80 х 240 | 100 х 200 | 100 х 240 |
|  | l |  |  |  |  |  |
|  | 22004000 | 28005200 | 30005600 | 34006400 | 34006400 | 40006400 |
|  | Марки балок |  |  |  |  |  |
|  | БД1 | БД2 | БД3 | БД4 | БД5 | БД6 |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |
|  | 80 х 180 | 80 х 200 | 80 х 220 | 80 х 240 | 100 х 200 | 100 х 240 |
|  | l |  |  |  |  |  |
|  | 22004000 | 28005200 | 30005600 | 34006400 | 34006400 | 40006400 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные (серия 1.141-1)

| Вид конструкции и эскиз |  | Марка |  | Размеры, мм |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | В | Н |  |
| L H 1 - 1 1 1 B L | 1ПК24.10 1ПК27.9 1ПК30.10 1ПК36.10 1ПК39.10 1ПК42.10 1ПК48.10 1ПК51.10 1ПК54.10 1ПК57.10 1ПК60.10 1ПК63.10 1ПК66.10 |  | 2380 2680 2980 3580 3880 4180 4780 5080 5380 5680 5980 6280 6580 |  | 990 | 220 | 1. Панели перекрытий предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий для строительства в обычных условиях. Панели запроектированы под расчётную нагрузку 450, 600, 800 кгс/м2 (без учёта собственной массы) |
|  | 1ПК90.10 |  | 8980 |  |  | 300 |  |
|  | 1ПК24.12 1ПК27.12 1ПК30.12 1ПК36.12 1ПК39.12 1ПК42.12 1ПК48.12 1ПК51.12 1ПК54.12 1ПК57.12 1ПК60.12 1ПК63.12 1ПК66.12 1ПК72.12 |  | 2380 2680 2980 3580 3880 4180 4780 5080 5380 5680 5980 6280 6580 7180 |  | 1190 | 220 |  |
|  | 1ПК90.12 |  | 8980 |  |  | 300 |  |
|  | 1ПК24.15 1ПК27.15 1ПК30.15 1ПК36.15 1ПК39.15 1ПК42.15 1ПК48.15 1ПК51.15 1ПК54.15 1ПК57.15 1ПК60.15 1ПК63.15 1ПК66.15 1ПК72.15 |  | 2380 2680 2980 3580 3880 4180 4780 5080 5380 5680 5980 6280 6580 7180 |  | 1490 |  |  |
|  | 1ПК90.15 |  | 8980 |  |  | 300 |  |
|  | 1ПК24.18 1ПК30.18 1ПК36.18 1ПК39.18 1ПК42.18 1ПК48.18 1ПК51.18 1ПК54.18 1ПК57.18 1ПК60.18 1ПК63.18 |  | 2380 2980 3580 3880 4180 4780 5080 5380 5680 5980 6280 |  | 1790 |  |  |

*Плиты обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа плиты, длину и ширину плиты в дециметрах, значения которых округляют до целого числа.

Во второй группе указывают:

расчетную нагрузку на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр) или порядковый номер плиты по несущей способности;

класс стали напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных плит);

вид бетона (Л - легкий бетон, С - плотный силикатный бетон; тяжелый бетон не обозначают).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения плит (например, их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям), а также обозначения конструктивных особенностей плит (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Пример условного обозначения  (марки) плиты типа 1ПК длиной 6280 мм, шириной 1490 мм, рассчитанной под расчетную нагрузку 6 кПа, изготовленной из легкого бетона с напрягаемой арматурой класса Ат-V:

1ПК63.15-6АтVЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Плиты наката гипсобетонные или легкобетонные

| Вид конструкции и эскиз | Марка | Размеры, мм |  |  | Вес, кг | Расчётная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | h |  |  |
| Серия ИИ-03-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н-1 | 510 | 395 | 90 | 23,0 | Не нормируется |
|  | Н-2 | 710 | 395 | 90 | 33,4 |  |
|  | Н-3 | 910 | 395 | 90 | 34,3 |  |
|  | Н-4 | 510 | 395 | 90 | 18,4 |  |
|  | Н-5 | 710 | 395 | 90 | 28,0 |  |
|  | Н-6 | 910 | 395 | 90 | 34,5 | 5500 |
|  | Н-7 | 510 | 395 | 90 | 24,0 | 5500 |
|  | Н-8 | 710 | 395 | 90 | 34,5 | 5500 |
|  | Н-9 | 910 | 395 | 90 | 45,0 | 5500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Легкобетонные двухпустотные камни-вкладыши для балочного перекрытия

| Вид конструкции и эскиз | Марка | Размеры, мм |  |  | Вес, кг | Расчётная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | h |  |  |
| Серия ИИ-03-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | В-1 | 195 | 510 | 250 | 21 | 8500 |
|  | В-2 | 195 | 710 | 250 | 25 | 8500 |
|  | В-3 | 195 | 510 | 320 | 22 | 8500 |
|  | В-4 | 195 | 710 | 320 | 27 | 8500 |

| Марка перемычки | Основные размеры перемычки, мм |  |  | Расчетная нагрузка, кН/м | Масса перемычки (справочная), кг | Обозначение выпуска серии 1.038.1-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина l | Ширина b | Высота h |  |  |  |
| Перемычки брусковые |  |  |  |  |  |  |
| 1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 0,98 | 20 | Выпуск 1 |
| 1ПБ13-1 | 1290 |  |  |  | 25 |  |
| 1ПБ16-1 | 1550 |  |  |  | 30 |  |
| 2ПБ10-1 | 1030 | 120 | 140 |  | 43 |  |
| 2ПБ13-1 | 1290 |  |  |  | 54 |  |
| 2ПБ16-2 | 1550 |  |  | 1,96 | 65 |  |
| 2ПБ17-2 | 1680 |  |  |  | 71 |  |
| 2ПБ19-3 | 1940 |  |  | 2,94 | 81 |  |
| 2ПБ22-3 | 2200 |  |  |  | 92 |  |
| 2ПБ25-3 | 2460 |  |  |  | 103 |  |
| 2ПБ26-4 | 2590 |  |  | 3,92 | 109 |  |
| 2ПБ29-4 | 2850 |  |  |  | 120 |  |
| 2ПБ30-4 | 2980 |  |  |  | 125 |  |
| 3ПБ13-37 | 1290 | 120 | 220 | 37,27 | 85 |  |
| 3ПБ16-37 | 1550 |  |  |  | 102 |  |
| 3ПБ18-37 | 1810 |  |  |  | 119 |  |
| 3ПБ18-8 | 1810 |  |  | 7,85 | 119 |  |
| 3ПБ21-8 | 2070 |  |  |  | 137 |  |
| 3ПБ25-8 | 2460 |  |  |  | 162 |  |
| 3ПБ27-8 | 2720 |  |  |  | 180 |  |
| 3ПБ30-8 | 2980 |  |  |  | 197 |  |
| 3ПБ34-4 | 3370 |  |  | 3,92 | 222 |  |
| 3ПБ36-4 | 3630 |  |  |  | 240 |  |
| 3ПБ39-8 | 3890 |  |  | 7,85 | 257 |  |
| 4ПБ30-4 | 2980 | 120 | 290 | 3,92 | 259 |  |
| 4ПБ44-8 | 4410 |  |  | 7,85 | 385 |  |
| 4ПБ48-8 | 4800 |  |  |  | 418 |  |
| 4ПБ60-8 | 5960 |  |  |  | 519 |  |
| 5ПБ18-27 | 1810 | 250 | 220 | 27,46 | 250 |  |
| 5ПБ21-27 | 2070 |  |  |  | 285 |  |
| 5ПБ25-27 | 2460 |  |  |  | 338 |  |
| 5ПБ27-27 | 2720 |  |  |  | 375 |  |
| 5ПБ30-27 | 2980 |  |  |  | 410 |  |
| 5ПБ31-27 | 3110 |  |  |  | 428 |  |
| 5ПБ25-37 | 2460 |  |  | 37,27 | 338 |  |
| 5ПБ27-37 | 2720 |  |  |  | 375 |  |
| 5ПБ30-37 | 2980 |  |  |  | 410 |  |
| 5ПБ34-20 | 3370 |  |  | 19,61 | 463 |  |
| 5ПБ36-20 | 3630 |  |  |  | 500 |  |
| 6ПБ 5-37 | 3500 | 250 | 290 | 37,27 | 634 | Выпуск 12 |
| 7ПБ 0-52 | 5950 | 250 | 585 | 51,58 | 2175 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Перемычки железобетонные

| Перемычки плитные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ПП12-3 | 1160 | 380 | 65 | 2,94 | 72 | Выпуск 2 |
| 2ПП14-4 | 1420 | 380 | 140 | 3,92 | 189 |  |
| 2ПП17-5 | 1680 |  |  | 4,90 | 223 |  |
| 2ПП18-5 | 1810 |  |  |  | 241 |  |
| 2ПП21-6 | 2070 |  |  | 5,88 | 275 |  |
| 2ПП23-7 | 2330 |  |  | 6,86 | 310 |  |
| 2ПП25-8 | 2460 |  |  | 7,85 | 327 |  |
| 3ПП14-71 | 1420 | 380 | 220 | 70,61 | 297 |  |
| 3ПП16-71 | 1550 |  |  |  | 325 |  |
| 3ПП18-71 | 1810 |  |  |  | 378 |  |
| 3ПП21-71 | 2070 |  |  |  | 433 |  |
| 3ПП27-71 | 2720 |  |  |  | 568 |  |
| 3ПП30-10 | 2980 |  |  | 9,81 | 623 |  |
| 4ПП12-4 | 1160 | 510 | 65 | 3,92 | 95 |  |
| 5ПП14-5 | 1420 | 510 | 140 | 4,90 | 253 |  |
| 5ПП17-6 | 1680 |  |  | 5,88 | 300 |  |
| 5ПП23-10 | 2330 |  |  | 9,81 | 416 |  |
| 6ПП30-13 | 2980 | 510 | 220 | 12,75 | 835 |  |
| Перемычки балочные |  |  |  |  |  |  |
| 1ПГ44-8 | 4410 | 250 | 290 | 7,85 | 484 | Выпуск 3 |
| 1ПГ48-8 | 4800 |  |  |  | 527 |  |
| 2ПГ39-31 | 3890 | 250 | 440 | 31,38 | 792 |  |
| 2ПГ42-31 | 4150 |  |  |  | 845 |  |
| 2ПГ44-31 | 4410 |  |  |  | 897 |  |
| 2ПГ48-31 | 4800 |  |  |  | 977 |  |
| 3ПГ60-73 | 5950 | 380 | 585 | 72,57 | 2465 | Выпуск 12 |
| 4ПГ30-40 | 2980 |  | 290 | 40,21 | 753 | Выпуск 3 |
| 5ПГ16-40 | 1550 |  |  |  | 357 |  |
| 5ПГ 26-40 | 2590 |  |  |  | 596 |  |
| 5ПГ35-17 | 3500 |  |  | 16,57 | 805 | Выпуск 12 |
| 5ПГ35-37 |  |  |  | 37,27 |  |  |
| 6ПГ44-40 | 4410 | 380 | 440 | 40,21 | 1528 | Выпуск 3 |
| 6ПГ60-31 | 5960 |  |  | 31,38 | 2065 |  |
| 7ПГ35-23 | 3500 | 510 | 290 | 22,95 | 1135 |  |
| 7ПГ35-52 |  |  |  | 51,58 |  |  |
| 8ПГ60-40 | 5960 |  | 440 | 40,21 | 2917 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

Расположение железобетонных перемычек над проемами в кирпичных стенах

120   120  120

10    10

380

75   140

230               300

2ПБ17-2

510

120     120    120     120

10       10       10

3ПБ39-.8

2ПБ17..2

220   10        220

140

140

120      10      380

120      10      380

65

510

120      10       380

510

290

510

Тип ПП

Тип ПБ

Тип ПГ

510

120     120    120   120

10         10        10

2ПБ13-1

3ПБ16-37

220        10    220

120

65

140

120

220

290

380

65

140

250

(380)

220

290

380

130

140

290

Перемычка типа ПБ			Перемычка типа ПП		          Перемычка типа ПГ

Перемычки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа перемычки и ее длину в дециметрах (значение которой округляют до целого числа).

Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м (округленно до целого числа) и класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных перемычек).

В третьей группе, при необходимости, указывают:

наличие в перемычках монтажных петель, выпусков арматуры и закладных изделий, обозначаемое строчными буквами (например, буквой "а" - наличие в брусковых перемычках анкерных выпусков для крепления балконных плит; буквой "п" - наличие в брусковых перемычках монтажных петель); дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность перемычек в условиях эксплуатации.

Пример условного обозначения (марки) перемычки типа ПБ длиной 2460 мм,  под расчетную нагрузку 37,27 кН/м, с монтажными петлями: 5ПБ25-37-n.

То же, типа ПП длиной 1810 мм, под расчетную нагрузку 70,61 кН/м, с напрягаемой арматурой класса Aт-V: 8ПП18-71-AтV;

То же, типа ПБ длиной 2070 мм, под расчетную нагрузку 27,46 кН/м, с анкерными выпусками для крепления балконных плит, с монтажными петлями: 10ПБ21-27-

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Установка оконных коробок в проемах

Ширина  проема в четвертях

Ширина оконного блока

Координационная ширина окна

Конструктивная ширина проема

Высота оконного блока

Координационная высота блока

Конструктивная высота проема

Установка дверных коробок в проемах

23    35   2

2   35 15

2   35 15

12    35

74

32

42

47

Ур. ч. п.

74

19

30    8

2000, 2300

2075, 2375

2070, 2370

Ур. ч. п.

Полотно

Откос

Стена

2070, 2370

2075, 2375

2000, 2300

20 15 3 8

5

47

32 42

Коробка

Полотно

Уплотняющая прокладка

Оштукатуренный откос

Пакля

Полотна 600, 700, 800, 900, 1100

Коробки: 674; 774; 874; 974; 1174, 1276, 1476, 1876

Проемы: 720; 820; 920; 1020; 1220; 1320; 1520; 1920

74

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Габаритные размеры оконных и балконных дверных блоков и стеновых проемов, мм, в кирпичных стенах жилых зданий (по ГОСТ 23166-99)

| Обозначение оконного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструктивная высота проема | Высота оконного блока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-6 | 6-7 | 6-9 | 6-12 | 6-13 | 6-15 | - | - | - | - | 1210 1510 900 600 1810 1370 2110 2215 2415 2795 | 580 |
| 9-6 | 9-7 | 9-9 | 9-12 | 9-13 | 9-15 | - | - | - | - |  | 860 |
| 12-6 | 12-7 | 12-9 | 12-12 | 12-13 | 12-15 | 12-18 | 12-21 | 12-24 | 12-27 |  | 1160 |
| 13-6 | 13-7 | 13-9 | 13-12 | 13-13 | 13-15 | 13-18 | 13-21 | 13-24 | 13-27 |  | 1320 |
| 15-6 | 15-7 | 15-9 | 15-12 | 15-13 | 15-15 | 15-18 | 15-21 | 15-24 | 15-27 |  | 1460 |
| - | 18-7 | 18-9 | 18-12 | 18-13 | 18-15 | 18-18 | 18-21 | 18-24 | 18-27 |  | 1760 |
| - | 21-7 | 21-9 | 21-12 | 21-13 | 21-15 | 21-18 | 21-21 | 21-24 | 21-27 |  | 2060 |
| - | 22-7 | 22-9 | 22-12 | 22-13 | 22-15 | 22-18 | - | - | - |  | 2175 |
| - | 24-7 | 24-9 | 24-12 | 24-13 | 24-15 | 24-18 | - | - | - |  | 2375 |
| - |  | 28-9 | 28-12 | 28-13 | 28-15 | 28-18 | - | - | - |  | 2755 |
| Конструктивная ширина проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 610 910 1360 1510 1810 2110 760 2410 2710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина оконного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 720 | 870 | 1170 | 1320 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 2670 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Окна для жилых зданий

| Вид конструкции и эскиз | Марка | Назначение изделия | Размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | L |  |
| ГОСТ 11214-86 |  |  |  |  |  |
|  | ОР6-9 | Окна одностворные с раздельными переплётами | 560 | 870 | 14,0 |
|  | ОР9-9 |  | 860 | 870 | 19,0 |
|  | ОР12-9 | Окна одностворные с фрамугой, с раздельными переплётами | 1160 | 870 | 25,0 |
|  | ОР15-6 |  | 1460 | 570 | 24,0 |
|  | ОР15-7,5 |  | 1460 | 720 | 26,0 |
|  | ОР15-9 |  | 1460 | 870 | 29,0 |
|  | ОР18-9 |  | 1760 | 870 | 35,0 |
|  | ОР6-12 | Окна двустворные с раздельными переплётами | 560 | 1170 | 21,0 |
|  | ОР 9-12 |  | 860 | 1170 | 26,0 |
|  | ОР 9-13,5 |  | 860 | 1320 | 33,0 |
|  | ОР 9-15 |  | 860 | 1470 | 35,0 |
|  | ОР12-13,5 | Окна двустворные с форточной створкой с раздельными переплётами | 1160 | 1320 | 45,0 |
|  | ОР12-15 |  | 1160 | 1470 | 46,0 |
|  | ОР15-12 |  | 1460 | 1170 | 45,0 |
|  | ОР15-13,5 |  | 1460 | 1320 | 45,0 |
|  | ОР15-15 |  | 1460 | 1470 | 51,6 |
|  | ОР15-18 | Окна трёхстворные с форточной створкой с раздельными переплётами | 1460 | 1770 | 64,0 |
|  | ОР18-18 |  | 1760 | 1770 | 77,0 |
|  | ОР15-21 | Окна трёхстворные с форточной створкой с раздельными переплётами | 1460 | 2070 | 70,0 |
| ГОСТ 16289-86 |  |  |  |  |  |
|  | ОРС6-9 | Окна одностворные с раздельно- спаренными переплётами | 560 | 870 | 18 |
|  | ОРС9-9 |  | 860 | 870 | 24 |
|  | ОРС6-12 | Окна двустворные с раздельно- спаренными переплётами | 560 | 1170 | 21 |
|  | ОРС9-12 |  | 860 | 1170 | 30 |
|  | ОРС9-13,5 |  | 860 | 1320 | 36 |
|  | ОРС9-15 |  | 860 | 1470 | 37 |
|  | ОРС12-13,5 | Окна двустворные с раздельно- спаренными переплётами с форточной створкой | 1160 | 1320 | 49 |
|  | ОРС12-15 |  | 1160 | 1470 | 53 |
|  | ОРС15-12 |  | 1460 | 1170 | 54 |
|  | ОРС15-13,5 |  | 1460 | 1320 | 59 |
|  | ОРС15-15 |  | 1460 | 1470 | 67 |
|  | ОРС15-18 | Окна трёхстворные с форточной створкой с раздельно-спаренными переплётами | 1460 | 1170 | 80 |
|  | ОРС15-21 |  | 1460 | 2070 | 90 |

Примеры условных обозначений: окно типа С для проема высотой 15 и шириной 9 дм, с правой навеской створок: ОС15-9 ГОСТ 11214-86; то же, с левой навеской створок: ОС15-9Л ГОСТ 23166-99.

Окно типа Р для проема высотой 18 и шириной 18 дм, с несимметричным рисунком окна (вариант В):ОР18-18В ГОСТ 23166-99

Окно типа С для проема высотой 15 и шириной 13,5 дм, с форточной створкой: ГОСТ 23166-99.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Габаритные размеры дверных проемов в стенах

| Вид и марка проема |  |  |  |  |  |  |  | Конструктивная высота проема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-7 | 21-8 | 21-9 | 21-10 | 21-12 | 21-13 |  |  | Ур.ч.п. 2070 |
|  |  |  | 24-10 | 24-12 |  | 24-15 | 24-19 | 2370 Ур.ч.п. |
| Конструктивная ширина проема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 1210 910 810 710 1310 1510 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Двери жилых зданий деревянные

| Вид конструкции и эскиз | Марка | Назначение изделия | Размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | L |  |
| Двери наружные Серия 1.136.5-19 |  |  |  |  |  |
|  | ДН21-10П | Двери входные однодольные с рамочными полотнами, с порогом | 2085 | 984 | 36 |
|  | ДН21-13АЩП | Двери входные двупольные, щитовые с порогом | 2085 | 1274 | 36 |
|  | ДН21-13АЩР2П | Двери входные двупольные, щитовые с порогом | 2085 | 1274 | 43 |
|  | ДН21-15ЩР2П | Двери входные двупольные щитовые, с порогом | 2085 | 1474 | 52 |
| Двери внутренние. Серия 1.136-10 |  |  |  |  |  |
|  | ДГ21-7 | Двери однопольные с глухими полотнами для жилых и общественных зданий | 2071 | 670 | 22 |
|  | ДГ21-8 |  | 2071 | 770 | 26 |
|  | ДГ21-9 |  | 2071 | 870 | 28 |
|  | ДГ21-10 |  | 2071 | 970 | 31 |
|  | ДГ21-12 |  | 2071 | 1170 | 36 |
|  | ДГ24-10 |  | 2371 | 970 | 34 |
|  | ДГ24-15 | Двери двупольные с глухими полотнами для жилых и общественных зданий | 2371 | 1472 | 50 |
|  | ДО21-8 | Двери однопольные с остеклённым и полотнами для жилых и общественных зданий | 2071 | 770 | 25 |
|  | ДО21-9 |  | 2071 | 870 | 27 |
|  | ДО21-10 |  | 2071 | 970 | 30 |

Марка дверного блока состоит из букв, обозначающих дверь (Д), её тип (одна из букв Г, О) и двух последующих чисел, разделённых тире, обозначающих координационные размеры высоты и ширины дверного блока в модулях М (где М = 100 мм).

Примеры условных обозначений

Дверь остекленная однопольная для проема высотой 21 и шириной 10 дм, правая, с порогом: ДО21-10П ГОСТ 6629-88.

То же, глухая двупольная для проема высотой 24 и шириной 15 дм, левая, с порогом: ДГ24-15ЛП ГОСТ 6629-88.

То же, с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 19 дм: ДК24-19 ГОСТ 6629-88

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Конструктивное решение наружной стены жилого здания с мансардой и утеплением со стороны помещений.

Карниз на выпуске стропильной ноги.

Черепица

Обрешетка 50х50

Контробрешетка – 25х50

Гидробарьер

Утеплитель – 200

Паробарьер

Облицовочные доски -20

Стропильная нога  140х180

Мауэрлат

180х180

Стойка

≥ 1600

Скрутка

+3.000

Деревянный

брусок

Желоб

500

Деревянная

коробка

Перемычка

Доски – 25

Утеплитель – 150

Паробарьер

Ж/б плита - 220

Оконная рама

Кирпичная стена – 380

Пароизоляция

Деревянные бруски – 60х50

Теплоизоляция – 50

Лицевые доски - 20

Щели воздухообмена

Шпунтованные доски

Деревянные бруски

Звукоизоляционная прокладка

Ж/б плита - 220

190                         190

Утеплитель

0.000

Горизонтальная   гидроизоляция

1000

Гидроизоляция

Монолитный бетон – 400

Гидроизоляция

Деревянные бруски 60х75

Теплоизоляция

Лицевые доски - 20

i = 0,05

Цементная стяжка - 20

Бетон – 100

Щебень – 100

Уплотненный грунт

Линолеум

Цементный р-р – 30

Арматурная сетка

Пароизоляция

Теплоизоляция – 150

Уплотненный грунт

200                         200

- 2.800

Вертикальная

гидроизоляция

Песчаная подготовка

500            500

100

300

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением внутри конструкции стены и перекрытием по деревянным балкам.

Карниз подшивной из досок.

Паркетные доски

Лаги – 80х50 через 600

Звукоизоляция  (песок) – 80

Полиэтиленовая пленка

Щитовой накат – 80

Штукатурка - 20

310	               200

Черепица

Обрешетка – 50х50

Контробрешетка – 25х50

Гидробарьер

Утеплитель ROCKMIN – 100

Паробарьер

Утеплитель ROCKMIN – 100

Штукатурка - 20

Паркетные доски – 20

- Доски черного пола -37

- Лаги -80х50 через 600

- Пароизоляция

- Утеплитель ROCMIN – 50

- Гидроизоляция

- Щитовой накат – 80

- Пластиковые доски

115                                250

500            400

300

100

Песчаная      подготовка

Керамическая плитка

Стяжка – 20

Гидроизоляция – 2 слоя рубероида

Стяжка – 40

Щебень – 50

Уплотненный грунт

- 2.500

300                 200

- 1.300

Горизонтальная

гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция

600

- 2.900

800

i = 0.05

Цементная стяжка – 20

Бетон – 100

Глина - 100

Уплотненный грунт

Канал для отвода

конденсата

Деревянная

балка

0.000

40

100

Ж/б брусковые

перемычки

Стальной уголок

Утеплитель

ROCKMUR

перемычки

600

220

+3.000

Плинтус

Стропильная

нога 140х180

Мауэрлат

200х200

Гидроизоляция

Проволочная

скрутка

500

Желоб

Утеплитель

DACHROCK

+1.650

+0.750

+4.200

Кобылка

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением внутри конструкции стены и перекрытием по железобетонным балкам.

Карниз железобетонный.

Доски чистого пола – 37

Лаги 60х40 через 800

Упругая прокладка – 30

Песок - 80

Глиняная стяжка

Железобетонная плита - 80

Шпарування - 5

Доски – 37

Лаги 140/2

Подкладка – 40

Толь - 2 слоя

Кирпичный столбик – 140

Глинобетон – 150-200

Уплотненный грунт

600

400        200

100

Бетонные плиты – 50

Щебень -100

Песчаная подсыпка

Уплотненный грунт

Песчаная

подушка

Бордюрный камень

150

Вертикальная гидроизоляция

(обмазочная)

-1.600

-0.450

до i = 0.05

310                                200

200             600

Горизонтальная  гидроизоляция

(2 слоя рубероида)

0.000

800

+3.000

Теплоизоляция

PAROC

Конопатка

+0.750

+1.650

Стержни из оцинкованной стали Ø6 через 500

Оконная рама

Ж/б перемычка

+3.750

+4.650

80                  500

60

450

Проволочная

скрутка

Деревянная коробка

Подоконная доска

Ц/п стяжка – 20

Утеплитель – 150

Пароизоляция – 3

Ж/б плита – 80

Шпарування - 5

Ж/б балка

перекрытия

Мауэрлат

160х160

Кобылка

Битумная плитка KATEPAL

Влагостойкая фанера -10

Обрешетка 40х40

Стропильная нога 120х160

+6.200

Ж/б плита

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома

с утеплением со стороны фасада по системе вентилированного фасада

и перекрытиями по стальным балкам.

Карниз кирпичный.

Асфальт – 30

Щебень – 150

Глина

Уплотненный грунт

Бордюрный

камень

Цементно-песчаная стяжка – 20

Утеплитель – 100

Пароизоляция п/э пленка

Ж/б плита – 90

Шпарування -5

60                                      380

100

Бутобетон

Доски – 36

Лаги – 140/2

Подкладка – 40

П/э пленка

Столбик из кирпича – 140

Глинобетон – 150-200

Уплотненный грунт

100

700

400          300

200

0.000

Песчаная подушка

-0.450

-1.600

i = 0.05

60                  1000

Вертикальная гидроизоляция

(обмазочная)

480

Горизонтальная  гидроизоляция

(2 слоя рубероида)

+0.750

Листовая

сталь

Гнутый металлический профиль

+1.650

Утеплитель PANELROCK

Доски – 47

Лаги – 140/2 через 800

Звукоизоляция песок – 80

Ж/б плита – 90

Шпарування

1000

+3.000

Плинтус

250

Фасадная облицовка

+3.750

Эффективный утеплитель

+4.650

Ж/б несущая брусковая перемычка 220х120

500

500

Костыль

+6.400

350

Мауэрлат 160х160

Кобылка

Металлочерепица

Обрешетка 32х100

Контробрешетка 32х100

Гидробарьер п/э пленка

Стропильная нога

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Конструктивное решение наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением со стороны фасада и перекрытием по железобетонным балкам

Покрытие - ONDULINE

Гидроизоляция – полиэт. пленка

Обрешетка - сплошная доска

Кобылка 25х100

Стропильная нога 120х150

Мауэрлат 160х160

Цементно-песчаная стяжка 10

Утеплитель PAROC 100

Пароизоляция – полиэт. пленка

Гипсобетонная плита 100

Штукатурка 10

+6.000

500

Сетка армирования из стекловолокна

Декоративная

штукатурка

+5.100

+5.320

+3.600

Дощатый пол

Лага 140/2 через 800

Звукоизоляция PAROC 40

Гипсобетонная плита 100

Штукатурка 10

Теплоизоляция

PAROC

+2.800

+2.300

Штукатурный откос

Оконная

рама

Стекло

+0.800

Подоконная доска

Оконная

коробка

Дощатый пол

Лага 140/2 через 800

Рубероид

Кирпичный столбик

Бетонное основание

Обратная засыпка

Листовая

сталь

Горизонтальная гидроизоляция (2 слоя рубероида)

190                         200

120

Плинтус

0.000

Монолитный бетон

Щебень

Обратная засыпка

-0.600

i = 0.03

800

400       200

Вертикальная гидроизоляция

(обмазочная)

100

-1.600

500        300

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Деревянная лестница по косоурам

1.330

0.830

Обрезная доска толщиной 50 мм

50

0.660

0.000

Брусок сечением

150х180(h), L=2600

1050

Косоур сечением  50х200(h)

250     250

230  200 200  200

1000

2.680

Ступень - обрезная доска сечением 50х300 мм, L=1000

250     250

Косоур – обрезная доска сечением 50х200 (h), L=1000

«Кобылка» из доски толщиной 50мм

3800

300

3.030

А

2.800

3.030

Брус сечением 150х180 (h)

3800

«Кобылка»

Верхняя фризовая ступень

Косоур

А

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Лестница с забежными ступенями

200        900

200          700

700

700

700

400

Косоур

3770

А - А

980

1000

2800

160    160 160  160                                                               160  160

140   40    40    40                                                        40   40

Б - Б

А

А

4        5         6       7        8       9       10      11     12      13      14

3

2

1

980

1000

Б

Б

Винтовая лестница

1 - 1

Ограждение

1

Деревянная ступень

670            325     76

121

Труба 121х20х215-10-А

ГОСТ 8510-80

215       215

Труба 75х20х2300-10-А

ГОСТ 8510-80

215       215      215

40

Деревянная ступень

50

0.000

1

L 63х40

Ограждение

ПРИЛОЖЕНИЕ 24.

Теплотехнический расчет стены и покрытия

Пример выполнения теплотехнического расчета наружной стены

(Смотрим Методические указания «Теплотехнический расчет ограждающих конструкций»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Конструкция лестницы по металлическим косоурам

ПРИЛОЖЕНИЕ 26.

Варианты утепления наружных стен.

С горизонтальными

диафрагмами

Многослойная кладка

Металлическая связь

_

+

Малосжимаемый

утеплитель

_

Жесткий

утеплитель

+

250            80      120

(130)

125      120     125

Утепление по каркасу

Бескаркасная

система утепления

Огнезащитная покраска

Стеклоткань

_

Эффективный

утеплитель

+

_

+

Легкий жесткий утеплитель

250             60     16(24)

(80)

Пустотные бетонные блоки

Облицовка сайдингом

Пеносиликатные

(пенобетонные) блоки

Металлические

связи

500

Сайдинг

+

_

_

_

+

+

188

Кирпичи

288

200     100     90

(130)

60

(80)

Металлическая перфорированная рейка

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

Карта нормативных значений глубины промерзания грунта

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

Элементы наслонных стропил.

| Название элемента | Из брусьев, сечение, мм | Из бревен, диаметр сечения, мм | Из досок, количество досок и сечение, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Стропильная нога | 120х(160÷200) через 1500÷2000 | 140÷160 через 1200÷1500 | 1÷2 (40÷50)х(160÷200) через 1000÷1500 |
| Диагональная стропильная нога | 140х(180÷220) | 140÷200 | 2(40÷50)х(180÷200) |
| Стойка | 120х120 через 3000÷6000 | 140 через 3000÷6000 | 2(40÷50)х160 через 3000÷4500 |
| Мауэрлат (настенный брус) | 160х160 | 180 | 160х160 (брус) |
| Верхний прогон | 120х180 | 180 | 2(40÷50)х180 |
| Лежень | 100х140 | 140 | 2(40÷50)х120 |
| Подкосы | 120х120 | 140 | (40÷50)х160 |
| Ригель | 40х120 | 120/2 | 1÷2(25х120) |
| Кобылка | 25х100 | 25х100 (доска) | 25х100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 29.

Устройство крыши жилого дома с верандой.

Схема крыши дома с верандой

Стропильная нога

Конек

Подкос

А

Б

L0

L0

Узлы установки стропильных ног веранды

Гвозди К4.0х100

По расчету

Закладка

50

Мауэрлат

Скрутка из проволоки 2Ø4 через одну стропильную ногу

Ерш в шве кладки

Стропильная нога

100

80

80

80

60

Опорный брусок 50х50

Не менее 400

Чердачное перекрытие

Не более 400

Рейка 16х50

Рубероид

Твердая древесноволокнистая плита

Стропильная нога веранды

Участок стропильной ноги, соприкасающийся с кирпичной кладкой, обернуть двумя соями толя

100

По расчету

А

Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 30.

Варианты устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах

Внутренних 						Наружных

130 140        370

640

250    140 120

510

120    270    120

140 120    270   120 140120140

510

270   120140120 140

270      120140 120 140

270      120 140 120140

120 140 120

380

120 140    230

510

380

Расположение труб на крыше в зависимости от расстояния до конька

100

до 1500

3000

Свыше 3000

500

ПРИЛОЖЕНИЕ 31.

Пример оформления плана 1 этажа двухэтажного жилого дома

ПРИЛОЖЕНИЕ 32.

Пример оформления плана 2 этажа двухэтажного жилого дома

ПРИЛОЖЕНИЕ 33.

Пример оформления продольного разреза

ПРИЛОЖЕНИЕ 34.

Пример оформления поперечного разреза

ПРИЛОЖЕНИЕ 35.

Пример оформления схемы расположения элементов фундаментов

ПРИЛОЖЕНИЕ 36.

Пример оформления схемы расположения элементов междуэтажного перекрытия

ПРИЛОЖЕНИЕ 37.

Пример оформления схемы расположения элементов стропильной системы

ПРИЛОЖЕНИЕ 38.

Пример оформления плана кровли

ПРИЛОЖЕНИЕ 39.

Пример оформления фасада

ПРИЛОЖЕНИЕ 40.

Пример оформления архитектурно-конструктивных узлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 41. Оформление генерального плана участка строительства

Проектирование генерального плана

При проектировании жилой застройки, как правило, выделяются два основных уровня структурной организации селитебной территории:

микрорайон (квартал) — структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10—60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи;

жилой район — структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Этажность жилой застройки определяется на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, особенностей социальной базы и уровня инженерного оборудования.

Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям — второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей приведенной ниже.

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, %о | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 30 | 3,00 3,00 | 2-3* 2 | 90 50 | 70 80 | 1,5 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | То же | - | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:

магистральных дорог — 50—75;

магистральных улиц — 40—80;

улиц и дорог местного значения — 15—25.

2. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы "пик" при интенсивности более 40 ед/ч, а в условиях реконструкции — более 20 ед/ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8—12 м.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

3. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10 %. В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 600 м3/м в пределах проезжей части улиц и дорог следует предусматривать полосы шириной до 3 м для складирования снега.

4. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

Размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, выделяемых в городах на индивидуальный дом или на одну квартиру, следует принимать в порядке, установленном местными органами власти.

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины, следующие:

400 — 600 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах городов любой величины;

200 — 400 м2 (включая площадь застройки) — при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне городов любой величины;

60 — 100 м2 (без площади застройки) — при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины;

30 — 60 м2 (без площади застройки) — при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4(5)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

Для частей климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД и IIА, расположенных севернее 58с.ш., суммарную площадь озелененной территории микрорайонов допускается уменьшать, но принимать не менее 3 м2/чел., а для частей климатических подрайонов IА, IГ, IД, IIА южнее 58с.ш. и подрайонов IВ, IIБ и IIВ севернее 58 с.ш. — не менее 5 м2/чел.

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными ниже.

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов — 15 м.

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 8 | 10 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 10 | 15 |

Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2—3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа — не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

В районах усадебной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице ниже.

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10—40 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей) 40 (для выгула собак) |

При проектировании приусадебного участка в зависимости от площади он может быть развитым (при S = 1000…1200 м2) и ограниченным (при S = 300…600 м2).

Приусадебный участок функционально делится на палисадник, хозяйственный двор, место для отдыха, плодовый сад и огород. Каждая зона имеет предпочтение в расположении, ориентации, размерах. В целом планировка приусадебного участка зависит от общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, его улично-дорожной сети, размеров индивидуальных наделов и организации подъездов.

Участок следует зонировать, выделяя жилую зону, куда входит жилой дом с пристроенным или отдельно стоящим неотапливаемым помещением (летняя кухня) и прилегающей территорией для отдыха; хозяйственную зону, включающую хоз. двор, надворные постройки, фруктовый сад, огород.

При ограниченном личном подсобном хозяйстве — это многофункциональное пространство, а при развитом — функции подразделяются между жилым и хозяйственным двором. Организация приквартирного участка несколько усложняется. В хозяйственную зону в этом случае входят: места для хранения продуктов, топлива (при необходимости), погреб, гараж, баня, душ и т.д.

Самая удобная форма участка прямоугольная, в соотношении 1:2. Для участка в 1000…1200 м2 — 25…30×50…60 м.

Жилой дом выходит на улицу чаще всего торцом. Перед ним, как правило, устраивают палисадник (min — 4, max — 15 м).

Места для отдыха членов семьи на открытом воздухе (в виде солярия, беседки, уголки с дворовым камином) располагают рядом с домом, обычно в противоположной стороне от хозяйственных построек.

Хозпостройки делятся на основные (для скота и птицы, хранения инвентаря и топлива) и дополнительные (летняя кухня, гараж, хозяйственный навес).

Размещение хозпостроек, кроме летней кухни, по линии застройки запрещается. Функциональные требования при размещении хозпостроек на участке должны удовлетворять противопожарным и санитарным требованиям. Например, основные хозпостройки должны быть удалены от дома по меньшей мере на 15 м, а расстояние от веранды и стен дома с окнами жилых комнат до сарая и гаража — не менее 7 м.

При обязательном благоустройстве приквартирные участки имеют зеленые насаждения Озеленение создается из декоративных, плодоносящих деревьев и кустарников. Размеры, формы крон и размещение деревьев должно отвечать эстетическим требованиям и обладать защитными качествами. Основные принципы архитектурно-планировочной организации зеленых насаждений — учет природно-климатических условий, компактность, композиционная целостность и выразительность.

Следует организовать защитное озеленение хозяйственного двора (сетка, покрытая вьющимися растениями). Палисадник перед домом может быть достаточно выразительным даже при устройстве полосы газона одним-двумя деревьями и живописными группами кустарника. Перголы, беседки, увитые зеленью, вертикальное озеленение стен жилого дома и летних помещений создают уют, красоту и смягчают микроклимат. В местах отдыха можно посадить цветы. Хорошо также иметь небольшой водоем, особенно в районах с жарким климатом, а дорожки с декоративным мощением дополняют композицию. Грядки огорода, засеянные благородными культурами, при хорошем уходе имеют высокие декоративные свойства. Деревянные скульптуры и другие виды малых архитектурных форм, сделанные со вкусом и удачно вписавшиеся в общий ансамбль, могут украсить любой приусадебный участок.

Разработка генерального плана участка

Генеральный план разрабатывается в масштабе 1:500: 1:1000; на котором размещают проектируемое и существующие здания и сооружения, с благоустройством местности с учетом инсоляции и аэрации помещений. Жилые помещения должны облучаться солнечным светом и  быть защищены от господствующего ветра.

На плане участка кроме проектируемого здания следует разместить и другие здания и сооружения. Расстояния между которыми принимаются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами приведенными выше.

На чертеже генерального плана стрелкой указывают ориентацию участка по отношению к странам света и направление господствующего ветра.

Направление господствующего ветра определяется по СНиП 23-01-99* Актуализированная редакция, СП 131.13330.2012 Строительная климатология по таблице 1  для холодного периода времени и таблице 2 для теплого периода времени.

Благоустройство территории решается:

- устройством дорог, тротуаров с твердым покрытием;

- озеленением: посадкой деревьев,  кустарников, травы;

- установкой малых архитектурных форм,

- устройством площадок:  детских, хозяйственных, спортивных.

Ширина тротуаров – 0,75 м  при одностороннем движении, 1,5 м  при двухстороннем движении

Жилые здания отступают от красной линии магистральных улиц не менее 6 м, а жилых улиц не менее 3 м.

Проектируемое здание обводят сплошной толстой линией с указанием проемов дверей и ворот. По периметру здания проводят отмостку.

Положение здания на генплане определяют координаты точек крайних координационных осей.

Рельеф участка показывают горизонталями с абсолютными числовыми отметками.

На генеральном плане у проектируемого здания выполняют вертикальную привязку.

При вертикальной привязке показывают черные, красные отметки и абсолютную отметку чистого пола.

Черные отметки определяют по отметкам горизонталей.

Для определения черной отметки, через угол края отмостки угла здания проводится прямая линия, наикротчайшего расстояния между двумя горизонталями. Измеряют расстояния а и в.

Х =  а * h / в;

где:

а – расстояние от наименьшей горизонтали до угла отмостки;

в  - Расстояния между двумя горизонталями;

h  - превышение горизонталей.  h  =0,5 м.

НА  = 78,0 + Х

Аналогично находим отметки точек В, С и Д.

Красная ( планировочная) отметка равна:

Нкр. = ∑ Нi  / n;

где:

Нкр.  – красная ( планировочная  отметка

Нi  - черные отметки углов здания;

n –  количество углов в здании.

Изображение отметок на генеральном плане

Горизонтальная привязка заключается в определении расстояния от существующих  зданий до проектируемого.

Если здания находятся на одной линии, т. е. в створе, то определяется расстояние между ними.

Проектируемое здание

Если здания находятся на разных уровнях

проектируемое                           существующее

здание                                          здание

На генеральном плане показываем инженерные сети: водопровод, канализацию, силовые сети, газопровод, слаботочные сети, теплотрассу.

1. Электросеть, 2. Телефон, 3. Газопровод, 4.Водопровод, 5.Канализация, 6.Теплосеть

Последовательность выполнения генерального плана.

- Определить направление господствующего ветра;

- Выбрать оптимальную ориентацию здания и привязать его к местности.

- Вычертить элементы благоустройства, озеленения на участке застройки.

- Нанести горизонтали и выполнить горизонтальную и вертикальную привязки здания.

- Обозначить положение инженерных сетей к зданию.

- Проставить необходимые размеры на чертеже.

а) размеры генерального плана;

б) размеры проезжей части, тротуаров;

в) газонов, площадок (детских, спортивных, хозяйственных);

г) санитарные разрывы между зданиями

7) Составить экспликацию к генеральному плану;

Форма таблицы экспликации зданий и сооружений

| № по генплану | Наименование зданий и сооружений |
| --- | --- |

8) Показать условные обозначения на чертеже;

Условные графические обозначения границ территорий

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Граница землепользования (землевладения) |  |
| Условная граница территории проектируемого предприятия, сооружения, жилищно-гражданского объекта |  |
| “Красная” линия |  |
| Граница регулирования застройки |  |
| Граница зоны санитарной охраны |  |

Условные графические обозначения и изображения зданий и сооружений

| Наименование | Обозначение и изображение |
| --- | --- |
| Здание (сооружение) а) наземное |  |
| б) подземное |  |
| в) нависающая часть здания |  |
| Навес |  |
| Проезд, проход в уровне первого этажа здания (сооружения) |  |
| Переход (галерея) |  |
| Вышка, мачта |  |
| Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении) |  |
| Платформа (с пандусом и лестницей) |  |
| Стенка подпорная |  |
| Контрбанкет, контрфорс |  |
| Берегоукрепление, оврагоукрепление Примечание—Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления |  |
| Откос: а) насыпь |  |
| б) выемка Примечания 1 Штриховку откоса при значительной протяженности показывают участками. 2 Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления и крутизну откоса |  |
| Ограждение территории с воротами |  |
| Площадка, дорожка, тротуар: а) без покрытия |  |
| б) с булыжным покрытием |  |
| в) с плиточным покрытием |  |
| г) с оборудованием |  |

Условные графические обозначения элементов озеленения

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Дерево |  |
| Кустарник: а) обычный |  |
| б) вьющийся (лианы) |  |
| в) в живой изгороди (стриженый) |  |
| Цветник |  |
| Газон |  |

Условные графические обозначения инженерных сетей

| Наименование | Обозначение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| Инженерная сеть, прокладываемая в коммуникационных сооружениях: а) на эстакаде |  |  |
| б) в галерее |  |  |
| в) в тоннеле, проходном канале |  |  |
| г) в канале непроходном |  |  |
| Инженерная сеть, прокладываемая в траншее |  |  |
| Инженерная сеть наземная а) на высоких опорах |  |  |
| б) на низких опорах |  |  |
| в) на опорах по покрытию здания (соору- жения) |  |  |
| г) на опорах по стене здания (сооружения) |  |  |

9) Подсчитать технико – экономические показатели генерального плана.

Технико – экономические показатели генерального плана:

- Площадь участка                                                                            		м2

- Площадь застройки                                                                        		м2

- Площадь озеленения                                                                      		м2

- Площадь твердых покрытий: отмостки, проездов, площадок          	м2

- Процент застройки (площадь застройки х 100/ площадь участка )  	%

6. Процент озеленения (площадь озеленения х 100/ площадь участка)  	%

7. Процент твердых покрытий

(площадь твердых покрытий х 100/ площадь / участка ) 			%

Пример выполнения генерального плана усадебного типа

ПРИЛОЖЕНИЕ 42. Расчет технико-экономических показателей здания

Для измерения ТЭП здания должны быть сделаны следующие подсчеты:

А — площадь застройки, м2, представляет собой площадь горизонтального сечения по внешнему периметру зданий выше цоколя;

Б — строительный объем здания, м3, получается умножением площади застройки на высоту от уровня пола первого этажа до верха чердачного перекрытия или покрытия;

В — жилая площадь, м2, представляет собой сумму площадей жилых комнат;

Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт, включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается.

Г — подсобная или вспомогательная площадь, м2, включает в себя площадь передней, внутренних коридоров и шлюзов;

Д — полезная площадь, м2, представляет собой сумму жилой и вспомогательной площадей.

Расчет планировочного коэффициента KB1B производить по формуле:

KB1B = В:(В + Г) = 0,5…0,7.

Расчет кубатурного коэффициента KB2 B производится по формуле:

KB2B = Б : В = 4,5…6,0.

Пример расчета технико - экономические показатели общественного здания

1. Площадь застройки здания , Sпр:

Sпр = 1437 м2

2. Строительный объём здания , Vстр :

Vстр = Sпр` * h = ( 951.9 * 3.3 ) + (( 1347.1 * 3.381 ) + ( 164.2 * 3.381 )) = 8251 м3

3. Полезная площадь , Sпол : Sпол =  S`ком = 537 м2

4. Подсобная площадь , Sпод : Sпод = S``ком = 1555 м2

5. Общая площадь , Sобщ :

Sобщ = Sпол + Sпод = 537 + 1555 = 2092 м2

6. Планировочный коэффициэнт , k1 :

Sпол	     537

k1 = 	=                      = 0.3 ,

Sпод             1555

7. Объёмный коэффициент , k2 :

Vстр	     8251

k2 =                       =                   = 15.4 м3 / м2

Sпол                537

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

Колледж ГГУ

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Форма обучения – очная

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений

Раздел 1. Участие в проектировании  архитектурно-конструктивной части проекта зданий

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций

на тему: «Проектирование  архитектурно-строительной части проекта общественного здания».

|  | Выполнила: студентка группы СЗ-О-22 Пономаренко Валерия Александровна __________________________ (подпись) |
| --- | --- |
|  | Руководитель: преподаватель колледжа, Слиж Владимир Владимирович __________________________ (подпись) |

пос. Электроизолятор

20__ год