МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

Рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

пос. Электроизолятор,

2025 г.

Программа учебной дисциплины ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» разработана в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 25.06.2024 №442, зарегистрирован в Минюсте РФ, 25.07.2024 N 78925, и  с учетом запросов работодателей на дополнительные результаты освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, не предусмотренные ФГОС СПО, по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессионального учебного цикла по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Протокол №    от «    »                202   г.

Председатель цикловой комиссии __________

Содержание

| 1 | Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 2 | Структура и содержание учебной дисциплины |
| 2.1 | Объем учебной дисциплины и виды учебной работы |
| 2.2 | Тематический план и содержание учебной дисциплины |
| 3 | Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины |
| 4 | Контроль и оценка результатов учебной дисциплины |
| 5 | Приложение «Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего (в том числе рубежного) контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ОП.09 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»» |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 04, 09  и ПК 2.2, 2.5, 2.7

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 2.2. Организовывать подготовку строительной площадки и участков к производству строительных работ

ПК 2.5. Контролировать качество выполняемых строительных работ

ПК 2.7. Выполнять геодезическое обеспечение и камеральную обработку результатов инженерно-геодезических изысканий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина включена в вариативную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

# Целью освоения дисциплины «Основы геодезии» в организациях среднего профессионального образования является формировании компетенций, необходимых для успешной деятельности  и реализации методов геодезических работ при строительстве зданий и сооружений.

# Задачи дисциплины: 1. Сообщить студентам сведения о классификации и номенклатуре топографических карт и планов. 2. Сообщить сведения о формах рельефа земной поверхности и приборах ориентирования на местности. 3. Рассмотреть способы геометрического нивелирования, принципы угловых измерений на местности углов. 4. Дать общие сведения по всему комплексу геодезических и топографических работ, производимых при строительстве зданий и сооружений. 5. Обучение студентов квалифицированному использованию топографических материалов, самостоятельному производству простейших геодезических измерений и решению инженерно-геодезических задач в строительстве.

# В рамках программы общепрофессиональной дисциплины на базовом уровне обучающимися осваиваются общие и профессиональные компетенции:

| Код ПК, ОК | Планируемые результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие (Умения) | Дисциплинарные (Знания) |
| ОК 01 | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части Уо 01.02 определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы Уо 01.03 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Уо 01.04 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах Уо 01.05 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Зо 01.02 структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Зо 01.03 основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах Зо 01.05 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Уо 02.0 определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации Уо 02.02 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска Уо 02.03 оценивать практическую значимость результатов поиска Уо 02.04 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Уо 02.05 использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности Уо 02.06 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Зо02.02 приемы структурирования информации Зо02.03 формат оформления результатов поиска информации Зо02.04 современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и Зо02.05 программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 04 | Уо 04.01 организовывать работу коллектива и команды Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо04.01 психологические основы деятельности коллектива Зо04.02 психологические особенности личности |
| ОК 09 | Уо09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Уо09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы Уо09.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности Уо09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) Уо09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Зо09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы Зо09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) Зо09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Зо09.04 особенности произношения Зо09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ПК 2.2 | У2.2.01 читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ У2.2.02 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства У2.2.03 представлять сведения, документы и материалы по подготовке производства вида строительных работ, включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии) в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде У2.2.04 осуществлять производственную коммуникацию по вопросам подготовки к производству вида строительных работ | З .2.2.01 требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ З. 2.2.02 обустройство строительной площадки; правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов З. 2.2.03 средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии); З. 2.2.04 форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) |
| ПК 2.5 | У2.5.01 проводить контроль соответствия поставленных для производства вида строительных работ строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям нормативных технических документов, проектной и рабочей документации У2.5.02 проводить контроль соответствия технологического процесса и результата производства вида строительных работ требованиям нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации У2.5.03 использовать технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с проектами производства работ, содержащими календарные планы и сетевые графики, для создания запасов и своевременного обеспечения строительно-монтажных работ необходимыми ресурсами У2.5.04 анализировать результаты контроля качества, устанавливать причины отклонений технологического процесса и результата производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации У2.5.05 определять состав оперативных мер по устранению обнаруженных при проведении контроля качества отклонений технологии и результатов производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации У2.5.06 оформлять исполнительную и учетную документацию контроля качества производства вида строительных работ У2.5.07 осуществлять контроль применяемых технологий и способов устройства систем защитных покрытий (включая освидетельствование скрытых работ); У2.5.08 осуществлять контроль применяемых технологий и способов устройства систем электрохимической защиты (включая освидетельствование скрытых работ) У 2.5.09 представлять сведения, документы и материалы контроля качества производства вида строительных работ, включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде | З. 2.5.01 требования нормативных технических документов к строительным материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию, используемым при производстве вида строительных работ З. 2.5.02 методы и средства контроля соответствия строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве вида строительных работ, требованиям нормативных технических документов З. 2.5.03 схемы операционного контроля качества производства вида строительных работ З. 2.5.04 требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполняемых технологических операций, качеству выполнения технологических операций и качеству результатов производства вида строительных работ З. 2.5.05 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительных работ З. 2.5.06 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов З. 2.5.07 виды строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других видов строительных работ; З. 2.5.08 основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве. З. 2.5.09 требования нормативных правовых актов и других технических документов к составу и оформлению исполнительной и учетной документации контроля качества производства вида строительных работ З .2.5.10 форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) |
| ПК 2.7 | У 2. 7.01 осуществлять построение и приемку плановой и высотной геодезической основы для строительства У 2. 7.02 выбирать геодезическое оборудование в соответствии с территорией градостроительной деятельности У 2. 7.03 выполнять геодезические разбивочные работы в процессе строительства У 2. 7.04 осуществлять геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений | З. 2.7.01 геодезические приборы и инструменты З .2.7.02 требования к выполнению съемки зданий З. 2.7.03 виды геодезических работ на участке производства этапа строительных работ, включая приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы участка производства этапа строительных работ, планировку и разметку участка производства этапа строительных работ, разработку геодезических схем по конструкциям (элементам, частям) объекта капитального строительства З. 2.7.04 методы и средства инструментального геодезического контроля качества результатов производства строительно-монтажных работ; правила и порядок наладки и регулирования геодезических приборов З. 2.7.05 требования нормативных технических и руководящих документов к составу и оформлению геодезической исполнительной и учетной документации участка производства этапа строительных работ З. 2.7.06 виды программного обеспечения для камеральной обработки материалов инженерно-геодезических изысканий З. 2.7.07 состав технического отчета о выполненных инженерно-геодезических работах |

# 1.4. Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих:

- демонстрацию интереса к будущей профессии;

- оценку собственного продвижения, личностного развития;

- положительную динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- - проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрацию умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- - демонстрацию навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- уважительное отношение к родителям, соблюдение этических норм общения при взаимодействии с ними, готовность к созданию семьи и ответственность за воспитание своих детей;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и в командных проектах;

- формирование мотивации на получение профильного высшего образования по выбранной специальности;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;

- развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное в окружающей природе, в искусстве.

Обучающимся демонстрируются примеры ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения.

1.5. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

На занятиях по  учебной дисциплине используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:

- круглый стол;

- дискуссии;

- групповая работа или работа в парах;

- решение ситуационных задач.

# 1.6. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется следующим    образом:

- проведение практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,

- проведение отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины | 52 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Теоретическое обучение | 20 |
| Практические занятия | 28 |
| Самостоятельная работа | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.7. |
|  | Тема 1.1 Задачи геодезии. Масштабы. Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. Определение положение точек земной поверхности, системы географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования Основные термины и понятия: карта, план, профиль Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Условные знаки, классификация условных знаков. Методика решения стандартных задач на масштабы. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1.Решение задач на масштабы. |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Условные знаки |  |  |
|  | Тема1.2 Рельеф местности. Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на топографической карте. Номенклатура карт и планов | 3 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Решение задач по карте (плану) с горизонталями |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 Номенклатура карт и планов |  |  |
|  | Тема 1.3 Ориентирование направлений. Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным. Формулы передачи дирекционного угла. | 3 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Определение ориентирных углов направлений по карте. |  |  |
|  | Тема 1.4 Прямая и обратная геодезические задачи Зарамочное оформление карт и планов. Географическая и прямоугольная сетки на картах и планах. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных точек. Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. | 3 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Определение координат точек по карте. |  |  |
| Раздел 2. Геодезические измерения | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.7. |
|  | Тема 2.1 Сущность измерений. |  |  |
|  | Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: непосредственные, косвенные, равноточные, неравноточные. |  |  |
|  | Погрешность результатов измерений. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. |  |  |
|  | Учет поправок за компарирование, температуру, наклона линий. Контроль линейных измерений. |  |  |
|  | Устройство лазерного дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: измерение длин линий при помощи лазерного дальномера. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 1Выполнение и обработка линейных измерений |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Измерение длин линий при помощи лазерного дальномера. |  |  |
|  | Тема 2.2 Угловые измерения | 8 |  |
|  | Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного приспособления. |  |  |
|  | Правила обращения с теодолитом. Поверки теодолита. Технология измерения горизонтальных углов. |  |  |
|  | Порядок работы при измерении горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее положение, последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой контроль измерений. |  |  |
|  | Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита. |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Измерение углов теодолитом. |  |  |
|  | Самостоятельная учебная работа обучающегося | 2 |  |
|  | Подготовка к лабораторным, практическим занятиям |  |  |
| Раздел 3. Геодезические съемки. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.7. |
|  | Тема 3.1 Назначение и виды геодезических съемок. |  |  |
|  | Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ Задачи по определению планового и высотного положения точки относительно исходных пунктов. Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. |  |  |
|  | Закрепление точек геодезических сетей на местности. Расчеты инженерно-геодезических работ, связанных с переносом проекта в натуру. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  | Тема 3.2 Теодолитная съемка | 8 |  |
|  | Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход как простейший метод построения плановой опоры (сети) для выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитного хода: рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. Полевой контроль. Обработка журнала измерений. теодолитного хода по координатам на план. Вычисление площади участка. Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; нанесение точек |  |  |
|  | Разбивка отдельных объектов и их элементов на местности с закреплением осей и точек. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру. Контроль точности возведения сооружений |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Вычислительная обработка теодолитного хода. |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Нанесение точек теодолитного хода на план. |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру |  |  |
|  | Тема 3.3 Геометрическое нивелирование | 4 |  |
|  | Устройство нивелиров: Н3. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). Классификация нивелирования по методам определения превышений. Принцип и способы геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. |  |  |
|  | Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по проложению хода технического нивелирования; вычислительная обработка результатов нивелирования. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 4 Работа с нивелиром: Н3. Выполнение поверок нивелира. Обработка результатов нивелирования |  |  |
|  | Тема 3.4 Тахеометрическая съемка. | 8 |  |
|  | Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство электронного тахеометра. Приведение тахеометра в рабочее положение. |  |  |
|  | Устройство электронного тахеометра.. Измерения при создании съемочного обоснования. Составление технической исполнительной документации |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. Координатные измерения. |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Обратная засечка (координатная и высотная). |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Вынос в натуру тахеометром (расстояния и координат) | 2 |  |
| Всего часов учебных занятий: |  | 52 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, учебной доской, техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного оборудования (мобильное мультимедийное оборудование), учебными наглядными пособиями в виде электронных материалов к дисциплине (презентации).

Программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows 7 начальная

- Microsoft Office 2010-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher)

- Программа автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD

- Программа для работы с pdf файлами Adobe Reader

- Программный комплекс ГРАНД Смета

- Программа для работы с pdf файлами Foxit Reader

- Программа для создания pdf документов PDFCreator

- Архиватор 7-zip

- Программа для проведения компьютерного тестирования MyTestX Pro

- Программа для работы с цифровыми фотографиями Picasa

- Программа для создания и редактирования видео Киностудия Windows Live

- Программа для работы с djv файлами WinDjView

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основная литература:

- Основы геодезии : учебное пособие / составители Е. П. Евтушкова, Е. Ю. Конушина. — Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2022. — 176 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/128181.html

- Акиньшин, С. И. Геодезия : учебное пособие / С. И. Акиньшин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 304 c. — ISBN 978-5-4497-1103-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108289.html

- Волощук, О. В. Высшая геодезия : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / О. В. Волощук, М. И. Лобов, Т. В. Морозова. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2023. — 120 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135134.html

Дополнительная литература:

1.	Пронский, Д. В. Основы геодезии и маркшейдерии : учебное пособие / Д. В. Пронский, Н. В. Пронская. — Алчевск : Донбасский государственный технический институт, 2023. — 138 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/151554.html

2.	Волощук, О. В. Высшая геодезия : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / О. В. Волощук, М. И. Лобов, Т. В. Морозова. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2023. — 120 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135134.html

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Рабочая программа (ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ») предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

| Компетенции | Результаты обучения | Критерии оценки |  | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ПК 2.2 Организовывать подготовку строительной площадки и участков к производству строительных работ. ПК 2.5. Контролировать качество выполняемых строительных работ ПК 2.7. Выполнять геодезическое обеспечение и камеральную обработку результатов инженерно-геодезических изысканий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений | Знания |  |  |  |  |
|  | - основные понятия и термины, используемые в геодезии; |  | - демонстрирует знания понятий и терминов, используемых в геодезии; |  | Тестирование Диф. зачет |
|  | - назначение опорных геодезических сетей; |  | -демонстрирует знания о видах опорных геодезических сетей и их применении; |  |  |
|  | - масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; |  | -демонстрирует знания видов масштабов и их назначение; масштабирует; читает и вычерчивает условные топографические знаки |  |  |
|  | - систему плоских прямоугольных координат; |  | -разбирается в системе плоских прямоугольных координат; |  |  |
|  | - приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; |  | -демонстрирует знания устройств приборов и инструментов, применяемых при выполнении геодезических измерений; -выполняет последовательность вычислительной обработки геодезических измерений. |  |  |
|  | - приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат; |  |  |  |  |
|  | - виды геодезических измерений. |  | -демонстрирует знания видов геодезических измерений и их назначение |  |  |
|  | Умения |  |  |  |  |
|  | - читать ситуации на планах и картах; |  | -читает изображение ситуации и рельефа местности; |  | Оценка практических и лабораторных работ |
|  | - решать задачи на масштабы; |  | -решает задачи на масштабы; |  |  |
|  | - решать прямую и обратную геодезическую задачу; |  | -определяет прямоугольные координаты и ориентирные углы; -решает прямую и обратную геодезические задачи |  |  |
|  | - пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек; |  | - осуществляет линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности. |  |  |
|  | - пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вынесении расстояния и координат; |  | -производит измерения по выносу расстояния и координат |  |  |
|  | - подготовку строительной площадки и участков к производству строительных работ |  | - подготавливает строительную площадку и участки к производству строительных работ |  |  |
|  | - проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования. |  | -выполняет камеральные работы по окончании геодезических съемок и изысканий |  |  |

Приложение

к рабочей программе

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

## 1. Паспорт фондов оценочных средств (ФОС)

## 1.1 Область применения

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки результатов освоения дисциплины ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» в рамках  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ФОС включают комплекты оценочных средств для проведения текущего (в том числе рубежного) контроля и промежуточной аттестации.

ФОС разработаны в соответствии с:

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 25.06.2024 №442, зарегистрирован в Минюсте РФ, 25.07.2024 N 78925, и  с учетом запросов работодателей на дополнительные результаты освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, не предусмотренные ФГОС СПО.

–  Положением о текущем контроле успеваемости студентов  колледжа ФГБОУ ВО «ГГУ»;

– Положением о формах, периодичности и порядке проведения  промежуточной аттестации по программам среднего профессионального образования;

–  Положением о формировании фондов оценочных средств;

–  Рабочей программой учебной дисциплины ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

## 1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.2 | У2.2.01 читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ У2.2.02 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства У2.2.03 представлять сведения, документы и материалы по подготовке производства вида строительных работ, включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии) в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде У2.2.04 осуществлять производственную коммуникацию по вопросам подготовки к производству вида строительных работ | З .2.2.01 требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ З. 2.2.02 обустройство строительной площадки; правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов З. 2.2.03 средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии); З. 2.2.04 форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) |
| ПК 2.5 | У2.5.01 проводить контроль соответствия поставленных для производства вида строительных работ строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям нормативных технических документов, проектной и рабочей документации У2.5.02 проводить контроль соответствия технологического процесса и результата производства вида строительных работ требованиям нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации У2.5.03 использовать технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с проектами производства работ, содержащими календарные планы и сетевые графики, для создания запасов и своевременного обеспечения строительно-монтажных работ необходимыми ресурсами У2.5.04 анализировать результаты контроля качества, устанавливать причины отклонений технологического процесса и результата производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации У2.5.05 определять состав оперативных мер по устранению обнаруженных при проведении контроля качества отклонений технологии и результатов производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации У2.5.06 оформлять исполнительную и учетную документацию контроля качества производства вида строительных работ У2.5.07 осуществлять контроль применяемых технологий и способов устройства систем защитных покрытий (включая освидетельствование скрытых работ); У2.5.08 осуществлять контроль применяемых технологий и способов устройства систем электрохимической защиты (включая освидетельствование скрытых работ) У 2.5.09 представлять сведения, документы и материалы контроля качества производства вида строительных работ, включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде | З. 2.5.01 требования нормативных технических документов к строительным материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию, используемым при производстве вида строительных работ З. 2.5.02 методы и средства контроля соответствия строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве вида строительных работ, требованиям нормативных технических документов З. 2.5.03 схемы операционного контроля качества производства вида строительных работ З. 2.5.04 требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполняемых технологических операций, качеству выполнения технологических операций и качеству результатов производства вида строительных работ З. 2.5.05 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительных работ З. 2.5.06 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов З. 2.5.07 виды строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других видов строительных работ; З. 2.5.08 основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве. З. 2.5.09 требования нормативных правовых актов и других технических документов к составу и оформлению исполнительной и учетной документации контроля качества производства вида строительных работ З .2.5.10 форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) |
| ПК 2.7 | У 2. 7.01 осуществлять построение и приемку плановой и высотной геодезической основы для строительства У 2. 7.02 выбирать геодезическое оборудование в соответствии с территорией градостроительной деятельности У 2. 7.03 выполнять геодезические разбивочные работы в процессе строительства У 2. 7.04 осуществлять геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений | З. 2.7.01 геодезические приборы и инструменты З .2.7.02 требования к выполнению съемки зданий З. 2.7.03 виды геодезических работ на участке производства этапа строительных работ, включая приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы участка производства этапа строительных работ, планировку и разметку участка производства этапа строительных работ, разработку геодезических схем по конструкциям (элементам, частям) объекта капитального строительства З. 2.7.04 методы и средства инструментального геодезического контроля качества результатов производства строительно-монтажных работ; правила и порядок наладки и регулирования геодезических приборов З. 2.7.05 требования нормативных технических и руководящих документов к составу и оформлению геодезической исполнительной и учетной документации участка производства этапа строительных работ З. 2.7.06 виды программного обеспечения для камеральной обработки материалов инженерно-геодезических изысканий З. 2.7.07 состав технического отчета о выполненных инженерно-геодезических работах |
| ОК 01 | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части Уо 01.02 определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы Уо 01.03 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Уо 01.04 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах Уо 01.05 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Зо 01.02 структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Зо 01.03 основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах Зо 01.05 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Уо 02.0 определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации Уо 02.02 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска Уо 02.03 оценивать практическую значимость результатов поиска Уо 02.04 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Уо 02.05 использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности Уо 02.06 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Зо02.02 приемы структурирования информации Зо02.03 формат оформления результатов поиска информации Зо02.04 современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и Зо02.05 программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 04 | Уо 04.01 организовывать работу коллектива и команды Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо04.01 психологические основы деятельности коллектива Зо04.02 психологические особенности личности |
| ОК 09 | Уо09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Уо09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы Уо09.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности Уо09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) Уо09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Зо09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы Зо09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) Зо09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Зо09.04 особенности произношения Зо09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

| Элемент учебной дисциплины | Виды, формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения |
| Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи | Практические работы Тесты Устный опрос | ОК 01, 02, 04, 09 ПК 2.2, 2.5, 2.7 | 5 семестр – диффер. зачет | ОК 01, 02, 04, 09 ПК 2.2, 2.5, 2.7 |
| Раздел 2. Геодезические измерения |  |  |  |  |
| Раздел 3. Геодезические съемки. |  |  |  |  |

## 2. Комплекты оценочных материалов

## 2.1.  Комплект оценочных средств для текущего контроля

Вид задания: Практическое занятие

Инструкция:

- Ознакомьтесь с практической работой;

- Внимательно прочитайте содержание задания (последовательность выполнения работы);

- Время выполнения задания –  120 минут;

Критерии оценки практической  работы

| Оценка | Характеристики ответа обучающегося |
| --- | --- |
| Отлично | самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. |
| Хорошо | самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия |
| Удовлетворительно | в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия |
| Неудовлетворительно | не решил учебно-профессиональную задачу или задание |

## Перечень практических и расчетно – графических работ

## Раздел 1.  Топографические карты, планы и чертежи

Практическое  занятие № 1.Решение задач на масштабы.

Практическое  занятие № 2 Условные знаки

Практическое  занятие № 3 Решение задач по карте (плану) с горизонталями

Практическое занятие № 4 Номенклатура карт и планов

Практическое  занятие № 5 Определение ориентирных углов направлений по карте.

## Практическое  занятие № 6 Определение координат точек по карте.

## Раздел 2. Геодезические измерения

Лабораторная работа № 1.Выполнение и обработка  линейных измерений

Практическое  занятие № 7 Измерение длин  линий при помощи  лазерного дальномера.

Лабораторная работа № 2.Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита.

## Лабораторная работа № 3.Измерение  углов теодолитом.

## Раздел  3.  Геодезические съемки

Практическое  занятие № 8.Вычислительная обработка  теодолитного хода.

Практическое  занятие № 9 Нанесение точек теодолитного хода на план.

Практическое  занятие № 10 Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру

Лабораторная  работа № 4. Работа с нивелиром: Н3. Выполнение поверок нивелира. Обработка результатов нивелирования

Лабораторная  работа № 5.Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. Координатные измерения.

Лабораторная  работа № 6. Обратная засечка (координатная и высотная).

## Практическое  занятие № 11 Вынос в натуру тахеометром (расстояния и координат)

# Практическое  занятие № 1.Решение задач на масштабы.

## По Разделу 1.  Топографические карты, планы и чертежи

## По Теме 1.1 Задачи  геодезии. Масштабы.

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического  занятия - Решение задач на масштабы.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: Топографические карты, Условные знаки, Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, Линейка, карандаш, ЛПМ.

2. Задания

ЗАДАНИЕ 1. Определить какой масштаб крупнее и во сколько раз?

1:10 и 1:2000

ЗАДАНИЕ 2. Определить длину линии (АВ) на плане, если дано АВ=28.5м. Масштаб плана 1:1000.

ЗАДАНИЕ 3. Определить длину линии на местности (АВ), если дано ав=7.3см. Масштаб плана 1:2000.

ЗАДАНИЕ 4. Построить линейный масштаб по численному, если дано:

Численный масштаб 1:1000; Основание масштаба а = 2см.

Порядок Построения:

- Проводят прямую линию длиной 8см

- На этой прямой откладывают несколько раз отрезок а = 2см

- Первое крайнее основание масштаба делят на десять равных частей.

- Выполняют оцифровку масштаба:

а) правую крайнюю точку (М) первого основания принимают за нуль;

б) левая крайняя точка (К) первого основания соответствует тому числу метров, которому на местности соответствует в данном масштабе основания.

Для масштаба 1:1000 - 20м.

в) затем выполняют оцифровку последующих точек вправо от нуля - около каждого деления подписывают значения соответствующих расстояний на местности;

г) одно деление в первом основание равно доли основания (малое деление).

Для данного масштаба малое деление равно 2 м.

ЗАДАНИЕ 5. На линейном масштабе 1:1000 отложить длину отрезка на местности d (рис.1).

Рис. 1 Построение отрезка на линейном масштабе

ЗАДАНИЕ 6. Определить графическую точность t линейного масштаба 1:1000.

ЗАДАНИЕ 7. а) построить поперечный масштаб по численному 1:1000, если дано: а = 2см - основание масштаба; в = 2.5см - расстояние по вертикали; m=10 делений - число делений в основании; п = 10 делений - число делений по вертикали.

в) определить графическую точность поперечного масштаба.

Решение: 1. Проводят прямую линию длиной 10см (рис.2).

Рис. 2 Построение поперечного масштаба (1 этап)

2. На прямой линии (КЕ) откладывают несколько раз отрезок а = 2 см (рис. 2). Получают точки К, М, N, Д, F, Е.

3. В полученных точках К, М, N, Д, F, Е восстанавливают перпендикуляры высотой в = 2,5 см.

Отмечают точки Р, Т… рис. 3.

4. Соединяют точки Р и Т прямой параллельной линией КЕ (рис. 3).

5. Первое нижнее основание масштаба КМ и верхнее основание РТ делят на десять равных частей (рис. 3в).

Рис. 3 в (3 этап)

6. Соединяют полученные точки в такой последовательности:

а) крайнюю точку (Р) верхнего основания соединяют с первой точкой (т.1) нижнего основания КЕ, проводят прямую линию Р1Р;

б) последующие точки соединяют прямыми, параллельными прямой Р1Р (линию Р1Р и параллельные ей называют трансверсалями);

в) расстояние по вертикали КР делят на десять равных частей рис. 4;

г) из каждой полученной точки на КР проводят прямые параллельные нижней прямой КЕ (рис.4).

Рис4. Оцифровка поперечного масштаба

д) выполняют оцифровку поперечного масштаба:

1.На прямой линии КЕ деления подписывают так же, как и при построении линейного масштаба (см. задание №4 п);

2.На вертикальной прямой КР нижняя точка принимается за нуль, каждое наименьшее деление равно 0.01 от основания масштаба, т.е. в данном случае одно наименьшее деление соответствует 0.2м.

ЗАДАНИЕ 7б. Определить графическую точность поперечного масштаба.

ЗАДАНИЕ № 8. На поперечном масштабе отложить длину линии соответствующую на местности АВ = 72.9м

Вопросы:

1.Что такое масштаб?

2.Что называется численным масштабом?

3. В виде чего выражают численный масштаб?

4.К каким масштабам относятся линейный и поперечный масштабы?

5.Что называется основанием масштаба?

6.Что называется графической точностью линейного масштаба?

7.Сравните масштабы 1:500 и 1:1000. Какой масштаб крупнее и во сколько раз?

8.Масштаб 1:500. Какова графическая точность линейного масштаба?

9.Масштаб 1:1000. Длина линии на плане АВ = 5.5см. Какова длина линии на местности?

10.Масштаб 1:2000. Длина линии на местности АВ = 100м. Какова длина линии на плане?

11.Что называется графической точностью поперечного масштаба?

12.Масштаб 1:5000. Какова графическая точность поперечного масштаба?

## Практическое  занятие № 2 Условные знаки

## По Разделу 1.  Топографические карты, планы и чертежи

## По Теме 1.1 Задачи  геодезии. Масштабы.

- Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- научиться читать ситуацию по карте, определять назначение условного знака и группу, к которой он принадлежит рельеф по карте и решать наиболее распространенные в строительной практике задачи.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: комплект учебных топографических карт, миллиметровая бумага для построения профиля, линейка, готовальня, цветные карандаши, калькулятор.

2.Задания

Изучение картографических условных знаков соответствующих групп. Развитие навыков чтения топографических планов (устное описание ситуации по заданному маршруту).

Общие сведения

Совокупность объектов местности, изображаемых на картах и планах, называется ситуацией. Ситуацию изображают картографическими или условными знаками,

Все условные знаки подразделяются на пять групп: площадные, линейные, внемасштабные, пояснительные, специальные.

Площадные условные знаки применяют для заполнения площадей объектов, например, пашни, леса, озера, луга. Они состоят из границ объекта и заполняющих его изображений или условной окраски.

Линейные условные знаки изображают объекты линейного характера, например, дороги, реки, линии связи. Длина таких объектов выражена в масштабе данной карты.

Внемасштабные условные знаки служат для изображения объектов, размеры которых не отображаются в данном масштабе, например, мосты, колодцы. геодезические знаки. Такие знаки определяют местоположение объектов.

Пояснительные условные знаки представляют собой цифровые и буквенные надписи, характеризующие объект, например, глубина и скорость течения реки, грузоподъемность и ширину моста. Такие знаки проставляют на основных площадных, линейных и внемасштабных знаках.

Специальные условные знаки устанавливают соответствующие ведомства отраслей народного хозяйства. Их применяют для составления специализированных карт и планов этой отрасли, например, знаки маркшейдерских планов, нефтепромысловых сооружений.

Задание 1.

На учебной карте выберите по 5 условных знака каждой группы знаков.

Прочитайте по карте, что обозначают эти знаки на конкретном листе карты.

Опишите ситуацию карты в районе указанного знака.

Скопируйте условные знаки, подпишите рядом название данного условного знака.

Все работы выполняются цветными карандашами или тушью.

Контрольные вопросы

Дать определение карты и плана.

Какие виды карт вы знаете.

Чем отличается топографическая карта от обзорной.

Для чего нужны картографические знаки.

На какие группы делятся условные знаки.

Для изображения каких объектов применяются знаки каждой группы.

## Практическое  занятие № 3 Решение задач по карте (плану) с горизонталями

## По Разделу 1.  Топографические карты, планы и чертежи

по Теме 1.2  Рельеф местности.

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- научиться решать задачи по карте, уметь пользоваться линейным и     поперечным масштабами и решать наиболее распространенные в строительной практике задачи.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: комплект учебных топографических карт, миллиметровая бумага для построения профиля, линейка, готовальня, цветные карандаши, калькулятор.

2. Задания

Задание 1. Работа с численными масштабами.

Порядок работы:1. Вычислить длины линий на плане в сантиметрах по их длинам на местности в метрах.

L( см) = dм / М : 100, где dм – длина линии на местности, м;

М - знаменатель масштаба.

Таблица 1.

| Масштаб | Длины линий на местности, м | Длина линии на плане, см |
| --- | --- | --- |

- Вычислить длины линий на местности в метрах по их размерам в сантиметрах.

dм = L * М /100, где dм – длина линии на плане в см

Таблица 2.

| Масштаб | Длины линий на плане, см | Длина линий на местности, м |
| --- | --- | --- |

Задание 2. Работа с графическими масштабами.

Порядок выполнения

2.1. Построить линейный масштаб с основанием L = 2 см, = 10. Подписать его согласно данному численному масштабу и отложить размеры:_____м,____        м,____        м.

2.2.С помощью поперечного масштаба измерителем по масштабной линейке отложить размеры. Исходные данные в задании 1.1.

Таблица 3.

| Масштабы | Размеры, м | Линия, см |
| --- | --- | --- |

2.3. Сравнить масштабы по точности.

Вопросы для зачета:

- Что такое масштаб? Для чего его применяют в геодезии?

- В чем разница между численным, линейным и поперечным масштабами?

- Сравните по точности линейный и поперечный масштабы?

- Что такое точность масштабов? Как ее определять для разных масштабов?

Практическое занятие № 4 Номенклатура карт и планов

## По Разделу 1.  Топографические карты, планы и чертежи

по Теме1.2  Рельеф местности.

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- научиться решать задачи по карте, уметь определять номенклатуру карт и планов

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: комплект учебных топографических карт масштаба 1:1000000, миллиметровая бумага, линейка, готовальня, цветные карандаши, калькулятор.

2. Задание

Краткие теоретические и учебно-методические материалы

Для выполнения данной практической работы преподавателем задаются разные трапеции М 1: 1 000 000 с известными координатами представленные на рисунке 1.

Задание: необходимо найти координаты углов неизвестных трапеций:

М 1: 500 000, 300 000, 200 000, 100 000, 50 000, 25 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000, 500 .

Рисунок 1 – Номенклатура листа карты 1:1000000 и ее координаты

Из курса геодезии известно, что параллели проходят через 4 ̊ , а меридианы через 6 ̊.

При нахождении координат углов трапеции определенного масштаба необходимо следовать следующему алгоритму выполнения работы. Пример расчета и выполнения работы представлены на рисунке 2.

Алгоритм выполнения задания

1. Трапецию масштаба карты 1: 1 000 000 делим на 4 части для получения масштаба 1: 500 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 2, по меридианам 3; (номенклатура исходной трапеции, например: R-55);

2. Трапецию масштаба карты 1: 1 000 000 делим на 9 частей для получения масштаба 1: 300 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 1 20, по меридианам 2; (номенклатура данной трапеции обозначается римскими цифрами и записывается, например: I-R-55);

3. Трапецию масштаба карты 1: 1 000 000 делим на 36 частей для получения масштаба 1: 200 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 40, по меридианам 1; (номенклатура данной трапеции обозначается римскими цифрами и записывается, например: R-55-II);

4. Трапецию масштаба карты 1: 1 000 000 делим на 144 части для получения масштаба 1: 100 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 20, по меридианам 30; (номенклатура данной трапеции обозначается арабскими цифрами и записывается, например: R-55-78);

5. Трапецию масштаба карты 1: 100 000 делим на 4 части для получения масштаба 1: 50 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 10, по меридианам 15; (номенклатура данной трапеции обозначается большими буквами русского алфавита и записывается, например: R-55-78-А);

6. Трапецию масштаба карты 1: 50 000 делим на 4 части для получения масштаба 1: 25 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 5, по меридианам 730; (номенклатура данной трапеции обозначается строчными буквами русского алфавита и записывается, например: R-55-78-А-г);

7. Трапецию масштаба карты 1: 25 000 делим на 4 части для получения масштаба 1: 10 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 230, по меридианам 345; (номенклатура данной трапеции обозначается арабскими цифрами и записывается, например: R-55-78-А-г-3);

8. Трапецию масштаба карты 1: 100 000 делим на 256 частей для получения масштаба 1: 5 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 115, по меридианам 152,5; (номенклатура данной трапеции обозначается арабскими цифрами и записывается, например: R-55-78 (256));

9. Трапецию масштаба карты 1: 5 000 делим на 4 части для получения масштаба 1: 2 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 37,5, по меридианам 56,25; (номенклатура данной трапеции обозначается заглавными русскими буквами и записывается, например: R-55-78 (256-Б));

10. Трапецию масштаба карты 1: 2 000 делим на 4 части для получения масштаба 1: 1 000 каждая часть трапеции проходит по параллелям 18,75, по меридианам 28,13; (номенклатура данной трапеции обозначается римскими цифрами и записывается, например: R-55-78 (256-Б-IV));

11. Трапецию масштаба карты 1: 2 000 делим на 16 части для получения масштаба 1: 500 каждая часть трапеции проходит по параллелям 9,38, по меридианам 14,06; (номенклатура данной трапеции обозначается арабскими цифрами и записывается, например: R-55-78 (256-Б-10));

## Практическое  занятие № 5 Определение ориентирных углов направлений по карте. По Разделу 1.  Топографические карты, планы и чертежи

по Теме 1.3  Ориентирование направлений.

1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- научиться решать задачи по карте, уметь ориентироваться на топографических планах и картах

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: комплект учебных топографических карт разного масштаба, миллиметровая бумага, линейка, готовальня, цветные карандаши, транспортир, калькулятор.

2.Задания

Задача 1. На фрагменте карты дана линия АВ. Необходимо определить направление линии относительно осевого меридиана. Фрагмент карты выдается преподавателем.

Задача 2. Известно значение дирекционного угла линии АВ. Вычислите для

каждого случая обратный дирекционный угол а ВА и румб r АВ. Решение сопроводить чертежом. \

Основные формулы, необходимые при решении задач:

Четверть Формула

I r = α

II r = 180° - α (3)

III r = α – 180°

IV r = 360° - α

Практическое  занятие № 6 Определение координат точек по карте

## По Разделу 1.  Топографические карты, планы и чертежи

По Теме  1.4 Прямая и обратная геодезические задачи.

1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- научиться решать задачи по карте, уметь определять координаты точек на топографических планах и картах

На проведение практического занятия отводится 90минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: комплект учебных топографических карт разного масштаба, миллиметровая бумага, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор.

2 Задания

Определение географических и прямоугольных координаты точек»

- Ключа 147.0

- Высоты 171,8

- Церкви в г. Снов

- Кл. Белый

- Домика лесника.

1. Определить географические координаты точки на карте.
Например, координаты точки А. Для этого необходимо с помощью циркуля-измерителя измерить кратчайшее расстояние от точки А до южной рамки карты, затем приложить измеритель к западной рамке и определить количество минут и секунд в измеренном отрезке, сложить полученное (измеренное) значение минут и секунд (0'27") с широтой юго-западного угла рамки - 54°30'.
Широта точки на карте будет равна: 54°30'+0'27" = 54°30'27".
Долгота определяется аналогично.
Измеряют с помощью циркуля-измерителя кратчайшее расстояние от точки А до западной рамки карты, прикладывают циркуль-измеритель к южной рамке, определяют количество минут и секунд в измеренном отрезке (2'35") складывают полученное (измеренное) значение с долготой юго-западного угла рамки- 45°00'.
Долгота точки на карте будет равна: 45°00'+2'35" = 45°02'35"

2. Определить прямоугольные координаты точки на карте.
Например, точки В (рис. 2).
Для этого надо:

- записать X - оцифровку нижней километровой линии квадрата, в котором находится точка В, т.е. 6657 км;

- измерить по перпендикуляру расстояние от нижней километровой линии квадрата до точки В и, пользуясь линейным масштабом карты, определить величину этого отрезка в метрах;

- сложить измеренную величину 575 м с значением оцифровки нижней километровой линии квадрата: X=6657000+575=6657575 м.

Определение ординаты Y производят аналогично:

- записать значение Y - оцифровку левой вертикальной линии квадрата,т.е.7363;

- измерить по перпендикуляру расстояние от этой линии до точки В, т.е.335 м;

- прибавить измеренное расстояние к значению оцифровки Y левой вертикальной линии квадрата: Y=7363000+335=7363335 м.

## Лабораторная работа № 1.Выполнение и обработка  линейных измерений

## По Разделу 2.   Геодезические измерения

## По Теме 2.1 Сущность измерений. Линейные измерения

1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- научиться производить вешение, измерение линий лентой, определять невязки при измерениях.

На проведение практического занятия отводится 90минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): ленты, вешки, рулетки, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор.

2.Задания

Задание 1. Вешение и измерение длин линий лентой.

Порядок выполнения

1.1.На местности провешить линию длиной 100 ... 150 м, с уклоном 2° способом на себя.

1.2. Измерить линию лентой в прямом и обратном направлении и угол наклона рулеткой:

Дпр=

Доб=

ν =

Задание 2. Вычислить абсолютную ошибку при измерении и сделать вывод о ее допустимости (f доп. = 1 / 2000 от длины).

2.1. Δ  = Дпр - Добр.

2.2. Дср = Дпр+ Добр / 2

2.3. fотн.  =    Δ / Дср.

Вывод: _______________________________________________________________________

(допустимая ли ошибка?)

Задание 3. Вычислить горизонтальное проложение линии по формуле:

d = Дср- ΔД,

где ΔД - поправка за наклон

Вопросы для зачета:

Назовите способы вешения линий.

Какие ошибки допускаются при измерении линий лентой в зависимости от рельефа местности?

Для чего вводят поправки за наклон линии?

Для чего служит экер, эклиметр?

Какие условия необходимо соблюдать при измерении линий лентой?

Практическое  занятие № 7 Измерение длин  линий при помощи  лазерного дальномера. По Разделу 2. Геодезические измерения

## По Теме 2.1 Сущность измерений. Линейные измерения при помощи  лазерной рулеткой

1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- научиться производить измерение линий при помощи  лазерного дальномера- лазерной рулетки

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): лазерный дальномер- лазерная рулетка , линейка, готовальня, транспортир, калькулятор.

2.Задания

Задание 1. С помощью лазерной рулетки измерить длину и ширину кабинета. Установить лазерную рулетку и отражатель на штативы и измерить расстояние межу двух точек, указанных преподавателем.

Лазерная рулетка широко и успешно применяется для измерений габаритов оборудования и сооружений, внутренних размеров помещений как в плане, так и по высоте. Для измерения длин линий на местности лазерную рулетку целесообразно устанавливать на штатив и выполнять измерения на визирную пластину (отражатель) закрепленную на другом штативе. Технические характеристики лазерной рулетки

Лазерный цифровой дальномер  фирмы   VEGA 2LS предназначен для профессионального измерения расстояний.

1. Диапазон измерений расстояний от 0,05 до 200 м.

2. Точность измерений, до 10 м ± 1,0 мм, > 10 м ± 1,5 мм.

3. Для расстояний > 100 м следует использовать визирную пластину.

4. Температурный диапазон при измерениях от -10°С до +50°С.

5. Память — 20 значений.

6. Вес — 195 г.

Измерение от торца

Измерение от центра крепления

Измерение от переднего края

Установка времени измерения,  Площадь, объем

## Лабораторная работа № 2. Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита. По Разделу 2.   Геодезические измерения

## По Теме 2.2 Угловые измерения.

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- Изучить устройство теодолитов, овладеть приемами работы с ними. Выполнение поверок теодолита.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): ленты, вешки, рулетки, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор, теодолиты 4Т30П, ТЕО 20, 2Т30КП, штатив, отвес.

2.Задания

Задание 1.Изучение устройства теодолита.

Для изучения устройства теодолита 4Т30П необходимо перечисленные и обозначенные на рисунке части найти на самом приборе и разобраться в их назначении (рис. 1). При этом следует соблюдать основные правила в обращении с приборами: не прилагать усилий при вращении винтов и отдельных частей, не касаться оптических деталей руками, прежде чем вращать лимб, алидаду или зрительную трубу теодолита нужно открепить соответствующие закрепительные устройства.

2. Приведение в рабочее положение

3. Визирование на заданные точки местности.

Для этого необходимо:

а) установить зрительную трубу по глазу, т.е. добиться четкого изображения сетки нитей.

б) навести трубу на предмет: для этого предварительно наводят трубу на предмет с помощью оптического визира. После того как наблюдаемый предмет попал в поле зрения трубы, зажимают закрепительные винты алидады и зрительной трубы, и устанавливают трубу по предмету для чего при помощи кремальеры добиваются четкого изображения предмета.

4. Получение отсчетов.

На рисунке 2 показано поле зрения микроскопа, в верхней части которого (шкала «В») видны штрихи вертикального круга, в нижней части (шкала «Г»)

- штрихи горизонтального круга

Рис. 2 Поле зрения микроскопа

Задание 2. Выполнить поверки теодолита.

Положение частей теодолита обеспечивается строгим соответствием осей: главной осью теодолита ZZ1 (рис. 23) горизонтальной осью вращения трубы НН1, осью уровня ИИ1, визирной осью VV1.

Рис. 3 Принципиальная схема теодолита

Поверка 1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна главной сои теодолита (UU1 ZZ1). Устанавливают цилиндрический уровень по направлению двух подъемных винтов теодолита и, вращая их в противоположные стороны, приводят пузырек уровня на середину. Затем горизонтальный круг поворачивают на 90° и третьим подъемным винтом приводят пузырек уровня на середину и поворачивают горизонтальный круг в произвольном направлении. Если при различных положениях круга относительно подъемных винтов пузырек остался на середине, поверка считается выполненной.

Поверка 2. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной сои вращения трубы (WW1 ┴ НН1). Для выполнения поверки приводят вертикальную ось прибора в отвесное положение и визируют трубу на точку удаленную от теодолита и записывают отсчет. Затем трубу переводят через зенит; наводят визирную ось на ту же точку и вновь снимают отсчет.

Разность отсчетов равна двойной коллимационной ошибке: КП-КЛ=2С

КП- КЛ ±180°

Допускается: С= ≤ 2t

2

где t — точность теодолита

Поверка 3. Горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна главной оси теодолита (HH1 ┴ ZZ1).

Теодолит устанавливают в 20-30 метрах от стены здания, направляют трубу на какую-либо точку А, расположенную под углом 30-50° над горизонтом. Затем наклоняют трубу вниз примерно до горизонтального положения и отмечают на стене точку a1. Затем переводят трубу через зенит и при другом положении круга проектируют ту же точку вниз точка а2.

Если проекции точки совпадают, то условие выполняется. Если не совпадают, то допускается ошибка:

а1а2 ≤ _1__

Аа 6000

Рис. 24 Поверка перпендикулярности вращения трубы оси вращения прибора

Поверка 4. Вертикальная нить сетки должна быть отвесна.

Теодолит устанавливают на расстоянии 8-10м от подвешенного нитяного отвеса, перекрестие сетки нитей наводят на нить отвеса. Если вертикальная нить сетки совпадает с нитью отвеса, теодолит исправен.

Рис. 5 Сетка нитей

## Лабораторная работа № 3.Измерение  углов теодолитом.

## По Разделу 2.   Геодезические измерения

## По Теме 2.2 Угловые измерения.

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- Освоить методику измерения горизонтальных, вертикальных углов и обработка результатов измерения.

На проведение практического занятия отводится 90минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): ленты, вешки, рулетки, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор, теодолиты 4Т30П, ТЕО 20, 2Т30КП, штатив, отвес, журналы

2.Задания

ЗАДАНИЕ 1. Измерение горизонтального угла способом приемов

1. Выполнить установку теодолита над вершиной угла 1 (рис. 1).

Рuc.1 Измерение горизонтального угла

- Устанавливают теодолит при круге право.

- Закрепляют лимб при произвольном положении и в дальнейшем винты лимба не трогают.

- Открепив алидаду, зрительную трубу наводят по правой стороне на вешку в т.В. Закрепляют алидаду. Снимают отсчет по горизонтальному кругу (325°40/), записывают его в журнал измерения горизонтальных углов.

5. Открепив алидаду, наводят зрительную трубу по левой стороне угла на вешку в т.А. Закрепляют алидаду. Снимают отсчет по горизонтальному кругу (254°22/) и записывают в журнал измерения горизонтальных углов.

6. Вычисляют значение угла.

β = отсчет на т.В - отсчет на т.А

β = 325040/-254°22/ = 71°18/

Журнал измерения горизонтальных углов

Теодолит _________________

Дата _____________________

| станция | Точка наблюдения | Положение вертикального круга | Отсчет по горизонтальному кругу |  | Значение угла из полуприема |  | Среднее значение угла |  | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | градусы | минуты | градусы | минуты | градусы | минуты |  |

Рис. 2 Установка визирных целей и центрирование теодолита

7. Устанавливают теодолит в положение «круг лево» и выполняют те же измерения.

8.Вычисляют среднее значение угла (71°18/ + 71°20/): 2 = 71°19/.

(см. журнал измерения горизонтальных углов)

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ № 1

- Кратко описать установку теодолита в рабочее положение.

- Записать результаты измерений в журнал и произвести его обработку.

ЗАДАНИЕ 2. Измерение вертикального угла

- Выполняют установку теодолита.

- Зрительную трубу теодолита наводят на наблюдаемую точку при круге «право», снимают отсчет по вертикальному кругу и записывают в журнал (КП).

- Переводят трубу через зенит и наводят зрительную трубу на наблюдаемую точку при круге «лево», снимают отсчет по вертикальному кругу (КЛ).

- Вычисляют МО по полученным данным:

МО = _КП + КЛ _ = _-8ο40' + 8ο42' = 0ο01'

2 2

- Вычисляют вертикальный угол α по формулам:

α = КЛ-КП = 8°42'- (-8°40') = 8°41'

2 2

α = КЛ - МО; α = 8°42' 0°01' = 8°41'

α = МО - КЛ; α = 0°01' – (-8°40') = 8°41'

Отчет по заданию № 2.

  - 6.1 Кратко описать порядок действий при измерении вертикального угла.

  - 6.2 Измерить вертикальный угол, результаты записать в журнал.

Контрольные вопросы:

- Какие способы применяют для измерения горизонтального угла?

- Для чего горизонтальный угол измеряют при двух положениях вертикального круга?

- Назовите последовательность действий при измерении горизонтального угла способом приемов?

- Что называют местом нуля вертикального круга?

- По какой формуле вычисляют место нуля вертикального круга?

- По какой формуле вычисляют вертикальный угол для оптических теодолитов?

- Как установить визирную ось зрительной трубы теодолита в горизонтальное положение?

## занятие № 8 Вычислительная обработка  теодолитного хода.

## По Разделу 3.  Геодезические съемки По Теме 3.2 Теодолитная съемка

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- Освоить методику измерения горизонтальных, вертикальных углов и обработка результатов измерения и научиться производить вычислительную обработку теодолитного хода

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): ленты, вешки, рулетки, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор, теодолиты 4Т30П, ТЕО 20, 2Т30КП, штатив, отвес, журналы, абрис, ведомость, таблицы приращений, калькулятор.

2.Задания

Задание 1. Вычисление координат точек теодолитного хода производится в

ведомости стандартной формы.

Работа начинается с заполнения графы 1

«Ведомости вычисления координат вершины теодолитного хода». Номера

вершин теодолитного хода удобно записывать через строчку, чтобы между

ними заносить данные для сторон теодолитного хода. Через строчку после

последней вершины проводится итоговая черта через всю ведомость, ниже

которой записывают суммы величин по графам.

В графы 2 и 3 против номеров вершин вносят результаты измерения

горизонтальных углов . Они суммируются, результат записывается ниже

итоговой черты и уравниваются

Уравненные углы переписывают в графы 4 и 5 и суммируют, чтобы

проверить отсутствие ошибок при распределении невязок и переписывании.

Далее, по исправленным горизонтальным углам и заданному

дирекционному углу вычисляют дирекционные углы всех сторон

теодолитного хода по формуле и записывают в графы 6 и 7 . Правильность

вычисления дирекционных углов должна быть проконтролирована

вычислением дирекционного угла начальной стороны

За начальные направления принят дирекционный угол стороны 1-2, а за

исходную вершину вершина №1 теодолитного хода.

В графу 11 переписывают горизонтальные положения сторон

теодолитного хода. Значения горизонтальных проложений сторон

записывают в той же строке, что и значение дирекционного угла

соответствующей стороны теодолитного хода.

Для более четкого представления о знаках приращений координат,

целесообразно перейти от дирекционных углов к румбам, по названиям

которых легко установить знаки приращений координат, что и

рекомендуется выполнить студенту.

Результаты вычислений румбов не имеют общего контроля,

рекомендуется для предотвращения ошибок пользоваться схемой на рисунке

и проверять вычисления обратными арифметическими действиями.

Вычисленные румбы записывают в графы 8, 9, 10 ведомости.

По вычисленным румбам и заданным горизонтальным проложениям

сторон теодолитного хода подсчитывают приращения , заменив значения α

на значения румбов r. Приращения координат записывают в графы 12, 13, 14,

15 – и суммируют по графам. Суммы по графам записывают под итоговой

чертой. Эти суммы являются практическими суммами координат Σ∆Χпр,

Σ∆Υпр. Поскольку заданная схема теодолитного хода замкнутая,

теоретические суммы приращений координат должны быть равны нулю, т.е.

Ввиду того, что при измерении сторон и определении

горизонтальных проложений неизбежно возникают погрешности, которые

вошли составной частью в приращение координат ∆Χ, ∆Υ, теодолитный ход

не замкнется. Вместо исходной точки 1 теодолитный ход закончится в

случайной точке 1′. Значение отрезка 1-1′ называется абсолютной линейной

невязкой в периметре теодолитного хода.

Эту невязку непосредственно из результатов измерений сторон

определить нельзя, т.к. для этого нет теоретических условий, но ее можно

вычислить через приращения координат.

Однако, абсолютная невязка, еще не характеризует качество линейных

измерений, значение этой невязки необходимо отнести к длине

теодолитного хода (периметру Р). Такое отношение называют

относительной невязкой. Допустимые значения относительных невязок

устанавливаются на основании практических измерений для разных условий

местности. В исходных данных погрешность измерения сторон

теодолитного хода задана величиной 1:2000, т.е. на длину одной мерной

ленты в 20 метров погрешность измерения расстояний не должна превышать

1 см.

При условии невязка в горизонтальных проложениях распределяется пропорционально длинам сторон с обратным

знаком на приращения координат. Исправленные значения приращений

координат вычисляют алгебраическим сложением вычисленных приращений

координат с поправками к ним и записывают в графы 16

ведомости Алгебраическая сумма исправленных приращений координат

по соответствующей оси координат должна быть равна нулю, т.е. Χ∆ Σ=0,

Σ∆Υ = 0, что должно быть подтверждено записью под итоговой чертой соотв.

В последних графах ведомости вычисляют координаты каждой вершины и

исправленным приращениям координат Контролем правильности

вычислений является получение координат исходной точки в конце

ведомости вычислений (для замкнутого хода).

Порядок выполнения работы

1 .Необходимо по данным значениям углов найти.

а) теоретическую сумму углов: Σ βт=180° (n -2)

б)измеренную сумму углов: β1=96° 53΄; β2= 92°02΄; β3= 89°44΄; β4=81°20,5΄

Σ βиз=

в) найти угловую невязку ƒβ= Σ βиз – Σт

2.Зная начальный дирекционный угол α1=323°07΄;

находим дирекционные углы всех сторон хода

начальный дирекционный угол по варианту находится по формуле

α1-2=323º07΄+(n+2), где n порядковый номер студента по списку

α1-2=323°07΄

α2-3= α1-2+180°- β2

α3-4= α2-3+180°- β3

α4-1= α3-4+180°- β4

для контроля измерений

α1-2= α4-1+180°- β1=

3. Зная значения дирекционных углов , находим значения их румбов.

4.Зная горизонтальные проложения сторон и их румбы

находим приращения координат для каждой точки хода

∆х= d cos r

∆y= d sin r

∆хпц-26= 63,42×cos17° 19΄= +60,54

∆yпц-26= 63,42×sin17° 19΄= - 18,87

+0,03

∆х1-2= 161,66×cos36° 53΄ = -129,30

-0,03

∆y1-2 = 161,66 × sin36° 53΄ = - 97,02

5. Зная значения углов горизонтальных проложений, дирекционные углы и

румбы, вычисленные приращения координат и исправленные, невязку

приращений, заполнить ведомость координат.

6. По известным координатам ПЦ 26 находим координаты всех точек хода

по формулам:

Х1=Хпц -26+∆хм -1У1=Упц-26+∆y м-1

Х2=Х1+∆х1-2У2=У1 + ∆y1-2

Х3=Х2+∆х2-3 Уз=У2+∆y 2-3

Х4=Х3+ ∆х 3-4У4=У3 + ∆y3-4

Содержание отчета:

1отчет по работе на листах формата А4

2.ведомость с вычисленными координатами

6. Выводы

Контрольные вопросы:

1. Какие исходные данные ложатся в основу расчета ведомости координат

2.Какова последовательность заполнения ведомости

3.Как вычислить угловую невязку

4.Как найти последующий дирекционный угол, если известен

предыдущий

5.Что называют приращением координат

6.Как найти координаты точки

Пример заполнения ведомости

## Практическое  занятие № 9  Нанесение точек теодолитного хода на план.

## По Разделу 3.  Геодезические съемки

По Теме 3.2 Теодолитная съемка

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- Освоить методику измерения горизонтальных, вертикальных углов и обработка результатов измерения и научиться производить нанесение точек  теодолитного хода на план

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): ленты, вешки, рулетки, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор, теодолиты 4Т30П, ТЕО 20, 2Т30КП, штатив, отвес, журналы, абрис, ведомость, таблицы приращений, калькулятор.

2.Задания
Теодолитная съемка выполняется на основе съемочного обоснования, создаваемого в виде теодолитных ходов.

Теодолитный ход – это система ломаных линий, для которых измерены расстояния между точками и горизонтальные углы между сторонами. Бывают замкнутые и разомкнутые ходы, свободные и несвободные.

Свободный ход – ход, в котором имеются только необходимые исходные данные, а несвободный ход имеет избыточные данные.

Порядок работ при теодолитной съемке:

1.                   Рекогносцировка – осмотр местности с выбором и закреплением будущих точек съемочного обоснования.

2.                   Привязка пунктов съемочного обоснования к пунктам ГГC. Для этого на местности выполняют измерения примычных углов и расстояний.

3.                   Измерение горизонтальных углов и длин сторон теодолитного хода. Горизонтальные углы измеряются способом приемов, расстояние при помощи стальной мерной ленты или рулетки в прямом и обратном направлениях, с относительной погрешностью не более 1:2000. Для определения горизонтального проложения также измеряют углы наклона местности теодолитом.

4.                   Съемка контуров местности (ситуации). Заключается в привязке этих контуров к пунктам съемочного обоснования.

Съемка контуров местности выполняется следующими способами:

1. Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат)

2. Способ полярных координат

3. Способ угловых засечек

4. Способ линейных засечек

5.        Способ створов – применяется в тех случаях когда смешанный контур пересекает сторону теодолитного хода или ее продолжение.

По результатам съемки составляют абрис.

Абрис – это схематичный чертеж на котором изображены стороны теодолитного хода, снимаемые контуры и результаты угловых и линейных промеров (β и l)

Абрис может быть составлен для всего хода или отдельно для каждой стороны.

Камеральная обработка результатов измерения теодолитного хода

1.      Вычисление координат точек теодолитного хода.

Перед началом вычисления проверяют все журналы (значения вычисленных горизонтальных и вертикальных углов, горизонтальных проложений). Уравнивают горизонтальные углы, для этого вычисляют сумму измеренных горизонтальных углов:

Σβф=β1+β2+…+βn

Вычисляют теоретическую сумму углов

Σβт=180º(n–2) – для замкнутого хода

Σβт=αнач– αкон±180º∙n – для разомкнутого хода

n – число измеренных углов

Вычисляют угловую невязку: fβ= Σβф– Σβт сравнивая ее с допустимой: fβ доп =1.5t

где t–точность отсчетного приспособления теодолита.

Невязка fβ по абсолютной величине не должна превышать допустимого значения fβ доп, в противном случае углы измеряют заново. Если условие вычисляют поправку в каждый угол и записывают в ведомость над значениями измеренных углов: δβ=– fβ/n.

Контролем правильности распределения невязки служит равенство: Σδβ=– fβ

Исправленные углы вычисляют по формуле: βi испр= βi изм + δβ i

Для контроля подсчитывают сумму исправленных углов, которая должна быть равна теоретической сумме углов: Σβиспр= Σβт

Примычный угол βприм не исправляют.

2.  Вычисление дирекционных углов и румбов.

По исходному дирекционному углу αпт–I и исправленным значениям   углов определяют дирекционные углы сторон теодолитного хода:

αn=αn–1±180º–βn – для правых углов

αn=αn–1±180º+βn – для левых углов

Контролем правильности вычислений дирекционных углов является совпадение значения дирекционного угла начальной стороны αI–II:

αI–II= αпт–1±180º–βпр=αV–I±180º–β1

Вычисляют румбы

| № четв. | Дирекционный угол | Назв. румба | Формулы | Знаки приращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ∆x | ∆y |
| I | 0º–90º | СВ | r=α | + | + |
| II | 90º–180º | ЮВ | r=180º–α | – | + |
| III | 180º–270º | ЮЗ | r=α–180º | – | – |
| IV | 270º–360º | СЗ | r=360º–α | + | – |

3. Вычисление приращений координат

По значениям дирекционных углов и горизонтальными проложениям сторон теодолитного хода вычисляют приращения координат с точностью до 0.01м:

∆х=d·cos r

∆у=d·sin r

Знаки приращения координат определяют в зависимости от названия румба.

4. Вычисление линейных невязок по осям координат

Находят суммы вычисленных приращений

И теоретические суммы приращений

ΣΔхт=хкон–хнач

ΣΔут=укон–унач

Линейные невязки по осям координат

fx= Σ∆хф– Σ∆хт

fу= Σ∆уф–Σ∆ут

Вычисление абсолютной и относительной невязок теодолитного хода

fабс =

Определяют относительную линейную невязку fотн теодолитного хода: fотн=

где Р – периметр хода.

Допустимое значение относительной невязки не должно превышать погрешности линейных измерений . Если это условие нарушено, то длины линий перемеряют, а если выполняется, то вычисляют поправки в вычисления координат:

Поправки округляют до 0.01 мм и выписывают их со своими знаками над соответствующими приращениям ∆х и ∆у.

Сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком:

ΣδΔx=–fx

ΣδΔy=–fy

Вычисляют исправленные приращения координат и записывают результаты в ведомость:

∆хиспр= ∆хвыч  + δΔх

∆уиспр= ∆увыч  + δΔу

Для контроля определяют суммы исправленных приращений координат, которые должны быть равны теоретическим суммам приращений:

∆хиспр= Σхт

∆уиспр= Σут

5. Вычисление координат точек теодолитного хода

xn=xn–1+∆xn испр

yn=yn–1+∆yn испр

Контролем вычислений служит получение координат известных точек х1 и у1:

x1=xпт+∆xпт–1= xV+∆xV–I

y1=yпт+∆yпт–1= yV+∆yV–I

Вычисленные значения координат вершин теодолитного хода записывают в ведомость.

6.  Построение плана теодолитной съемки.

Построение координатной сетки: на листе бумаги проводят две пересекающиеся линии и от точки их пересечения откладывают произвольные равные отрезки при помощи циркуля. Получают точки АВСД, где ОА=ОВ=ОС=ОД. Соединив эти точки получают правильный прямоугольник. Вспомогательные линии стирают, на сторонах прямоугольника откладывают по 10 см и строят квадраты – сетку. Правильность построения сетки квадратов проверяют по равенству длин сторон и длин диагоналей – циркулем–измерителем.

Точки пересечения всех координатных линий по диагонали должны лежать на одной прямой.

Оцифровка координатной сети.

Производиться в соответствии с масштабом чертежа таким образом, чтобы значение координатных линий были кратны 10 см в заданном масштабе и все точки съемочного обоснования поместились на чертеже и расположились по возможности в средней его части.

Нанесение точек съемочного обоснования.

Контролем правильности будет служить равенство дирекционных углов сторон на плане и в ведомости и равенства длин сторон на плане и ведомости.

Нанесение ситуации на план.

Ситуация наносить по абрису и изображается условными знаками, при этом вспомогательные линии на план не переносят.

Оформление надписи на плане.

Вдоль северной рамки подписывают название чертежа, вдоль южной – масштаб, внизу справа – год съемки и исполнитель.

## Практическое  занятие № 10  Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру По Разделу 3.  Геодезические съемки

## По Теме 3.2 Теодолитная съемка

## 1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- Освоить методику измерения горизонтальных, вертикальных углов и обработка результатов измерения и научиться производить геодезическую подготовку для переноса проекта  в натуру

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): ленты, вешки, рулетки, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор, теодолиты 4Т30П, ТЕО 20, 2Т30КП, нивелир,штатив, отвес, журналы, абрис, ведомость, таблицы приращений, калькулятор.

2.Задания

Выполнить вертикальную планировку части участка перед коттеджем в целях строительства теннисного корта и декоративного благоустройства участка. Площадь участка примерно равна 0,6 га.

Для разработки проекта вертикальной планировки требуется составить топографический план участка в масштабе 1:1000 (1:500) с высотой сечения рельефа 0,25 м (0,1 м).

Для этого при помощи теодолита и рулетки на местности была построена сетка квадратов со сторонами 20 м (рис. 1).

В вершинах квадратов забиты колышки вровень с землей и сторожки, на которых подписаны обозначения вершин по принципу обозначения клеток шахматной доски. Одновременно с разбивкой выполнялась и съемка элементов ситуации методом перпендикуляров. Для ориентирования линий плана был измерен магнитный азимут стороны а — d. Его значение Аma-d = 330°30'.

Затем произведено техническое нивелирование вершин квадратов с двух станций. Порядок нивелирования показан на рисунке 1. Все отсчеты записаны на полевой схеме около вершин квадратов. На связующие точки, обведенные на рис. 2, 3 кружком, сделаны для контроля отсчеты с двух станций. Граница станций указана пунктиром (а1, а2, в1, в2). Контроль правильности связи (работ) станций выполняется по формуле: а1+в2=а2+в1, в общем случае суммы накрест лежащих отсчетов могут отличаться одна от другой не более чем на 5 мм. Передача высоты была выполнена на связующую точку d4.

Задача №1 Произвести обработку исполнительной полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам ( см. рис. 2 ), составить план участка в масштабе 1:1000. Выполнить интерполирование горизонталей при высоте сечения рельефа 0,25 м. Выполнить рисовку рельефа и вычертить план. Hd4 =

Исходная высота связующей точки d4 задается преподавателем (по усмотрению преподавателя может быть принят вариант передачи высоты на точку d4 нивелирным ходом от нивелирного репера).

Исполнительная полевая схема нивелирования поверхности

Рисунок 2

Вычисление горизонтов прибора.

ГПI =

ГПIII =

ГПIIII =

ГПIIIII = ГПсрII =

Пояснения к выполнению работ

Сделайте контроль нивелирования по связующим точкам.

Связующими точками являются точки в4, с4, d4 (см. рис. 32). В качестве примера сделайте контроль по связующим точкам в4 и d4. Отсчеты со станции I на связующие точки соответственно равны: а4 =0833, а3=1239, а со станций II: в1 =1057, в3 =1462.

Тогда а1+ в3 = а3 + в1. Имеем: 1462+083-1239+1057 = 1 мм, что допустимо. Результаты ваших контрольных вычислений запишите под рисунком 32.

Вычислите горизонт прибора и высоты вершин квадратов для станции I.

Горизонт прибора (ГП) вычисляется по формуле

ГП1 = Низв + а0,

где Низв — известная высота точки, в Вашем случае — это высота связующей точки d4

а0 — отсчет по рейке на этой точке (в данном случае надо брать отсчет а1 =0,833 м, полученный с первой станции, так как горизонт прибора определяется для станции I). Полученное значение горизонта прибора впишите на полевую схему в соответствующем месте. Затем по формуле

Hi = ГП1- аi

где Hi — высота вершин, определяемых для станции I;

ai — отсчет по рейке на этих вершинах (по черной стороне) вычислите высоты всех вершин в границах, определенных для станции I.

Последовательно получаемые значения высот запишите на полевую схему рядом с соответствующей вершиной квадрата.

3.Вычислите горизонт прибора и высоты остальных вершин для станции II.

Для контроля горизонта прибора вычислите его три раза (так как высоты трех связующих точек нами уже вычислены).

ГПII = Hd4 +в4; ГП′II= Нс4 + в2; ГП′′II = Нв4 + в3

Если расхождения между значениями ГП не превысят 5 мм, то вычисляют среднее значение и оно выписывается на полевую схему.

Высоты вершин в границе станции II вычисляются аналогично по формуле

Hi = ГПII-в i

и записываются у соответствующих вершин.

Составьте топографический план по результатам нивелирования по квадратам.

На листе чертежной бумаги в масштабе 1:1000 постройте сетку квадратов со сторонами 20 м и нанесите по промерам элементы ситуации. На план выпишите высоты всех точек (вершин), округляя значения до 0,01 м.

Путем интерполирования по сторонам квадратов найдите положение точек с высотами, кратными высоте сечения рельефа 0,25 м (используя как графический метод, так и интерполирование «на глаз»).

Точки с одинаковыми высотами соедините плавными кривыми-горизонталями.

Произведите «укладку» горизонталей и подпишите высоты горизонта лей, кратные 0,5 м.

Напоминаем! Высоты подписывают в разрывах горизонталей так, чтобы основание цифр было обращено вниз по скату.

Работу в карандаше предъявите преподавателю.

6 Вычертите план тушью.

Все элементы плана: надписи, условные знаки (за исключением горизонталей) вычертите черной тушью; горизонтали и их высоты вычертите коричневым цветом. Вершины квадратов на плане покажите точками.

На рамке плана сделайте надпись: «Топографический план участка №».

Внизу напишите (по центру) «1:1000» и «Сплошные горизонтали проведены через 0,25 м». Справа — «Составлен по материалам нивелирования поверхности» (фамилия студента, факультет и дата выполнения работы).

## Лабораторная  работа № 4. Работа с нивелиром: Н3. Выполнение поверок нивелира. Обработка результатов нивелирования

## По Разделу 3.  Геодезические съемки По Теме 3.3 Геометрическое нивелирование

1.Описание

Основная цель проведения данного практического занятия- Изучить  принципиальную схему устройства нивелира с уровнем и с компенсатором, методику измерения и обработку результатов измерения геометрического нивелирования и произвести поверку нивелира

На проведение практического занятия отводится 90минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено): нивелирная телескопическая рейка, рулетки, линейка, готовальня, транспортир, калькулятор, нивелиры В30 и Н-3, штатив, отвес, журналы, абрис, ведомость.

1.1 Нивелир Н-3 – точный нивелир с цилиндрическим уровнем и элевационным винтом, с обратным изображением зрительной трубы предназначен для нивелирования III и IV классов, а также для инженерно-геодезических работ при изысканиях и строительстве.

1.2 Технические характеристики 3,0

2.Увеличение трубы…………………………………31,5x

3.Поле зрения трубы: по вертикали…………………1°20

по горизонтали………………………………………55

4.Предел визирования………………………………от 1,8 м до

5.Коэффициент дальномера………………………100

6.Цена деления контактного цилиндрического уровня…15 на 2 мм

7.Цена деления круглого уровня…………………………10 на 2 мм

8.Масса нивелира, кг……………………………………….2,0

1.3 Устройство

Нивелир состоит из двух основных частей: неподвижной нижней; и верхней, имеющей возможность вращаться относительно нижней на 360° и наклоняться в вертикальной плоскости на 20.

Верхняя и нижняя часть нивелира соединены винтом 16 (рисунок 5).

Нижняя часть представляет собой подставку (трегер) 13 с тремя подъемными винтами 14, упирающимися в прорези треугольной пружинящей пластины 15, которая снабжена втулкой с резьбой для крепления прибора к штативу становым винтом.

Рисунок 5 - Нивелир Н-3 (а - вид со стороны круглого уровня, б - вид со стороны цилиндрического уровня): 1 - окуляр, 2 - корпус трубы, 3 - визир, 4 - объектив, 5 - кремальера (элевационный винт), 6,9 - наводящий винт, 7 - круглый уровень, 8 - исправительные винты круглого уровня

В верхней части расположены: зрительная труба, имеющая внутреннюю фокусировку, цилиндрический уровень с призменной системой, система наклона зрительной трубы в вертикальной плоскости; круглый уровень 7, служащий для приведения оси вращения прибора в отвесное положение; в нижней части уровня находятся три юстировочных винта 8 под шпильку; элевационный винт 9; закрепительный винт 10; наводящий винт 6.

Со стороны окуляра коробка цилиндрического уровня закрывается крышкой 2 (рисунок 6), под которой находятся четыре юстировочных винта 1 под шпильку. С помощью этих винтов добиваются параллельности оси уровня и визирной оси зрительной трубы.

Рисунок 6 - Нивелир Н-3 (поперечный разрез корпуса зрительной трубы и цилиндрического уровня) 1 - четыре юстировочных винта цилиндрического уровня; 2 - крышка; 3 - сетка нитей; 4 - металлическая пластина; 5 - крепежные винты.

В поле зрения зрительной трубы видны перекрестие с двумя дальномерными штрихами для измерения расстояний нитяным дальномером и боковое окно, в которое передается изображение концов пузырька системой призм (рисунок 7). Окуляр зрительной трубы обеспечивает перемещение в диапазоне 5 диоптрий.

Рисунок 7 - Поле зрения зрительной трубы нивелира Н-3 при положениях пузырька цилиндрического уровня вне нуль-пункта (а, б) и в нуль-пункте (в)

2.4 Подготовка нивелира к работе

Штатив устанавливают таким образом, чтобы расстояния между ножками были не менее половины длины ножки. Концы ножек вдавливаются в грунт и подтягиваются ослабленные болты, скрепляющие подвижные части штатива. Нивелир устанавливают на штативе так, чтобы наконечники подъемных винтов вошли в пазы головки штатива, и завинчивают становой винт. Завинчивать становой винт следует умеренно, чтобы не затруднять хода подъемных винтов.

2.5 Порядок работы

1. Приводят ось вращения нивелира в отвесное положение подъемными винтами 14 (рисунок 5) по круглому уровню 7.

2. Добиваются четкого изображения сетки нитей вращением диоптрийного кольца окуляра 1.

3. Ослабив закрепительный винт 10, производят грубую наводку на нивелирную рейку с помощью мушки 3, для более точного наведения используют наводящий винт 6 после закрепления винта 10.

4. Добиваются резкого изображения делений рейки вращением кремальеры 5. Изображение рейки и сетки нитей должны быть видны одинаково резко.

5. Перед снятием отсчета по рейке совмещают изображения концов пузырька уровня при трубе элевационным винтом 9. Совмещение закончено, если оба пузырька образуют полукруг (рисунок 7 в). Снимают отсчет.

2.6 Поверки и юстировки

Под поверками понимают действия, контролирующие соответствие взаимного расположения осей прибора его геометрической схеме. Поверки производят в определенной последовательности, так как юстировка прибора, выполняемая после каждой очередной поверки, дает возможность произвести следующую поверку.

1. Поверка круглого уровня. Ось круглого (установочного) уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Приводят пузырек уровня в нуль-пункт при помощи подъемных винтов. Поворачивают верхнюю часть нивелира вокруг вертикальной оси на 180. Если пузырек отклонился от нуль-пункта, то его приводят в первоначальное положение, перемещая на половину отклонения при помощи юстировочных винтов 8 уровня, а на другую половину - подъемными винтами. После этого поверку повторяют до тех пор, пока при повороте верхней части нивелира на 180 пузырек уровня будет оставаться в нуль-пункте.

2. Поверка сетки нитей. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира.

Эту поверку выполняют с помощью нитяного отвеса, подвешенного на расстоянии 20 – 25м от нивелира. Наводят зрительную трубу на отвес. Если вертикальная нить сетки совпадает с нитью отвеса – условие соблюдается. В противном случае выполняется юстировка следующим образом: отвинчивают три винта на защитном колпачке 12 (рисунок 5), которыми окулярная часть прикреплена к корпусу зрительной трубы, и снимают окулярную часть с трубы. При этом становится видна оправа с сеткой 3, также прикрепленная тремя винтами 5 (рисунок 6). Ослабляют отверткой верхний и нижний винты на полный оборот, а средний - на четверть оборота. Поворачивают оправу пальцами, надевают окулярную часть на трубу, и, не привинчивая ее винтами, проверяют положение вертикальной нити. Если нить не изменила своего первоначального положения, то снова, сняв окулярную часть, ослабляют еще немного средний винт оправы. Поворачивают оправу с сеткой. Таким путем добиваются того, чтобы вся вертикальная нить строго совместилась с отвесом. После этого, сняв окулярную часть, завинчивают сначала средний, а затем верхний и нижний винты оправы сетки, надевают окулярную часть и, убедившись, что правильное положение нити не нарушилось, привинчивают окулярную часть к корпусу трубы тремя винтами. После юстировки сетки нитей обязательно проверяют и, если необходимо, исправляют угол i.

3. Поверка главного геометрического условия. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы.

Поверка выполняется двойным нивелированием вперед. Забивают на ровной местности два колышка на расстоянии 50-75 м друг от друга (точки 1 и 2). Нивелир устанавливают над точкой 1, измеряют с погрешностью не более 1 мм его высоту i1 (расстояние от центра окуляра до костыля) и снимают отсчет b1 по рейке, установленной в точке 2.

Затем меняют нивелир и рейку местами и, выполнив аналогичные описанному выше действия, получают значенияi2 и b2. Значения угла «i» вычисляют по формуле:

i = ,

где i1 и i2 - высота нивелира над точками 1 и 2, мм;

b1 и b2 - отсчеты по рейке, мм ;

d - расстояние между точками 1 и 2, мм;

р-206265 - значение радиана в секундах.

Измерения, указанные выше, повторяют не менее трех раз. Расхождения между отдельными значениями угла «i» не должны превышать 5. За окончательный результат определения угла «i» принимают среднее арифметическое из всех измерений, признанных годными. Угол «i» не должен быть более 10.

Если угол «i» превышает 10, производят юстировку следующим образом: устанавливают элевационным винтом среднюю горизонтальную нить сетки на отсчет:

Угол «i» берут с его знаком. При этом пузырек цилиндрического уровня сойдет с нуль-пункта, оптический контакт изображений половинок концов пузырька нарушится (рисунок 7 а,б). Ослабив два горизонтальных юстировочных винта 1 (рисунок 6) цилиндрического уровня, действуя по очереди двумя вертикальными юстировочными винтами 1, совмещают изображения концов пузырька уровня (рисунок 7 в).

Делают контрольное определение угла «i» одним приемом. Повторяют исправление, если окажется, что угол «i» превышает 10.

По окончании юстировки уровня для обеспечения его несбиваемости противоположные пары винтов 1 (рисунок 6) необходимо затянуть с одинаковым усилием.

2.Задания

Изучить  принципиальную схему устройства нивелира с уровнем и с компенсатором, методику измерения и обработку результатов измерения геометрического нивелирования и произвести поверку нивелира.

## Лабораторная  работа№ 5.Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. Координатные измерения. По Разделу 3.  Геодезические съемки

По Теме  3.4Тахеометрическая съемка.

1.Описание

## Основная цель проведения данного лабораторного занятия- овладение студентом устройства  тахеометра, владеть навыками в работе с тахеометром. Научиться производить тахеометрическую съемку. Ввод данных о станции. Координатные измерения.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено - тахеометр, штатив, рейка, тахеометрические таблицы.

2.Задания

Задание 1. Исследование и поверки  тахеометров.

Порядок выполнения:

1.1. Ознакомиться с тахеометрами, научиться брать отсчеты.

1.2. Установить тахеометр на станции и привести его в рабочее положение (центрирование, приведение пузырька уровня на середину).

1.3. Произвести исследование и основные поверки тахеометра (см. лабораторную работу № 1) и сделать вывод об исправности прибора.

1.4. Определить место нуля вертикального круга тахеометра:

по формуле: МО = (КП + КЛ -180°)/ 2;

где КП и КЛ - отсчеты по вертикальному кругу на одну точку при двух положениях круга.

Задание 2. Произвести тахеометрическую съемку 4-х рельефных точек.

Порядок выполнения

- Измерить высоту инструмента i и отметить ее на рейке.

- Произвести ориентирование лимба по линии.

- Взять отсчеты на 4 рельефные и контурные точки:

расстояние по дальномеру:

Д1=        , Дз =______________________

Д2=        , Д.4 = ________________________

Отсчеты по горизонтальному кругу:

β1=            ,    β3 =          •

β2 =        ,    β4   =               .

Отсчеты по вертикальному кругу (при КЛ) при наведении на высоту инструмента:
КЛ1=        , КЛ3 =

КЛ 2=        ,                КЛ4=

2.4. Определить углы наклона:

ν1= КЛ1 - МО =        , ν3= КЛ3 - МО =___________________

ν2 =КЛ2 - МО =        , ν4= КЛ4 - МО =.___________________

2.5. Определить превышения на эти точки по тахеометрическим таблицам или при их отсутствии по формулам:

h= d* tgν,            при ν<2°(d = Д);

h = ½*Д*sin2ν,при ν>20(d = Д).

Вопросы для зачета:

- В чем сущность тахеометрической съемки?

- Какие измерения ведут при тахеометрической съемке?

- Что значит сориентировать лимб? Для чего это делают?

- Что такое место нуля и как его определить?

- Как определить превышения при тахеометрической съемке?

## Лабораторная  работа№ 6. Обратная засечка (координатная и высотная). Вынос в натуру тахеометром (расстояния и координат). Определение  отметок точек по результатам тахеометрической съемки. По Разделу 3.  Геодезические съемки По Теме  3.4Тахеометрическая съемка.

1.Описание

## Основная цель проведения данного лабораторного занятия- овладение студентом устройства  тахеометра, владеть навыками в работе с тахеометром. Научиться производить тахеометрическую съемку. Ввод данных о станции. Координатные измерения.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: (на звено - тахеометр, штатив, рейка, тахеометрические таблицы.

2.Задания

Задание 1

Исходные данные: результаты тахеометрической съемки

Порядок выполнения

1.        Определить углы наклона по формуле: ν= КЛ - МО.

- Определить превышения и горизонтальные проложения по тахеометрическим таблицам.

- Определить отметки реечных точек: к отметке станции прибавить превышение со своим знаком Нр.т. = Нст. + h.

Все вычисления записать в журнале.

Таблица 16.

| № точек | Высота наведения | Отсчет по горизонтальному кругу | Расстояния по рейке, Д | Отсчет по вертикальному кругу КЛ | Угол наклона, ν | Горизонтальное проложение, d | Превышение, h | Отметки, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция 1 Нст = i = МО = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы для зачета:

- Как определить угол наклона?

- Как определить горизонтальное проложение?

- Как определить превышение (при наведении на высоту теодолита и на любой отсчет)?

Задание 2

Вынос проектной точки на местность по координатам.

Разбивка тахеометром делится на несколько стадий:

- установка тахеометра;

- внесение данных;

- вынос точек на местность.

Нужно установить тахеометр на одну из пунктов ГГС «А» (рисунок 1), или возможна обратная геодезическая засечка (для этого в тахеометре предусмотрена программа), отцентрировать прибор. Затем задаём точку стояния прибора с координатами XY или XYH - если требуется высота, тогда необходимо учесть высоту прибора, она замеряется специальной рулеткой (идёт в комплекте) и высоту раздвижной рейки с отражателем (стандартные высоты: 1,52; 2,56; 3,65). Затем необходимо сориентировать инструмент на другой пункт ГГС «Б», заведомо зная его координаты

Рисунок 1. Разбивочный чертёж по координатам: А-Б базисная линия; 1,2,3 - находимые точки.

Для выноса проектных точек в натуру необходимо сначала занести координаты этих точек в тахеометр. После установки прибора и его ориентирования следует запустить программу «РАЗБИВКА», после чего в верхней строке вводится номер точки данной на проекте «1» и подается команда «ПОИСК». На дисплее тахеометра высветится: «НЕТ ТОЧКИ С ТАКИМ ИМЕНЕМ», после чего будет предложен ряд последующих действий, таких как: ПОИСК В ДРУГОМ ПРОЕКТЕ; XY=0; XYH ввести в ручную; НАЗАД. Следует выбрать команду «XYH ввести в ручную», после чего следует ввести координаты данной точки.

После того как все координаты были успешно внесены, на дисплее высветится, сколько метров до данной точки и в градусах, минутах, секундах будет указываться угол поворота до направления на точку. Один человек с раздвижной рейкой с отражателем направляется на потенциальную точку «1», и ставит рейку в приблизительном месте, повернув отражатель в сторону наблюдателя. Затем оператор наводит на отражатель перекрестие зрительной трубы тахеометра и нажимает клавишу «РАССТ», т. е. этим самым оператор измеряет расстояние до рейки, на тахеометре высвечивается, сколько осталось передвинуть рейку на оператора или от него, также на дисплее виден угол доворота до проектируемой точки. Затем оператор сообщает о полученных ему данных реечнику.

Тот в своё время делает то, о чём сообщил оператор и стремится сократить расстояние до находимой точки, как по расстоянию, так и по углу. Как только достигается точность 0,002 м. по расстоянию и 0°0ґ00Ѕ по углу на месте стояния рейки забивается опознак (арматура ?60 см.), затем обязательно проверяется тахеометром. Верхняя часть арматуры тоже должна быть ровно над точкой. Если отклонение верхней части арматуры всё же есть, то следует подбить её так, чтобы устранить отклонение.

Для выноса проектной точки на местность по выноскам требуется разбивочный чертёж с выносками и расстояниями относительно друг к другу

Вынос проектной точки по выноскам производится непосредственно по чертежу, соблюдая все размеры Устанавливаем тахеометр в таком месте, чтобы как можно больше было видно и в том числе базовую линию. Центрируем тахеометр по уровню, затем в «МЕНЮ» запускаем программу «БАЗОВАЯ ЛИНИЯ».

На дисплее тахеометра высветится номер первой точки базовой линии и попросит либо забить для неё координаты, либо засечь её на местности. В нашем случае мы подсекаем её на местности.

Реечник направляется на пп 1, ставит рейку на центр пункта, отражателем в сторону наблюдателя. Наблюдатель наводит перекрестие зрительной трубы на отражатель и нажимая триггер подсекает точку «1», затем те же действия со второй базисной точкой. Базовая линия задана. Затем из предложенных на дисплее команд следует выбрать «РАЗБ» (разбивка). С того момента как была задана базовая линия, отсчет будет вестись от первой её точки «1», т. е. чтобы вычислить точку «1» - следует ввести по расстоянию 0,00 м, по смещению 14,0 м. Для нахождения точки «2» - следует ввести по расстоянию 13,6 м по смещению 16,0 м. Точное нахождение конкретной точки ведётся принципом разбивки.

Трассой называется пространственная ось дороги в уровне бровки земляного полотна.

Трассирование - это поиск рационального положения плана и продольного профиля трассы. Оно осуществляется путем проектирования плана линии по картам в горизонталях с одновременным составлением продольного профиля трассы.

Детальное трассирование осуществляется вдоль намеченных конкурентоспособных кратчайших направлений, соединяющих опорные пункты и имеющиеся фиксированные точки.

При этом исследуется возможность использования попутных долин водотоков или водоразделов. Отход от площадки раздельного пункта или подход к ней должен осуществляться с учетом перспективы развития этого пункта. На участках вольных ходов, где топографические условия легкие и средний естественный уклон местности по направлению трассирования меньше руководящего, трасса проектируется по прямой между опорными пунктами и фиксированными точками. Каждый угол поворота на участках вольных ходов должен быть обоснован.

Рисунок 2. Проект трассы на плане масштаба 1:500

Основным принципом трассирования на участках напряженных ходов, где уклон местности по направлению трассирования больше руководящего, является наиболее полное использование заданного значения руководящего уклона. Именно в этом случае длина линии на участке преодоления значительного подъема или спуска будет кратчайшей.

Полевое трассирование (укладку трассы на местности) следует производить, как правило, путем проложения теодолитного (светодальномерного) хода, элементы которого (длины сторон, углы поворота) соответствуют элементам камерально запроектированной трассы.

В сложных горных условиях, когда проложение на местности теодолитного (светодальномерного) хода затруднено или невозможно (трасса проходит по крутому изрезанному склону, прижимам и т.п.), следует выполнять независимый вынос на местность отдельных (характерных) точек трассы.

Исходными данными для укладки на местности теодолитного (светодальномерного) хода служат элементы выноса трассы: расстояния между вершинами углов поворота, величины углов поворота и тангенсов кривых, пикетажные значения вершин углов поворота, начала и конца кривых.

Элементы выноса трассы должны быть вычислены аналитически по координатам вершин углов поворота трассы, определенным по инженерно-топографическим планам, по которым производилось камеральное проектирование трассы.

Рисунок 3. Вершины углов поворота

При укладке трассы длина, равная расстоянию до следующей вершины угла поворота, откладывается с помощью мерной ленты (рулетки). При этом должны быть закреплены на местности («точками» и «сторожками») и зафиксированы в пикетажной книжке все характерные точки трассы (конец и начало кривых, пикеты и «плюсовые точки»).

После закрепления на местности следующей вершины угла поворота должна быть двумя полуприемами измерена фактическая величина угла поворота и выполнена детальная разбивка кривой с закреплением середины и характерных точек кривой.

Над закрепленной точкой следует установить раздвижную веху с отражателем и еще раз измерить фактическое расстояние от вершины угла поворота до закрепленного конца кривой и вертикальный угол на отражатель.

В пределах прямой, между концом одной и началом другой кривых, исполнитель устанавливает веху с отражателем только в характерных местах рельефа. В пикетажном журнале эти точки отмечаются номерами. Их пикетажные значения и отметки следует вычислять по данным измерений расстояний и вертикальных углов.

Положение начала второй кривой и вершины угла поворота следует устанавливать так же, как и конца первой кривой, - по проектным расстояниям.

Уложенный на местности теодолитный (светодальномерный) ход должен быть привязан не реже чем через 2 км к магистральному ходу, служившему геодезической основой топографической съемки для составления инженерно-топографических планов, по которым производилось камеральное проектирование трассы. Точность измерений при укладке теодолитного (светодальномерного) хода по трассе должна удовлетворять требованиям таблицы.

Независимый вынос точек трассы на местность следует выполнять с помощью электрооптических и электронных тахеометров или светодальномеров способом полярных координат с пунктов (точек) магистрального хода, служившего геодезической основой топографических съемок для составления инженерно-топографических планов, по которым производилось камеральное проектирование трассы.

Элементами независимого выноса точек трассы на местность способом полярных координат должны служить: углы между стороной магистрального хода и направлениями на характерные точки трассы и расстояния от пункта магистрального хода, с которого производится вынос, до точек трассы.

Исходными данными для вычисления элементов выноса точек трассы являются: координаты пунктов магистрального хода и координаты точек трассы, определенные аналитически по инженерно-топографическому плану, по которому выполнялось камеральное проектирование трассы.

При независимом выносе точек трассы способом полярных координат необходимо выполнить следующие операции.

Прибор устанавливают над точкой магистрального хода, ориентируют на соседнюю точку хода и задают направление на выносимую точку трассы.

Исполнитель с раздвижной вехой, на которой закреплен светоотражатель, становится в створ заданного направления в районе прохождения трассы. Измеряют расстояние до вехи и вертикальный угол.

Определяют горизонтальное проложение и сравнивают с вычисленным по координатам. Если разность измеренного и вычисленного расстояния меньше 2 м, по створу заданного направления откладывают эту разность и закрепляют точку трассы.

Над закрепленной точкой трассы устанавливают раздвижную веху с отражателем, измеряют расстояние до вехи, горизонтальный и вертикальный угол, вычисляют фактические плановые координаты и высоту вынесенной точки трасты и сравнивают их с проектными.

Если разность в расстоянии от вехи до прибора больше 2 м, веху смещают на величину этой разности и повторяют описанные выше действия.

Магистральный ход, используемый как геодезическая основа при независимом выносе на местность точек трассы, должен прокладываться с применением электрооптических и электронных тахеометров или светодальномеров. Максимальные расстояния с пунктов хода до точек трассы не должны превышать 250 м.

При независимом выносе точек трассы на местность следует использовать электрооптический и электронный тахеометры или теодолит с установленным на его колонки светодальномером, обеспечивающие измерения углов со средней квадратической ошибкой не более 10 и расстояний - 2 см.

На застроенной территории при наличии инженерно-топографических планов масштаба 1:500 и 1:1000 полевое трассирование не производят.

Вид задания: Тестовое занятие

- Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:

  - планом;

  - картой;

  - профилем;

  - чертежом.

- Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

  - плановыми;

  - астрономическими;

  - профильными;

  - топографическими.

- Изображается рельеф на топографических картах и планах:

  - способом рисунок;

  - условными знаками;

  - способом горизонталей;

  - подписями координат.

- Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

  - рисунки;

  - различные краски;

  - записки;

  - условные знаки.

- Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображения:

  - объектов размеры которых не выражается в данном масштабе;

  - объектов площадей с указанием их границ;

  - линейных объектов, длина которых выражается в данном масштабе;

  - цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты.

- Систему, закрепленную специальными знаками точек земной поверхности, называют:

  - топографическая карта;

  - топографический план;

  - геодезические знаки;

  - геодезическая сеть.

- На нивелирной рейке написанные цифры выражены в:

  - миллиметрах;

  - сантиметрах;

  - дециметрах;

  - метрах.

- Построение	на	местности	осей	здания,	определяющих	их конфигурацию и габарит, называют:

  - разметка;

  - топография;

  - разбивка;

  - геодезия.

- Две линии, пересекающиеся под прямым углом, относительно которых здание располагается симметрично, составляют оси:

  - главные;

  - основные;

  - вспомогательные;

  - красные линии.

- Знаки,	закрепляющие	высотное	положение	точек	на строительной площадке, называют:

  - обноска;

  - репер;

  - геодезические знаки;

  - грунтовый знак.

- Высоту	точек	сооружения,	выраженную	в	миллиметрах, относительно уровня пола первого этажа, называют:

  - абсолютная отметка;

  - относительная отметка;

  - условная отметка;

  - монтажный горизонт.

- Измерительный	инструмент	в	виде	стальной	полосы	с закрепленными на конце ручками называют:

  - рулетка;

  - землемерная лента;

  - мерная проволока;

  - дальномер.

- Отметку низа возводимой конструкции называют:

  - абсолютная отметка;

  - относительная отметка;

  - условная отметка;

  - монтажный горизонт.

- Измерительный	инструмент	в	виде	инварной	полосы	с сантиметровыми делениями называют:

  - рулетка;

  - землемерная лента;

  - мерная проволока;

  - дальномер.

- Нижнюю часть нивелирной рейки в виде железной оковки называют:

  - носок;

  - пята;

  - визир;

  - риска.

- Уменьшение обобщенное изображение на плоскости всей или значительной части земной поверхности, составленное в принятой картографической проекции с учетом кривизны Земли:

- план местности

- карта местности

- профиль местности

- Изображения на плоскости вертикального сечения поверхности местности в заданном направлении:

- план местности

- карта местности

- профиль местности

- Совокупность указанных на плане контуров и объектов местности:

- профиль

- ситуация

- рельеф

- Неровности земной поверхности естественного происхождения:

- ситуация местности

- профиль местности

- рельеф местности

- Измерения на местности с помощью нивелира производятся для:

- определения отметки точки

- определения превышения одной точки над другой

- определения горизонта визирования

- определения длины линии по пикетам

- Метод нивелирования поверхности со спокойным рельефом происходит:

- по квадратам

- по прямоугольникам

- по конусам

- по трапециям

- Поверхность, называемая уровенной это:

- поверхность океана в спокойном состоянии

- поверхность равнины

- поверхность моря в спокойном состоянии

- поверхность реки в спокойном состоянии

- Длина пикета в метрах составляет:

1) 10

2) 100

3) 10000

4) 100000

- Единицы измерения угла:

- километры

- градусы

- дециметры

- гектары

- Как называются условные знаки, обозначающие границы участков на плане?

- внемасштабные

- масштабные

- контурные

- линии красного цвета

- Характеристика крутизны склона это:

- сечение между горизонталями

- расстояние между горизонталями

- кратчайшее расстояние между горизонталями

- наибольшее расстояние между горизонталями

- Закрепление геодезических точек на местности происходит следующим образом:

- забивают колышки в землю в уровень с землей

- забивают рядом сторожок

- окапывают канавкой и забивают колышек в уровень с землей и рядом сторожок

- окапывают канавкой

- Осевой меридиан на топографической карте совпадает или параллельный:

  - с горизонтальными линиями внутренней рамки карты

  - с вертикальными линиями внутренней рамки карты

  - с вертикальными линиями километровой сетки

- Прямоугольные геодезические координаты точки определяются:

  - меридианами и параллелями

  - широтой и долготой

  - абсциссой и ординатой

- Разница высот двух точек:

  - превышение

  - приросты ординат

  - приросты абсцисс

2.2 Комплект оценочных средств для промежуточного контроля

Дифферинцированный зачет  проводится согласно   графика учебного процесса, по расписанию. К зачету  допускаются студенты полностью выполнившие все практические  работы по дисциплине. Форма проведения зачета – устная. Зачет проводится в учебном кабинете.. На выполнение задания студенту отводится   20 минут.

Вид задания: билеты;

Инструкция:

- Вытяните билет;

- Внимательно прочитайте задание в билете;

- Ответь на вопросы

- Решите профессиональные задачи;

- Время выполнения задания –  20 минут.

Критерии оценки промежуточной  аттестации

| Оценка | Характеристики ответа обучающегося |
| --- | --- |
| Отлично | - самостоятельно и правильно ответил на поставленные вопросы, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свой ответ, используя понятия, ссылаясь на примеры из практики - самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу |
| Хорошо | - самостоятельно и в основном правильно ответил на поставленные вопросы, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свой ответ, используя понятия - самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия |
| Удовлетворительно | - самостоятельно и в основном представил ответ на поставленные вопросы, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя понятия - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия |
| Неудовлетворительно | не представил ответов на поставленные вопросы, не решил поставленные задачи |

ВОПРОСЫ

- Краткие исторические сведения о возникновении и развитие геодезической науки.

- Предмет геодезии и связь ее с другими дисциплинами. Понятие о форме и размерах Земли

- .Решение прямой и обратной задачи

- Метод проекций в геодезии.

- Системы координат, применяемые в геодезии.

- Геодезическая и астрономическая система координат.

- Масштабы. Точность масштаба.

- Система прямоугольных координат.

- Понятие о зональной системе координат Гаусса-Крюгера.

- Классификация топографических карт.

- Условные топографические знаки.

- Ориентирование линий на местности.

- Ориентирование топографической карты на местности.

- Способы изображения на топографических картах  рельефа местности.

- Сущность способа горизонталей.

- Основные формы рельефа, их изображение горизонталями.

- Решение задач по карте с горизонталями.

- Сущность и виды геометрического нивелирования.

- Измерение длин линий мерными приборами.

- Знаки для закрепления геодезических сетей.

- Принцип измерения горизонтального угла.

- Принципиальное устройство оптического теодолита.

- Конструктивные особенности теодолита 2Т30П.

- Отсчетные устройство теодолитов. Шкаловой микроскоп.

- Исследование зрительной трубы теодолита.

- Поверки и юстировка теодолита. Поверка цилиндрического уровня.

- Поверки и юстировка теодолита. Определение коллимационной ошибки.

- Поверки и юстировка теодолита. Поверка сетки нитей.

- Поверки и юстировка теодолита. Поверка положения оси вращения зрительной трубы.

- Поверки и юстировка теодолита.  Поверка оптического центра.

- Конструктивные особенности теодолита ТЕ0 020.

- Измерение вертикального угла.

- Способы измерения превышений.

- Сущность и виды геометрического нивелирования.

- Схема и устройство нивелира.

- Нивелирные рейки.

- Уклон линий.

- Уровни. Виды уровней .

- Номенклатура карт и планов.

- Лазерная рулетка.

- Погрешности измерений.

- Геодезические сети.

- Камеральные работы по окончанию теодолитной съемки

- Камеральные работы по окончанию геометрического нивелирования

- Вынос на строительную площадку элементов стройгенплана

- Контроль геодезическими методами точность возведения сооружений

Лист регистраций изменений,

вносимых в рабочую программу учебной дисциплины

ОП.09 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

| № изменений | Дата | Страницы с изменениями | Перечень и содержание измененных разделов программы |
| --- | --- | --- | --- |