ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩЕМУ ВОДИТЕЛЮ

ПОСАДКА В АВТОМОБИЛЬ

1. Установить сиденье по росту

2. Установить зеркало заднего вида

3. Одеть ремень

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

1. Выжать сцепление до упора

2. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, левой рукой повернуть ключ вправо - включить зажигание

3. Правую ногу поставить на «газ» и нажать педаль (немного)

4. Повернуть ключ вправо – включить стартер, как только двигатель заведется, отпустить ключ и убрать «газ»

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ОТ БОРДЮРА

1. Включить указатель поворота (левый или правый)

2. Выжать педаль сцепления до упора и включить первую передачу

3. Снять с ручного (стояночного) тормоза

4. Прибавить «газ» и плавно отпустить сцепление до начала движения автомобиля, как только автомобиль тронулся с места, сцепление нужно задержать и проехать так 3-4 метра. В момент начала движения посмотреть влево (вправо)

5. Отпустить сцепление. Выключить указатель поворота

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

| Переход с пониженной на повышенную передачу |  | Минимальная скорость при переходе с повышенной на пониженную передачу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я передача | 0-20 км/час | 4-я передача | 40 км/час |
| 2-я передача | 20-35 км/час | 3-я передача | 30 км/час |
| 3-я передача | 35-50 км/час | 2-я передача | 15 км/час |
| 4-я передача | 50-60 км/час | 1-я передача | 1-15 км/час |

| Порядок переключения передач | Порядок переключения передач |
| --- | --- |
| 1. Сделать разгон, выжать сцепление, убрать «газ» | 1. Отпустить «газ», притормозить ножным тормозом, отпустить тормоз |
| 2. Включить следующую передачу | 2. Выжать сцепление до упора и включить пониженную передачу |
| 3. Плавно отпустить сцепление | 3. Отпустить сцепление |
| 4. Прибавить «газ» |  |

ОСТАНОВКА МАШИНЫ У БОРДЮРА

1. Включить указатель поворота (левый или правый)

2. Посмотреть в зеркало заднего вида

3. Отпустить «газ»

4. Притормозить машину ножным тормозом

5. Подъехать к бордюру на расстояние 20-25 см

6. Выжать педаль сцепления до упора

7. Окончательно остановиться, нажав тормоз

8. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отпустить сцепление

9. Поставить на ручной тормоз. Отпустить ножной тормоз

10. Выключить указатель поворота

ОСТАНОВКА МАШИНЫ НА 1 И 2 ПЕРЕДАЧЕ

1. Отпустить «газ»

2. Выжать сцепление до упора

3. Нажав тормоз остановить машину

4. Выключить передачу, отпустить сцепление

ОСТАНОВКА МАШИНЫ НА 3 И 4 ПЕРЕДАЧЕ

1. Отпустить «газ»

2. Притормозить машину ножным тормозом, перед остановкой выжать сцепление до упора, тормозом окончательно остановить машину

3. Выключить передачу, отпустить сцепление.

График вождения составляется еженедельно! Если вы не сможете водить в заранее установленное время по какой-либо причине, необходимо предупредить за сутки об этом, иначе ваше время будет считаться откатанным!!! Тел. 8-496-46-97-533 (с 8.30 – 17.30)